Администрация МО Чистюньский сельсовет

ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

Чистюньский сельсовет

Топчихинского района

Алтайского края

Материалы для публикаций

Шифр: 40 - 12

Главный инженер:                                                              С.В.Сосновый

Главный инженер проекта:                                              Л.В.Ларина

2014 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Разработка генерального плана как документа территориального планирования осуществлена в целях обеспечения устойчивого развития поселения и создания комфортных условий проживания населения на его территории.

Основополагающей целью территориального планирования Чистюньского сельсовета является организация безопасной среды обитания, при которой гармонично сочетаются интересы всех слоёв населения, предпринимателей и инвесторов.

На пути к достижению поставленных целей в генплане сельского поселения решаются следующие задачи:

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного     своеобразия сельского поселения;

- определение функционального назначения и параметров использования сельских    земель;

- определение планируемых объемов и структуры нового жилищного строительства, а  также его размещение на территории населённых пунктов;

- планирование реконструкции и развития застроенных территорий;

- выработка стратегии размещения производственных зон населённого пункта в целях  повышения эффективности использования его территории и улучшения состояния окружающей среды;

- реорганизация инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

- организация сельского пространства исходя из совокупности природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Главные факторы развития Чистюньского сельсовета:

- выгодное экономико-географическое положение,  наличие автомобильной магистрали Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан;

- наличие производственного и кадрового потенциала;

- наличие инженерной инфраструктуры;

- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;

- рыночная инфраструктура.

Анализ показателей развития хозяйственного комплекса, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предположения по перспективам развития поселения:

- отраслевая специализация производственного комплекса сельсовета относительно устойчива и нет оснований ожидать её принципиальных изменений. Основные предприятия занимаются производством сельхозпродукции;

- наличие земель относительно высокого качества - устойчивая основа для развития сельского хозяйства;

- в дальнейшем развитии и совершенствовании нуждаются функции обслуживания агропромышленного комплекса.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена на основе анализа данных о естественном приросте и миграции населения. В результате расчётов можно сделать вывод, что:

- в течение следующих пяти лет следует ожидать незначительное увеличение общей численности населения примерно на 1,6 % по сравнению с 2012 годом;

- в течение следующих двадцати лет следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 6 % по сравнению с исходным 2012 годом.

Численность населения в селе Чистюнька составит: 1470 человека на первую очередь и  1535 человек на расчётный срок.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

В селе Чистюнька для размещения 19 новых индивидуальных жилых домов потребуется 2,28 га площади, в том числе:

- на первую очередь  5 домов  - 0,6 га - при размере приусадебных участков 0,12 га;

- на расчетный срок 14 домов – 1,68га.

Проектируемая жилая зона размещается на месте существующей с упорядочением и уплотнением застройки, а также на новых свободных территориях в восточной части села.

Планируемое новое жилищное строительство только индивидуальное усадебное.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Зона исторически сложилась в центре села, там же и развивается за счёт строительства новых и реконструкции существующих зданий. Решениями генерального плана в социальной сфере предполагаются следующие мероприятия:

На первую очередь строительства:

- капитальный ремонт детского сада (на 55 мест)

- капитальный ремонт амбулатории;

На расчётный срок:

- строительство детского сада на 53 места;

- строительство Модульного культурно-досугового комплекса клубного типа, в составе которого:

- магазин с площадью торгового зала 280 м2,

- предприятие бытового обслуживания на 11 рабочих мест,

- гостиница на 9 мест.

- строительство стадиона около школы по ул.Советская

- строительство часовни по ул.Советская.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

Благоприятные факторы экономико-географического положения сельсовета способствуют прогнозируемому развитию сельскохозяйственного производства. Производственная зона включает территории сельхозпредприятий и объектов коммунально-складского назначения. Производственная зона развивается на прежнем месте с организацией необходимых санитарно-защитных зон. Выделение новых территорий для производства не предполагается.

Мероприятия в сфере сельского хозяйства и производства:

  - реконструкция фермы КРС на северо-восточной окраине с.Чистюнька с увеличением мощности до 1000голов;

- строительство Маслосырзавода на юго-западной окраине с.Чистюнька (мощностью до 20 т/сутки);

- строительство Мини-пекарни на ул.Партизанская (мощностью до 400 кг/сутки).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия в сфере транспортной инфраструктуры:

- строительство пешеходного моста через реку Алей на продолжении ул.Центральной;

- реконструкция дорожного покрытия подъезда к с.Чистюнька (участок дороги Парфёново – Топчиха – Чистюнька 5 км);

- реконструкция дорожного покрытия улиц с.Чистюнька (ул.Центральная, ул.Советская, ул.Алтайская, ул.Алейская – всего 5км);

- строительство проезжей части улиц в новой застройке 1,4 км;

- строительство остановочного павильона в центральной части с.Чистюнька.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Принципиальная схема водоснабжения сохраняется на перспективу. Проектом предусматривается реконструкция существующих водозаборных узлов с увеличением их производительности, в связи с ростом населения.

Мероприятия по водоснабжению включают в себя строительство водопровода и объектов водоснабжения до 100% обеспечения населения, а именно:

- реконструкция 3 км сетей водоснабжения в центральной части с.Чистюнька;

- строительство 3,6км сетей водоснабжения по ул.Заозёрная;

- строительство водозаборной скважины с водонапорной башней на северо-восточной границе с.Чистюнька.

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства составляет – 226,8 м3/сут, на расчетный срок – 648,0 м3/сут см. таблицу № 1 в приложении.

ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ)

Для обеспечения населенного пункта децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- устройство для общественных зданий и жилых домов герметичных выгребов с накопительными емкостями;

- строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод;

- организация сбора  стоков населенного пункта на  поля фильтрации;

- вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение объектов соцкультбыта и объектов производственной зоны в  селе Чистюнька предусмотрено  централизованное, от существующей котельной общей мощностью 1,05 Гкал/ч, жилой сектор усадебной застройки – печное отопление. Топливом для котельной является каменный уголь. Требуется увеличение мощности источника теплоснабжения с   учетом 10-    15% запаса (1,2-1,3 Гкал/ч), требуется установка в котельной еще одного котла мощностью 0,7-0,8 Гкал/ч.

Согласно Схеме газифицирования Топчихинского района, выполненной ОАО «Газпром» на перспективу запланировано строительство магистрального газопровода  до райцентра Топчиха, затем межпоселкового газопровода  до села Чистюнька. В этом случае в перспективе строительство сетей низкого давления по территории населенного пункта, перевод центральной котельной на газовое топливо и подключение усадебных домов к системе газоснабжения.

СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ

Проектом предусматривается телефонизация объектов жилищно-гражданского и производственного назначения.

Согласно действующим нормам телефонной плотности предполагается сохранить существующую автоматическую телефонную станцию с последующей заменой её на цифровую с расширением  до 500 номеров.

В перспективе развития необходимо обеспечение жителей (самостоятельное) и общественного назначения (школы, библиотеки) стабильным доступом к сети «Интернет».

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранные зоны;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранные и санитарно-защитные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов транспортной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории поселения, имеются:

- автомобильная дорога федерального значения Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан (А-349). Дорога пересекает территорию сельсовета с северо-востока на юго-запад

- автомобильная дорога регионального значения Парфёново – Топчиха – Чистюнька проходит по территории сельсовета с северо-запада на юго-восток и непосредственно по селу.

От этих дорог предусмотрены придорожные полосы – 75 и 50 метров

соответственно.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха в населенном пункте генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламлённых участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- строительство полей фильтрации согласно санитарным нормам и требованиям.