Администрация МО Победимский сельсовет

ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

Победимский сельсовет

Топчихинского района

Алтайского края

Часть 2. Положения о территориальном планировании

(в редакции, утвержденной решением Победимского сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края от 26.06.2024 №11)

Шифр: 43-12

Главный инженер:                                                                С.В.Сосновый

Главный инженер проекта:                                                Л.В.Ларина

2014 г.

Авторский коллектив и ответственные исполнители проекта:

Архитектурно-планировочная часть:

1. ГИП                                                                                      Л.В. Ларина

2.Архитектор                                                                           Е.В.Синицына

Инженерное обеспечение:

1.Главный специалист - сантехник ВК                              Н.И. Тихомирова

2.Главный специалист - электрик                                       М.Н. Мителёва

3.Главный специалист - сантехник ОВ                              И.Е. Нечаев

4. Инженер-эколог                                                                И.П. Дроздова

Содержание

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО ПОБЕДИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	6

1.1 Цели и задачи территориального планирования.	6

2 ПРОЕКТНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МО ПОБЕДИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	7

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО ПОБЕДИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	9

3.1 Границы земель МО Победимский сельсовет.	9

3.2 Баланс территорий МО Победимский сельсовет	9

3.3 Основные положения планировочной концепции территориального планирования МО Победимский сельсовет.	11

3.4 Архитектурно-планировочные проектные предложения.	12

3.5 Предложения и мероприятия по территориальному планированию МО Победимский сельсовет.	14

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ МО ПОБЕДИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	14

4.1 Мероприятия по развитию зоны сельскохозяйственного использования и производственной зоны.	14

4.2 Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны.	15

4.3Мероприятия по развитию зоны рекреационного назначения	17

4.4 Мероприятия по развитию жилой зоны.	17

4.5 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.	20

4.5.1 Теплоснабжение	20

4.5.2 Газоснабжение	20

4.5.3 Водоснабжение и водоотведение	24

4.5.4 Электроснабжение	25

4.5.5 Связь	28

4.6 Мероприятия по развитию зоны транспортной инфраструктуры	28

4.7 Мероприятия по развитию зоны специального назначения	29

4.8 Мероприятия по охране окружающей природной среды.	29

4.8.1 	Мероприятия по улучшению состояния и охране атмосферного воздуха		29

4.8.2 	Мероприятия по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории	30

4.8.3 	Мероприятия по улучшению состояния водных объектов	31

4.8.4 Перспективные мероприятия по охране почв	31

4.8.5 Мероприятия по защите от физических факторов воздействия.	33

4.8.6 Мероприятия по улучшению организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов	34

4.9 Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС.	36

4.9.1 Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	37

4.10 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.	38

4.11 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.	40

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	41

ПРИЛОЖЕНИЯ	44

Приложение 1	45

Поля фильтрации	49

Приложение 2 Перечень мероприятий по реализации генерального плана  МО Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края	56

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО ПОБЕДИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2014-2019 гг.;

- расчетный срок – 2014 - 2034 гг.

## 1.1 Цели и задачи территориального планирования.

Основная цель территориального планирования - обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия.

Задачи:

1. Создание архитектурно - планировочной основы благоприятного перспективного развития селитебных территорий населенных пунктов с целью повышения уровня жизни населения МО, при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и лесного фонда, объектов культурного наследия, истории и архитектуры.

2. Определение назначения и категорий земель с целью создания планировочного каркаса транспортной и инженерной инфраструктуры путем нанесения коридоров охраны существующих инженерных сетей и сооружений, придорожных защитных полос и ШЗЗ автомобильных трасс для  устойчивого экономического развития.

3. Определение участков для развития производственной экономической базы с целью открытия новых предприятий и  новых рабочих мест для жителей МО.

4. Расчет необходимого объёма строительства объектов культурно-бытового обслуживания местного значения с целью полного обеспечения потребности населения в образовании, здравоохранении, занятиях спортом, организации отдыха, культурно-досуговых мероприятиях.

5. Определение направления развития инженерной и транспортной инфраструктуры на перспективу, определение её производительной мощности.

6. Разработка мероприятий по охране окружающей природной среды с целью её сохранения для настоящих и будущих поколений граждан МО.

7. Разработка мероприятий по ГО сельсовета и его населения, защите территории населенных пунктов и граждан МО от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

8. Определение перечня мероприятий территориального развития на 1 очередь строительства (до 2019г.) и стратегического плана экономического развития МО на перспективный долгосрочный период – 20 лет (до 2034г.).

# 2 ПРОЕКТНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МО ПОБЕДИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Прогноз численности населения МО Победимский сельсовет основан на анализе сложившейся демографической ситуации и данных о перспективах развития промышленного и сельскохозяйственного производства. При оптимистическом сценарии развития экономики в Топчихинском районе прогнозируется стабилизация численности населения и последующий демографический рост. Данный факт, позволяет предполагать стабилизацию социально-экономических показателей в населенных пунктах муниципального образования Победимский сельсовет. Стабилизация экономического положения на действующих предприятиях, перспективы развития новых производств – делает возможным предполагать увеличение мест приложения труда, снижение миграционного оттока, увеличения доли трудоспособного населения и рост рождаемости. Ведь создание новых производств создает новые рабочие места, как для местного населения, так и трудовых мигрантов, за счет чего появляется перспектива роста населения, что и ведет к необходимости нового градостроительного проектирования: расширения площади селитебной территории, строительства дополнительных объектов социально-культурного и бытового обслуживания, развития инженерной инфраструктуры. Результат прогнозирования численности населения отражен в таблице №1.

Демографическая структура населения                                      Таблица № 1

| Возрастные группы | Современное состояние | 2019 г. |  |  | 2034 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек |  | темп прироста к 2012 году,% | человек | темп прироста к 2012 году,% |
| п. Победим |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 706 | 722 |  | 2,3 | 757 | 7,2 |
| Дошкольники 0-6 | 62 | 64 |  | 3,2 | 73 | 17,7 |
| Школьники 7-15 | 77 | 80 |  | 3,9 | 88 | 14,3 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 387 | 392 |  | 1,3 | 399 | 3,1 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 180 | 186 |  | 3,3 | 197 | 9,4 |
| п. Дружба |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 397 | 410 |  | 3,3 | 434 | 9,3 |
| Дошкольники 0-6 | 36 | 37 |  | 2,7 | 42 | 16,6 |
| Школьники 7-15 | 48 | 50 |  | 4,2 | 55 | 14,6 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 243 | 246 |  | 1,2 | 247 | 1,6 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 70 | 77 |  | 10 | 90 | 28,6 |
| п. Зеленый |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 310 | 311 |  | 0,3 | 332 | 7,1 |
| Дошкольники 0-6 | 36 | 38 |  | 5,5 | 41 | 13,8 |
| Школьники 7-15 | 40 | 43 |  | 7,5 | 46 | 15 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 182 | 173 |  | -4,9 | 180 | -1,1 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 52 | 57 |  | 9,6 | 65 | 25 |
| с. Колпаково |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 200 | 205 |  | 2,5 | 215 | 7,5 |
| Дошкольники 0-6 | 20 | 20 |  | 0 | 22 | 10 |
| Школьники 7-15 | 28 | 30 |  | 7,1 | 30 | 7,1 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 104 | 105 |  | 1 | 108 | 3,8 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 48 | 50 |  | 4,2 | 55 | 14,6 |
| ИТОГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ | 1613 |  | 1648 | 2,2 | 1738 | 7,7 |

Рост численности населения в разрезе населенных пунктов МО Победимский сельсовет обусловлен:

- проектным увеличением мест приложения труда (путем расширения существующих градообразующих предприятий);

- ожидаемым улучшением качества жизни местного населения;

- сокращением смертности и ростом рождаемости.

# 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО ПОБЕДИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## 3.1 Границы земель МО Победимский сельсовет.

Муниципальное образование Победимский сельсовет входит в состав Топчихинского района, расположенного в центральной части Алтайского края. Топчихинский район граничит с административными районами Алтайского края: на юго-западе и юге – с Алейским, на юго-востоке, востоке – с Усть-Пристанским, Троицким, Первомайским; на северо-востоке, севере – с Калманским, Павловским, на северо-западе, западе –  с Алейским, Ребрихинским.

МО Победимский сельсовет находится в юго-западной части Топчихинского района, на западе и юго-западе муниципальное образование (поселение) граничит с Алейским районом Алтайского края, на юге и юго-востоке – с МО Зиминский сельсовет, на востоке – с МО Чистюньский сельсовет, на северо-востоке – с МО Белоярский сельсовет, на юге – с МО Фунтиковский сельсовет Топчихинского района.

Площадь муниципального образования составляет 177,01 км², в его состав входят 5 населенный пунктов – поселок Победим (выполняющий функцию административного центра), поселок Дружба, поселок Зеленый, село Колпаково и поселок Степной. Расстояние от административного центра МО (п. Победим) до районного центра (с. Топчиха) 37 км. Населенный пункт п. Зеленый находится в 3 км на северо-запад от административного центра с. Победим; п. Дружба – в 5 км на северо-восток; п. Степной – в 9 км на северо-восток; с. Колпаково – в 4 км на юго-восток.

Границы населенных пунктов, а также категория земель определяются по В населенных пунктах сельсовета имеются свободные территории внутри границ, пригодные для жилищного строительства. На перспективу предполагается ликвидация п.Степной (в настоящее время в данном населенном пункте нет постоянного населения) с переводом земель в категорию сельскохозяйственного назначения.

## 3.2 Баланс территорий МО Победимский сельсовет

Для реализации мероприятий по размещению объектов капитального строительства проектом генерального плана предполагается изменение назначения земель и упорядочение территорий внутри населенных пунктов сельсовета. Данные мероприятия и баланс территорий на перспективу приведены в Таблицах №2 и 3.

Баланс территорий МО Победимский сельсовет                       Таблица №2

| Наименование | 2013 |  | 2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Земли в границах сельсовета | 17701 | 100 | 17701 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 15696 | 88,6 | 15724,84 | 88,8 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 386 | 2,2 | 395,16 | 2,2 |
| Земли лесного фонда | 1063 | 6,0 | 1063 | 6,0 |
| Земли запаса | - | - | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| Земли населённых пунктов | 556 | 3,2 / 100 | 518 | 3,0/ 100 |
| из них: |  |  |  |  |
| жилые зоны | 187 | 33,2 | 199,45 | 40,8 |
| общественно-деловые зоны | 14 | 2,5 | 18 | 3,3 |
| производственные зоны | 94 | 16,7 | 96 | 17,8 |
| зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 25 | 4,4 | 18 | 3,3 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | 0,2 | 0,03 |
| зона объектов спорта | 1,3 | 0,2 | 3,6 | 0,67 |
| территории общего пользования | 232,7 | 42,6 | 180,75 | 33,7 |

Мероприятия по изменению целевого назначения земель1       Таблица №3

| Категории земель | Существующее положение, площадь га | Изменение категории земель, га | Планируемое положение, площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 556 га из них: 144га –п. Победим, 148га -с. Колпаково, 143га - п. Дружба 83га – п.Зеленый 38га – п.Степной | -38 га (п.Степной) | 518 га |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения, из них: | 386 га | +9,16га из них: | 395,16га |
| - под объектами транспорта (в т.ч. железнодорожного) | 386 га | - | 386га |
| - под объектами специального назначения | - | +5,8 га поля фильтрации +0,2га полигон ТБО, +0,06га скотомогильник (с захоронением в ямах) | 6,06га |
| -занятые территориями кладбищ | - | +2,5 га п.Дружба (сущ.) +0,6 га п.Зелёный (сущ.) | 3,1 га |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 15696 | +28,84 га из них: +38 из земель населенных пунктов; -9,16 га земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения | 15724,84 га |
| Земли лесного фонда | 1063 га | - | 1063 га |
| Земли водного фонда | - | - | - |
| Земли запаса | - | - | - |
| Итого по сельсовету: | 17701га | - | 17701га |

## 3.3 Основные положения планировочной концепции
территориального планирования МО Победимский сельсовет.

Главной идеей планировочной концепции современного территориального планирования Победимского сельсовета и генеральных планов населенных пунктов сельсовета (п. Победим, п. Дружба, п. Зеленый, с. Колпаково) является завершение формирования функциональных зон (жилой, общественно-деловой, производственной, рекреационной), путем размещения соответствующих объектов капитального строительства местного значения, отвечающих нормативным требованиям и потребностям населения как в настоящее время, так и на расчетный срок реализации генерального плана. Также необходимо дальнейшее благоустройство и развитие центральных частей населенных пунктов МО Победимский сельсовет. При этом необходима организация подцентров общественно-бытового назначения в микрорайонах перспективного жилищного строительства для более равномерного обслуживания населения сельсовета.

## 3.4 Архитектурно-планировочные проектные предложения.

Архитектурно-планировочные предложения касаются организации функциональных зон и планировочных территорий и их размещение на территории муниципального образования друг относительно друга.

Архитектурно-планировочные решения территорий МО Победимский сельсовет приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей. Планировочная организация территории населенных пунктов  разработана с учётом сложившейся застройки и представлена как единый селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Структурный каркас п. Победим формируется главной улицей Ленина, основными улицами: Целинная и Советская. В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Малоэтажная многоквартирная застройка представлена 2 двухэтажными домами (на ул. Ленина и пер. Октябрьский). Развитие жилых зон предусмотрено в юго-западном направлении, путем расширения границы населенного пункта. Так же проектом предусмотрено уплотнение существующей жилой застройки.

Существующий административный центр размещается на ул. Советской - ул. Ленина, где находятся: Администрация МО, Дом культуры, школа, детский сад, отделение Сбербанка и почта, объекты торговли и предприятие общественного питания. Общественно-деловая зона так же сформированы в пер. Октябрьский (на базе участковой больницы). Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в сложившихся местах (за счет строительства дополнительных объектов торговли и предприятия бытового обслуживания, спортивной площадки), так и за счет резервирования нового участка (под строительство магазина районе новой жилой застройки).

Производственные объекты сконцентрированы в юго-восточной (гаражные и складские помещения, нефтебаза) и юго-западной (складской сектор, предприятие по лесопереработке) частях населенного пункта. К южной границе населенного пункта приурочен участок, используемый под размещение машинного двора.

Структурный каркас п. Дружба сформирован улицами Садовая, Молодежная, Целинная и Комсомольская. Жилая застройка населенного пункта представлена домами усадебного типа. Развитие жилой зоны предусмотрено в черте населенного пункта, за счет выделения новых участков на свободных территориях.

Существующий административный центр сформирован по ул. Садовая - ул. Молодежная, где находятся: клуб, почта, школа, ФАП, предприятия торговли. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в исторически сложившемся месте (за счет строительства школьного стадиона, предприятия бытового обслуживания и магазина), так и за счет резервирования новых участков (под строительство магазина и детского сада).

Производственные объекты находятся в центральной части населенного пункта (мастерские по ремонту сельхозтехники). За чертой населенного пункта (в северном направлении) расположены фермы КРС.

Структурный каркас п. Зеленый сформирован главной улицей Московская, основными улицами Урожайная, Молодежная, Цветочная. Жилая застройка населенного пункта представлена домами усадебного типа.  Развитие жилой зоны предусмотрено за счет уплотнения существующей жилой застройки и выделения новых участков на свободных территориях.

Общественно-деловая зона сформирована на ул. Московская, на базе клуба, ФАПа, объектов торговли. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено за счет строительства объекта торговли (совмещенного с предприятием бытового обслуживания) и спортивной площадки.

Производственные объекты размещены в юго-восточной (складской сектор) и северной (мастерские по ремонту сельхозтехники) частях населенного пункта. За чертой населенного пункта (по северо-восточной границе) располагается фермы КРС.

Структурный каркас с. Колпаково сформирован улицами Центральная, Школьная, Патанина, Чистюньская. Жилая застройка населенного пункта представлена домами усадебного типа.  Развитие жилой зоны предусмотрено за счет резервирования под жилищное строительство пустующих территорий в существующих границах населенного пункта.

Общественно-деловая зона сформирована на ул. Центральная, на базе клуба и магазина. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено в сложившемся месте, за счет строительство спортивной площадки и магазина.

Производственные объекты  находятся за чертой населенного пункта (в северо-восточном направлении), где расположена ферма КРС.

Для создания единого комплекса улично-дорожной сети генеральным планом предлагается реконструкция и капитальный ремонт существующих автодорог, проектирование автодорог в новой застройке.

Развитие рекреационных зон для местного население предусмотрено на озере Широкое (у с. Колпаково) и в районе прудов у п. Зеленый и п. Дружба..

## 3.5 Предложения и мероприятия по территориальному планированию МО Победимский сельсовет.

1. Нанесение ограничений по развитию селитебных территорий:

- Обозначить охранные зоны объектов культурного наследия и истории,  расположенных на территории МО Победимский сельсовет.

- ВЗЗ, прибрежные защитные полосы водных объектов согласно Водного кодекса РФ.

- ЗСО 1, 2, 3 поясов водозаборов согласно СанПин.

- Придорожная защитная полоса 50,0 метров трассы транзитного движения и межмуниципальных автодорог.

- Выделение СЗЗ ЛЭП 110, 10, 35 кВт.

- Установление границ земель недрапользования.

- Установление СЗЗ предприятий и объектов с особыми условиями использования, озеленение данных территорий.

- Вынос существующих жилых построек (по мере амортизации) из СЗЗ предприятий и ВЗЗ водных объектов.

2. Предложения по размещению и развитию коммунальных объектов (кладбищ, полигонов ТБО, скотомогильников (с захоронением в ямах)).

3. Упорядочивание структуры улично-дорожной сети, повышение класса покрытий.

4. Развитие производственной сферы по производству и переработке сельхозпродукции.

5. Предложение по размещению территорий и зон объектов социального и культурно–бытового обслуживания населения местного значения на 1 очередь и перспективный расчетный срок – 20 лет (по расчетам).

6. Предложение по размещению территорий и объектов жилищного и гражданского строительства местного значения.

7. Предложения по улучшению экологического состояния территории сельсовета. Ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация нарушенных земель для возможности в перспективе использования данных территорий под сельскохозяйственное производство и жилищное строительство.

Принятая концепция территориального планирования предусматривает развитие муниципального образования с четким функциональным зонированием всех его территорий, обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившимся зонированием и существующей планировочной ситуацией.

## 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ МО ПОБЕДИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## 4.1 Мероприятия по развитию зоны сельскохозяйственного использования и производственной зоны.

Сельское хозяйство – основа экономики МО Победимский сельсовет. Анализируя результаты социально-экономического развития необходимо отметить, что основной вид деятельности в системе хозяйствования – производство сельскохозяйственной продукции с ведущей отраслью животноводства. Данное направление останется приоритетным и на расчетный срок (до 2034г.)

Мероприятия в сфере сельского хозяйства и производства:

  - реконструкция фермы КРС на север от п. Дружба с увеличением мощности до 1200голов;

  - реконструкция фермы КРС на северо-восток от с. Колпаково с увеличением мощности до 1200голов;

- строительство предприятия по растениеводству и переработке сельскохозяйственной продукции в южной части п. Победим.

## 4.2 Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны.

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного назначения, а также под объектами здравоохранения. Исторически объекты общественно-деловой зоны локализуются только в центре села. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов общественно-деловой зоны, как в центре, так и в зонах новой жилой застройки.

Мощность размещаемых объектов социального и культурно-бытового обслуживания рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. При выполнении расчётов учтены рекомендации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведены в Приложении 1.

В результате анализа обеспеченности населения МО Победимский сельсовет основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в пределах расчетного срока (2014-2034 гг.) генеральным планом рекомендовано:

В сфере здравоохранения:

- капитальный ремонт врачебной амбулатории в п. Победим;

- капитальный ремонт ФАП в п. Дружба;

- капитальный ремонт ФАП в п. Зеленый;

- строительство ФАП в с.Колпаково.

В сфере образования:

- строительство детского сада на 36 мест в п. Дружба;

- капитальный ремонт школы в п. Победим;

- капитальный ремонт детского сада в п. Победим;

- капитальный ремонт школы в п. Дружба;

- строительство Детского сада с начальной школой в п.Зеленый;

- реконструкция Школы в существующем (недействующем) здании с группой дошкольной подготовки в с.Колпаково.

В сфере культуры:

- капитальный ремонт СДК в п. Победим;

- капитальный ремонт клуба в п. Дружба;

- капитальный ремонт клуба в п. Зеленый;

- капитальный ремонт клуба в с. Колпаково;

- строительство часовни в п. Победим

- строительство часовни в с. Колпаково;

- капитальный ремонт Мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) в п. Победим;

- капитальный ремонт Памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) в п. Дружба;

- капитальный ремонт Памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) в п. Зеленый;

- капитальный ремонт Памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) в с. Колпаково.

В сфере физической культуры и спорта:

- строительство спортивных площадок в п. Зеленый и с. Колпаково;

- строительство школьного стадиона в п. Дружба.

В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- строительство магазина в п. Победим (требуется 28,5 м2 торговых площадей);

- строительство 2 магазинов в п. Дружба (требуется 111,3 м2 торговых площадей);

- строительство магазина в п. Зеленый (требуется 89 м2 торговых площадей);

- реконструкция магазина (площадь торгового зала 30 м2) в п. Зеленый по ул. Московская, 3;

- строительство магазина в с. Колпаково (требуется 75,3 м2 торговых площадей);

- реконструкция столовой в п. Победим;

- строительство предприятия бытового обслуживания на 2 рабочих места в п. Дружба;

- строительство предприятия бытового обслуживания на 2 рабочих места в п. Зеленый.

На всех участках, планируемых для рекреации, необходима расчистка берегов водоёмов и благоустройство территории.

Состав и объем общественных зданий на расчетный период определяется проектом реализации настоящего генерального плана после его утверждения на основе расчетной потребности сельсовета в учреждениях культурно-бытового обслуживания, выполненного данным проектом, плана строительства по соцкультбыту и жилому комплексу, определенному экономическими возможностями сельского бюджета.

## 4.3Мероприятия по развитию зоны рекреационного назначения

Среди видов рекреации для летнего периода возможны: купание, пешие и конные прогулки. Зимой: катание на лыжах и коньках и т.д. Лесные массивы и березово-осиновые колки пригодны для сбора грибов, ягод и лекарственных трав. Наличие водоёмов делает возможным развития рыболовного туризма, путем проведения мероприятий по зарыблению водоемов и строительства учреждения отдыха.

Мероприятия по развитию зоны:

- строительство рекреационной зоны на озере Широкое в с.Колпаково;

- строительство рекреационной зоны на пруду в п.Дружба;

- строительство рекреационной зоны на пруду в п. Зеленый;

- строительство рекреационной зоны на пруду в п.Степной.

## 4.4 Мероприятия по развитию жилой зоны.

Генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах существующих границ населенных пунктов;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечение полного инженерного обустройства;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки за пределами расчетного срока;

- определение зоны запрещенного строительства, в пределах которой запрещается новое строительство. Жилой фонд, попадающий в СЗЗ от действующих предприятий и полосу отвода железной дороги, предлагается использовать до состояния полной амортизации с последующим сносом.

Согласно расчетам численность населения МО Победимский сельсовет на 1-ю очередь составит 1648 чел., на расчетный срок – 1738 чел.

В целях обеспечения населения жилым фондом, с учетом: проектного роста численности жителей, выноса жилых домов из СЗЗ, необходимостью увеличения средней обеспеченности жилой площади до нормативных требований (20 м2) в пределах расчетного срока, проектом предлагается строительство 5 тыс.м2 (таблица №4).

Расчет объемов жилищного строительства 
МО Победимский сельсовет                                                          Таблица №4

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 2013 г. | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчётный срок до 2034г. |
| п. Победим |  |  |  |  |
| Население | чел | 706 | 722 прирост 16 | 757 прирост 51 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 211/16049 | 216/16349 | 228/17125 |
| Расчётное количество домов в секционной застройке | дом/м2 | 2/816 | 2/816 | 2/816 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ и полосы отвода ж.д.) | дом | - | - | 28 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 211/16049 2/816 | 211/16049 2/816 | 183/14425 2/816 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ и полосы отвода ж.д. | дом/м2 | - - | 5/300 - | 17/1020 28/1680 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 23,8 | 23,7 | 23,7 |
| п. Дружба |  |  |  |  |
| Население | чел | 397 | 410 прирост 13 | 434 прирост 37 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 111/4041 | 115/4281 | 123/8680 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 11 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 111/4041 | 111/4041 | 107/3641 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - - | 4/240 - | 12/720 11/660 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 3659 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 10,2 | 10,4 | 20 |
| п. Зеленый |  |  |  |  |
| Население | чел | 310 | 311 прирост 1 | 332 прирост 22 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 87/5034 | 87/5034 | 94/6640 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 2 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 87/5034 | 87/5034 | 85/4950 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - - | - - | 7/420 2/120 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | 20 | 1150 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 16,2 | 16,2 | 20 |
| с. Колпаково |  |  |  |  |
| Население | чел | 200 | 205 прирост 5 | 215 прирост 15 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 66/3280 | 67/3340 | 71/4300 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 1 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 66/3280 | 66/3280 | 65/3230 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - - | 1/60 - | 5/300 1/60 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | 40 | 710 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 16,4 | 16,4 | 20 |

В п. Победим для строительства 5 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 40 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,75 га и 6 га соответственно. Развитие жилых зон в п.Победим предусмотрено за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В п. Дружба для строительства 4 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 19 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,6 га и 2,85 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В п. Зеленый для строительства 9 жилых домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 1,35 га. Развитие жилой зоны предусмотрено за счет уплотнения существующей жилой застройки и выделения новых участков на свободных территориях.

В с. Колпаково для строительства 1 жилого дома усадебного типа на 1-ю очередь и 5 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 0,15 га и 0,75 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

## 4.5 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

### 4.5.1 Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий – печное, водяное и от групповых котельных (школы, детские сады). На расчетный срок предусмотрено строительство жилой усадебной застройки – отопление местное печное. В перспективе планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и перевод существующих источников тепла на газовое топливо.

Потребность в тепле на I очередь составляет 24,7Гкал/ч.

Потребность в тепле на расчетный срок составляет 25,43Гкал/ч. (расчет приведен в Таблице №1 Приложения 1).

Отопление большей части жилой усадебной застройки на первую очередь сохраняется печное. Централизованное отопление предусматривается только для общественной застройки. Топливом для котельной является каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 град С.

На перспективу предполагается газификация населенных пунктов сельсовета (см. раздел 4.5.2 Газоснабжение).

### 4.5.2 Газоснабжение

На сегодняшний день в Победимском сельсовете организованно поквартирное газоснабжение пропанобутановой смесью (СУГ) поставляемой в баллонах.

Согласно Схеме газифицирования Топчихинского района, выполненной ОАО «Газпром» на перспективу запланировано строительство магистрального газопровода  до райцентра Топчиха, затем межпоселкового газопровода  до п.Победим.

Проектные предложения

Газоснабжение МО Победимский сельсовет природным газом на расчетный срок предполагается в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края.

Источник газоснабжения – проектируемая ГРС «Топчиха» на магистральном газопроводе, расположенная к северо-востоку от Победимского сс.

В объеме системы газоснабжения Победимского сельсовета предусмотрены:

- Строительство газопровода высокого давления II категории (0,6МПа) от источника газоснабжения  до ГГРП, расположенного в юго-восточной части п.Победим, также до п.Дружба, с.Колпаково и п.Зеленый. Строительство (установка) головного газорегуляторного пункта (ГГРП), понижающего давление газа до среднего (до 0,3 МПа)  - в вышеперечисленных населенных пунктах.

- Строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего давления до газорегуляторных пунктов ГРПШ, понижающих давление газа до низкого (0,0022 МПа).

- Строительство (установка) ГРПШ (6 шт. – п.Победим, 5 шт. 
- в п.Дружба, 4 шт. –в с.Колпаково, 2шт.- в п.Зеленый), понижающих давление газа до низкого (0,0022 МПа).

- Строительство и устройство ГРУ (газорегуляторных установок) на отопительных котельных в следующих населенных пунктах: п.Победим -2 шт, с.Колпаково – 1 шт.

- Строительство  газораспределительных сетей низкого давления.

Расположение элементов системы газоснабжения (газопроводы, ГГРП, ГРПШ) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры, материал и способы прокладки газовых сетей (надземные, подземные)  определяются на стадии разработки проектной документации. При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ. Расходы газа по на селенным пунктам приведены в таблице №5.

Расходы газа по населенным пунктам                       Таблица №5

| Населенный пункт | № ГРП | Расход газа, максимальный часовой, м3/ч | Расчетный годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Победим | ГРП1 | 66,7 | 167,84 |
|  | ГРП2 | 46,1 | 116,01 |
|  | ГРП3 | 131,2 | 330,15 |
|  | ГРП4 | 677,9 | 1705,87 |
|  | ГРП5 | 396,89 | 998,73 |
|  | ГРП6 | 812,5 | 2044,58 |
|  | ГРУ1 | 252 | 634,13 |
|  | ГРУ2 | 206,7 | 520,14 |
|  | ИТОГО | 2392 | 6019,23 |
| п.Дружба | ГРП1 | 419,2 | 1054,88 |
|  | ГРП2 | 72,6 | 182,69 |
|  | ГРП3 | 155,7 | 391,81 |
|  | ГРП4 | 64,2 | 161,55 |
|  | ГРП5 | 113,1 | 284,61 |
|  | ИТОГО | 766,1 | 1927,81 |
| с.Колпаково | ГРП1 | 64,4 | 162,056 |
|  | ГРП2 | 94,1 | 236,79 |
|  | ГРП3 | 45,1 | 113,49 |
|  | ГРП4 | 98,8 | 248,62 |
|  | ГРП5 | 81 | 203,83 |
|  | ИТОГО | 484,6 | 1219,47 |
| п.Зеленый | ГРП1 | 147,4 | 1893,59 |
|  | ГРП2 | 605,1 | 370,92 |
|  | ИТОГО | 752,5 | 1522,67 |
| Победимский сельсовет | ИТОГО | 4395,2 | 11060,081 |

Изменение количества и мощности потребителей, а также изменение трассы газопровода могут быть внесены разработчиком проектной документации (на стадии ее разработки) и должны быть согласованы с заказчиком и всеми заинтересованными организациями в установленном порядке согласно действующего законодательства.

Для жилой застройки (частный сектор, многоквартирные дома) предусмотрена поквартирная газификация. Для административных и общественных зданий имеющих печное отопление (местные котельные) предусмотрен их перевод на газообразное топливо. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Поквартирная газификация многоквартирных домов, отапливаемых децентрализовано, предполагает расход газа на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

При полной газификации Победимского сс. (на расчетный срок) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 11060,08 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа – 4395,2 м3/ч.

Расход газа Победимским СС                                                 Таблица №6

| № п/п | Виды потребления | Годовой расход газа, тыс.м3/год | Часовой расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автономное отопление жилых домов и хозяйственно-бытовые нужды | 2134,41 | 848,2 |
| 2. | Нужды соцкультбыта | 3057,43 | 1215,0 |
| 3. | Сельскохозяйственные и производственные предприятия | 5216,50 | 2073 |
|  | ИТОГО | 11060,08 | 4395,2 |

Расходы газа с учетом перспективного строительства

К 2019 году в после мероприятий по газоснабжению с учетом строительства жилых и общественных зданий в Победимском сельсовете расход газа составит 4429,3 м3/ч и 11145,9 тыс. м3/год.

К 2034 году расход газа с учетом перспективного строительства составит 4496,4 м3/ч и 11314,75 тыс. м3/год.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07. Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на  производственные нужды.

Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) предусмотрены не менее 4 м (2 м в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 6 м (3 м в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м (от ограждения в каждую сторону).

### 4.5.3 Водоснабжение и водоотведение

Мероприятия по водоснабжению включают в себя строительство водопровода и объектов водоснабжения до 100% обеспечения населения, а именно:

- реконструкция водозаборной скважины с башней в п.Победим;

- реконструкция водозаборных скважин с башнями (2 шт.) в п.Дружба;

- реконструкция водозаборных скважин с башнями (2 шт.) в п.Зелёный;

- реконструкция водозаборных скважин с башнями (2 шт.) в с.Колпаково;

- реконструкция 7 км сети водоснабжения в п.Победим;

- реконструкция 6,6 км сети водоснабжения в п.Дружба;

- реконструкция 3,2 км сети водоснабжения в п.Зелёный;

- реконструкция 7 км сети водоснабжения в с.Колпаково;

- строительство 6,4 км сети водоснабжения в п.Победим;

- строительство 704 м сети водоснабжения в п.Дружба;

- строительство 1,2 км сети водоснабжения в п.Зелёный;

- строительство 1,3 км сети водоснабжения в с.Колпаково.

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства составляет- 410.7м3/сут, на расчетный срок -436 м3/сут (таблица № 1 Приложения 1).

Расходы воды на нужды населения подсчитаны в соответствии с принятыми нормами водопотребления,  численностью населения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84 см таблицы №1.

Существующие водозаборные скважины удовлетворяют потребности, поэтому на первую очередь и расчетный срок   дополнительные скважины не потребуются.  Вода из существующих скважин соответствует качеству питьевой воды.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет:

- наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек, Предлагается противопожарные запасы воды для п.Победим хранить  в водонапорных башнях и пожарных водоёмах. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен и пожарных водоёмов забирается пожарными машинами, которые имеются в п. Победим. Кроме того, в системе водоснабжения п.Победим имеются 7 пожарных гидрантов.

Схема водоснабжения. Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов:

В первом поясе санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории обеспечивающии надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериоло-гических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водоне-проницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

Канализация

Дома оборудованные централизованной бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно- бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Проектные предложения

Территориальным планом на перспективу предусматривается оборудование существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на поля фильтрации.

На 1-ую очередь и на расчетный срок предлагается реконструкция полей фильтрации  бытовых сточных вод.

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в п.Победим на 1-очередь должна составлять 270.06 м3/сут. на расчетный срок должна составлять 285.11 м3/сут.

### 4.5.4 Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Победимского сельсовета осуществляется от Победимской энергосистемы. Источник электроснабжения ПС № 86 "Победим" 110/10 кВ.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом,  согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213 и приложением 15 к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 г №431. Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 0,4кВ. Годовой расход электроэнергии по сельсовету в 2012г. и на расчетный срок  генерального плана приведены в таблице №7.  Расчет электрических нагрузок общественно деловой зоны на срок  генерального плана приведен в таблице №8.

Таблица №7

| №п/п | Показатели | Единицы измерения | Существующее положение | По проекту на 2019г | По проекту на 2034г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 1613 | 1648 | 1738 |
| 2. | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды | тыс. кВт. час | 1532 | 1690 | 1745 |
| 3. | Максимальная электрическая нагрузка | кВт | 4436 | 4436 | 4436 |

Электрические нагрузки общественно деловой зоны      Таблица №8

| № п./ Наименование | Общая вместимость расчетная |  |  | Удельная нагрузка | Расчет, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совре-менное состояние | Первая очередь (2019г) | Расчетный срок (2034) |  | Совре-менное состояние | Первая очередь (2019г) | Расчетный срок (2034) |
| Детское дошкольное учреждение | 250 | 250 | 250 | 0,46 | 115 | 115 | 115 |
| Школа | 200 | 200 | 200 | 0,25 | 50 | 50 | 50 |
| Магазины продовольственные | 215 | 215 | 215 | 0,23 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Магазины непродовольственные | 274 | 274 | 274 | 0,14 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| Администрация | 1600 | 1600 | 1600 | 0,054 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| Дом культуры | 200 | 200 | 200 | 0,46 | 92 | 92 | 92 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 15 | 15 | 15 | 0,36 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Пождепо | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | Итого: | 532,5 | 537,9 | 537,9 |

Таблица №9

| Тип дома | Кол-во квар-тир | Удельное | Количество домов / квартир |  |  | Расчетная энергия кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2019 | 2034 | 2013 | 2019 | 2034 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе | 1 | 6 | 606/606 | 606/606 | 606/606 | 3636 | 3636 | 3636 |
| Квартиры с электрическими плитами | 1 | 10 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 800 | 800 | 800 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4436 | 4436 | 4436 |
| ИТОГО с общественной зоной |  |  |  |  |  | 4703,8 | 4703,8 | 4703,8 |

При газификации района должно произойти падение годового потребления электроэнергии жилищно-коммунального. Ожидаемый прирост электрической нагрузки к расчетному сроку будет покрываться по мере роста нагрузок. Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Победимский сельсовет при реализации архитектурно-планировочных проектных предложений предусматривает:

- Использование резерва мощности существующих ТП.

- Строительство новых распределительных сетей напряжением 0,4 кВт.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Электрические нагрузки производства                                   Таблица №10

| № п./ Наименование | Общая вместимость расчетная |  |  | Расчет, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совре-менное состояние | Первая очередь (2019г) | Расчетный срок (2034) | Современное состояние | Первая очередь (2019г) | Расчетный срок (2034) |
| Ферма КРС | 467голов | 467 голов | 467 голов | 203,8 | 203,8 | 203,8 |
| Котельная | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 |
| Водонапорные башни | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 | 32 |
| Итого: |  |  |  | 267,8 | 267,8 | 267,8 |

### 4.5.5 Связь

Услуги стационарной связи на территории Победимского сельсовета осуществляет Топчихинское отделение Ростелеком. Населенные пункты телефонизированы от автоматических телефонных станций, емкостью 200 шт. Установлено телефонов – 190 шт. Связь между автоматизированными телефонными станциями и абонентами осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи. В сельсовете установлено 5 таксофонов (по 1 в каждом населенном пункте).

Проектом предусматривается телефонизация объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. В перспективе обеспечение жилых домов связью интернет (силами жителей населенного пункта).

Согласно действующим нормам телефонной плотности предполагается сохранить существующую автоматическую телефонную станцию с последующей заменой её на цифровую с расширением  до 500 номеров.

## 4.6 Мероприятия по развитию зоны транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура МО Победимский сельсовет представлена сетью автомобильных дорог и участком федеральной железной дороги.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети, формирующей пространственный каркас населенных пунктов, развитие улично-дорожной сети в проектируемой жилой застройке и в резервной зоне жилого фонда.

Мероприятия в сфере транспортной инфраструктуры:

- строительство проезжей части улиц в новой жилой застройке (1,4км);

- строительство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог (подъезд к п.Победим 3км, подъезд к п.Зеленый 2,8км, подъезд к с.Колпаково 1,1км);

- строительство (установка) остановочных павильонов в населенных пунктах сельсовета (п.Зеленый, п.Дружба).

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направлений перспективного развития населенного пункта, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». На территории муниципального образования принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главная дорога;

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

- внутриквартальные проезды.

Проектируемые профили улиц отражены на схемах транспортной инфраструктуры.

## 4.7 Мероприятия по развитию зоны специального назначения

С целью улучшения экологической обстановки в сельсовете в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» предлагаются следующие мероприятия:

- строительство полигона ТБО западнее п.Победим 2га;

- реконструкция полей фильтрации юго-восточнее п.Победим 2га;

- строительство скотомогильника (с захоронением в ямах) западнее п.Победим 0,06га;

- строительство контейнерных площадок для сбора ТБО у с.Колпаково (50м2) и у п.Дружба (50 м2).

## 4.8 Мероприятия по охране окружающей природной среды.

### 4.8.1 	Мероприятия по улучшению состояния и охране атмосферного воздуха

С целью создания благоприятной среды проживания населения, сведения к минимуму негативного техногенного воздействия селитебной застройки на окружающую среду проектом предлагаются следующие мероприятия: организационно - планировочные, технические и технологические.

Проектные мероприятия вызваны необходимостью соблюдения норм и требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» и других нормативных документов.

Организационно-планировочные

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон вокруг предприятий в частности  животноводческих ферм;

- разработка проектов нормативов ПДВ для всех предприятий, действующих на территории поселения;

- организация на промышленных предприятиях лабораторного контроля соблюдения нормативов ПДВ и эффективностью проводимых мероприятий согласно требованиям закона «Об охране атмосферного воздуха». При отсутствии на предприятиях лабораторий, по контролю выбросов вредных веществ в атмосферу, контроль должен осуществляться с привлечением специализированных служб, имеющих лицензию на выполнение данного вида работ;

- посадка защитных зеленых насаждений на территориях санитарно-защитных зон предприятий в случае необходимости;

- оценка уровня отрицательного воздействия объектов железнодорожного транспорта на окружающую природную среду с последующей разработкой и внедрением природоохранных мероприятий при необходимости.

Технологические и технические мероприятия

Главной задачей технологических и технических мероприятий является оздоровление экологической обстановки Победимского сельсовета. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для действующих и вновь строящихся предприятий рекомендуется:

- более полный учет поля ветров и размещение производственных и бытовых объектов согласно розе ветров;

- применение высокоэффективных пыле- и газоулавливающих устройств;

- применение современного технологического оборудования уменьшающего нагрузку на окружающую среду;

- организация хранения угля, золошлаковых и других сыпучих отходов на площадках с твердым покрытием с устройством ограждения и с применением средств пылеподавления;

- перевод котельных, работающих на твердом топливе на более экологически чистое – газовое.

На территории п. Победим в зоне ликвидируемых полигона ТБО и скотомогильника (с захоронением в ямах) в перспективе планируется строительство  газового участка для хранения баллонов. Согласно СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы, участки,  предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов (СУГ) потребителям в бытовых баллонах следует размещать вне селитебной территории поселений.

Проектируемый цех по переработке мяса и мясных полуфабрикатов находится в юго-восточной части п. Победим. В соответствии с  п.6 ст.7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ малых предприятий и  цеха малой мощности по переработке мяса составляет 50 м. В СЗЗ цеха попадает зона складских территорий хранения зерна, что не соответствует п.5 п.п. 5.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Необходимы дополнительные мероприятия, которые должны быть разработаны в отдельном проекте для проектируемого предприятия.

### 4.8.2 	Мероприятия по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории

Проектом предусматривается проведение ремонтных работ существующей системы водоснабжения. Планируется оборудование существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на поля фильтрации.

На 1-ую очередь и на расчетный срок предлагается реконструкция полей фильтрации бытовых сточных вод.

Существующие водозаборные скважины имеют достаточную производительность с учетом перспективной застройки. Для контроля и защиты водоносных горизонтов от загрязнения необходимо строго выполнять разработанные в проекте ЗСО специальные мероприятия и продолжать проводить анализ качества добываемых подземных вод в соответствии с программой производственного контроля качества подземных вод.

### 4.8.3 	Мероприятия по улучшению состояния водных объектов

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов поверхностных водных объектов установить контроль состояния прибрежных защитных и водоохранных полосах, в пределах которых установлен специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления хозяйственной деятельности. Ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов в южной части п. Степной вблизи р.Крутиха, в западной части с. Колпаково вблизи р. Криниха ; также в северо-западной части п.Дружба несанкционированная свалка расположена в непосредственной близости к пруду и зоне рекреации, необходимо провести анализ санитарного состояния реки. В соответствии со ст 65.п.15 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещаются: размещение кладбищ, скотомогильников (с захоронением в ямах), мест захоронения отходов производства и потребления, пунктов захоронения радиоактивных отходов. Для данных объектов  необходимо в обязательном порядке установить и благоустроить санитарно-защитную зону.

Поверхностные сточные воды от станций техобслуживания, АЗС, гаражей, промплощадок, перед сбросом в пониженные места рельефа необходимо предварительно очищать.

### 4.8.4 Перспективные мероприятия по охране почв

Строительство новой жилой застройки, организация новых рекреационных зон, устройство территорий коммунально-складских объектов, прокладывание коммуникаций будет связано с нарушением ландшафта, изменением состояния и свойств грунтов, загрязнением почвы и подземных вод поверхностными стоками и отходами.

Важное значение для сохранения почвенного покрова имеет рекультивация (восстановление) нарушенных земель. Прокладка новых трасс инженерных коммуникаций сопровождается нарушением естественного почвенного покрова, что приводит к развитию водной и ветровой эрозии.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Основными видами нарушений при прокладке инженерных коммуникаций являются рытье траншей, поверхностные нарушения, возникающие в процессе строительных работ и при движении транспорта.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы.

Нарушенные в результате строительства земли, занятые лугом и древесно-кустарниковой растительностью, необходимо перепахать на глубину 15 см и засеять многолетними травами, хорошо растущими в регионе.

Перед началом строительства площадочных сооружений необходимо выполнить срезку плодородного слоя почвы, h = 0,3 м с перемещением её во временный отвал. При строительстве часть плодородной почвы используется для озеленения (посев газонов), а часть для укрепления откосов.

При строительстве подъездных автомобильных дорог плодородный грунт снимается на всю ширину земляного полотна. При завершении строительства часть плодородной земли используется для подсыпки при укреплении откосов насыпи земляного полотна и обочин засевом трав.

Грунт, загрязненный нефтепродуктами на территориях АЗС и нефтебазы необходимо снимать и утилизировать, либо обезвреживать. Площадки необходимо засыпать свежим грунтом. С целью предотвращения повторного загрязнения почвы территорий АЗС и нефтебазы следует выявлять и устранять источники загрязнения. Места возможного пролива нефтепродуктов на почву необходимо оборудовать непроницаемым покрытием с устройством сбора дождевых и талых вод и направлением стоков на локальную очистку.

Заметное место в оздоровлении окружающей среды имеют мероприятия по санитарной очистке территории: обязательное оборудование организованных полигонов складирования бытового мусора. Существующие несанкционированные свалки ТБО подлежат тщательной санитарно-гигиенической рекультивации.

Рекультивация несанкционированных свалок, которые устраивались и эксплуатировались без выполнения каких-либо требований органов санэпиднадзора и охраны природы требует выполнения большого объема подготовительных работ, а именно:

- проведения комплекса экологических исследований (гидрогеологических, геологических, почвенных, исследования атмосферы, проверки отходов на радиоактивность и т.п.);

- решения вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

При проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены требования к рекультивации земель по направлениям их использования.

Заключительным этапом рекультивации мест размещения отходов является проведение работ подтверждающих благоприятную экологическую обстановку на месте рекультивированной территории, определение степени остаточного негативного воздействия территории на окружающую среду и человека.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов допускается использование территории скотомогильников (с захоронением в ямах) для промышленного строительства, если с момента захоронения -  в биотермическую яму прошло не менее 2 лет; -  в земельную яму не менее 25 лет. Промышленный объект не должен быть связан с  производством и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить после дезинфекции  территории скотомогильника (с захоронением в ямах) бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы.

### 4.8.5 Мероприятия по защите от физических факторов воздействия.

В качестве мероприятий по защите от физического воздействия жилой застройки, находящейся в непосредственной близости от железнодорожных путей, предлагается на данном участке железной дороги установить вибро- и звукопоглощающие экраны.

Шумозащитные экраны представляют собой сборно-разборные конструкции, состоящие из опорных стоек и акустического полотна, в свою очередь представленного системой горизонтальных профилей и акустических панелей. Шумозащитные экраны по своему функциональному назначению подразделяются на шумопоглощающие непрозрачные и шумоотражающие прозрачные. Помимо функций защиты от шума, шумозащитные экраны также являются физической преградой для распространения загрязняющих компонентов (химические вещества, взвешенные частицы, тяжелые металлы и др.).

Виброзащитные экраны представляют собой траншеи шириной 0,5-1,0 м и глубиной 3-5 м, заполненные зернистым материалом (щебень, гравий) или материалом с существенно отличной от грунта плотностью (шлак, аглопорит). Защитные экраны следует устраивать ближе к источнику вибрации.

Уменьшению акустического влияния от автомобильных дорог будет способствовать усовершенствование дорожного покрытия согласно нормативным требованиям.

На данной стадии проектирования созданию условий акустического комфорта способствует функциональное зонирование придорожных территорий селитебных и рекреационных зон от промышленных зданий различного назначения и рациональная транспортно-планировочная структура территории.

4.8.6 Мероприятия по улучшению организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов

С целью улучшения экологической обстановки в сельсовете в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» предлагается следующие мероприятия:

- организовать централизованный сбор и утилизацию  твердых бытовых отходов;

- транспортировку твердых и жидких бытовых отходов осуществлять в соответствии с установленными правилами;

- организовать СЗЗ для полей фильтрации (в связи с близким  расположением объекта пищевого производства).

В местах размещения полей фильтрации необходимо проведение регулярного контроля негативного воздействия на почву и подземные водные горизонты. Для своевременной оценки влияния полей фильтрации на почву и подземные воды необходимо разработать программу мониторинга полей фильтрации.

- провести ликвидацию существующих несанкционированных свалок ТБО с последующей рекультивацией территории в соответствии с установленными правилами рекультивации нарушенных территорий;

- пересмотреть место размещения полигона ТБО в п. Победим (не соответствует нормам: расстояние до ближайших жилых домов – 350м), рекультивировать нарушенные земли под существующим полигоном ТБО.

Рекультивация территорий свалок выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения свалки, решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д. Создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Необходимо оборудовать скотомогильники (с захоронением в ямах) в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Сооружение для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы) строятся по типовым проектам с разрешения ветеринарной инспекции. Биотермические ямы устраивают на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод (не менее 2,5 м от поверхности почвы при наиболее высоком их стоянии) на расстоянии не менее 1 км от населённых пунктов, водоёмов, колодцев и скотопрогонов. Стены выкладывают водонепроницаемым материалом (кирпичом или просмолёнными брёвнами), дно - бетоном или глиной. Стены биотермической ямы выводят выше уровня земли на 20 см, при этом саму яму плотно закрывают двумя крышками с замками и сооружают вытяжной канал с навесом для защиты от осадков. Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65° С. Процесс разложения трупов заканчивается за 35—40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста. Биотермические ямы обеспечивают быструю гибель многих микробов. Рекомендуемое место размещения скотомогильника (с захоронением в ямах) обозначено на карте.

Необходимо оборудовать полигон ТБО в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». По гидрогеологическим условиям для устройства полигона ТБО лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине не менее 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов.

Под полигоны отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги и другие территории.

Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15 - 20 лет. В данном проекте рекомендуемая площадь полигона ТБО составляет 0,2га.

На выбранном под полигон участке выполняются топографическая съемка, изыскательские работы и санитарные исследования.

В санитарно-защитной зоне полигона запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами и правилами.

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Рекомендуемое место размещения полигона ТБО обозначено на карте. Для улучшения системы сбора и размещения твердых бытовых отходов рекомендуется осуществлять раздельный сбор отходов по видам: металл, стекло, пластик, бумага, мусор и т.д. с последующим вывозом и передачей в пункты приема и переработки данных видов отходов.

У с.Колпаково и у п.Дружба предполагается строительство контейнерных площадок для сбора ТБО, вывоз мусора с площадок на полигон должен осуществляться централизованно.

## 4.9 Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов заключается в следующем:

- решить вопросы организации и поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих муниципальных образований по использованию сил и средств других объектов. Утвердить порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно освежать средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности.

Согласно данных Администрации МО Победимский сельсовет, в населенных пунктах нет действующих противорадиационных укрытий (ПРУ). Есть необорудованное ПРУ в детском саду п.Победим, которое требует реконструкции и подготовки к укрытию. В случае наступления чрезвычайной ситуации основное население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах).

Подготовка к работе системы гражданской обороны МО осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 года №28-Ф3 «О гражданской обороне», других подзаконных нормативных документов и предназначена для выполнения следующих основных задач:

1. Обучение способам защиты от опасностей, возможных при ведении военных действий и мирное время.

2. Оповещение и эвакуация. Оборудование штаба ГО в центре МО. Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.

3. Эвакуация и предоставление убежищ.

4. Устройство объектов первой медицинской помощи (в участковой больнице п. Победим).

5. В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года №68-Ф3 «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера» на территории МО необходимо поддерживать готовность специальных нештатных сил и средств.

### 4.9.1 Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На территории МО Победимский сельсовет находится пожарный пост в п. Победим. Подразделение добровольной пожарной охраны (ДПО) организовано на базе администрации МО, и состоит из 3 человек. Пожарный пост оснащен 1 пожарным автомобилем. Оснащение пожарными машинами отвечает нормативным требованиям (нормативное значение 1 машина на 7000 чел).  Основным источником противопожарного водоснабжения являются водонапорные башни. В п.Победим находятся 3 оборудованных пожарных водоема, для забора воды действуют 6 пожарных гидрантов.

Согласно статье 76 123 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. При возникновении крупных пожаров в населенных пунктах МО Победимский сельсовет предусмотрено привлечение пожарной бригады из с. Топчиха.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

## 4.10 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

На территории Победимского сельсовета выявлено 12 памятников археологии и 3 памятника истории (Таблица 1 Приложения 1).

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия включают в себя:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или)р его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## 4.11 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

- Подготовка и утверждение перечня мероприятий по реализации генерального плана поселения;

- Подготовка и утверждение проекта правил землепользования и застройки поселения;

- Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- Подготовка и утверждение проекта границ населенных пунктов поселения;

- Подготовка и утверждение проекта планировки и межевания территории населенных пунктов.

- Документальное оформление (узаконение) объектов спецназначения.

# 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |  | Первая очередь строительства (2014-2019 гг.) | Расчетный срок (до2034 гг.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 1613 |  | 1648 | 1738 |  |  |  |
| 1.2 | Прирост (убыль) населения | человек | - |  | +35 | +125 |  |  |  |
| 1.3 | Возрастная структура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -население младше трудоспособного возраста | чел / %от общ.численности | 347 / 21,5 |  | 362 / 21,9 | 397 / 22,9 |  |  |  |
|  | -население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54) | чел / %от общ.численности | 916 / 56,8 |  | 916 / 55,6 | 934 / 53,7 |  |  |  |
|  | -население старше трудоспособного возраста | чел / %от общ.численности | 350 / 21,7 |  | 370 / 22,5 | 407 / 23,4 |  |  |  |
| II | Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | 2013 |  |  | 2034 |  |  |  |  |
|  |  | га |  | % | га |  |  |  | % |
| 2.1 | Земли в границах сельсовета | 17701 |  | 100 | 17701 |  |  |  | 100 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 15696 |  | 88,6 | 15724,84 |  |  |  | 88,8 |
| 2.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 386 |  | 2,2 | 395,16 |  |  |  | 2,2 |
| 2.4 | Земли лесного фонда | 1063 |  | 6,0 | 1063 |  |  |  | 6,0 |
| 2.5 | Земли запаса | - |  | - | - |  |  |  | - |
| 2.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  | - | - |  |  |  | - |
| 2.7 | Земли населённых пунктов | 556 |  | 3,2 / 100 | 518 |  |  |  | 3,0/ 100 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилые зоны | 187 |  | 33,2 | 199,45 |  |  |  | 40,8 |
|  | общественно-деловые зоны | 14 |  | 2,5 | 18 |  |  |  | 3,3 |
|  | производственные зоны | 94 |  | 16,7 | 96 |  |  |  | 17,8 |
|  | зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 2 |  | 0,4 | 2 |  |  |  | 0,4 |
|  | зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 25 |  | 4,4 | 18 |  |  |  | 3,3 |
|  | зоны рекреационного назначения | - |  | - | 0,2 |  |  |  | 0,03 |
|  | зона объектов спорта | 1,3 |  | 0,2 | 3,6 |  |  |  | 0,67 |
|  | территории общего пользования | 232,7 |  | 42,6 | 180,75 |  |  |  | 33,7 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние | Первая очередь строительства (2014 - 2019 гг.) |  | Расчетный срок (до2034 гг.) |  |  |
| 3.1 | Численность населения | чел. |  | 1613 | 1648 |  | 1738 |  |  |
| 3.2 | Жилищный фонд - всего: | тыс. м2 общей площади/% к общему объему жил. фонда |  | 29,2 / 100 | 29,8 / 100 |  | 34,7 / 100 |  |  |
|  | из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - малоэтажная многоквартирная застройка |  |  | 0,8 / 2,7 | 0,8 / 2,7 |  | 0,8 / 2,3 |  |  |
|  | - усадебная застройка |  |  | 28,4 / 97,3 | 29,0 / 97,3 |  | 33,9 / 97,7 |  |  |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | ед. |  | - | - |  | 42 |  |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади/% к сущ. объему жил.фонда |  | 29,2 / 100 | 29,2 / 100 |  | 27,1 / 92,8 |  |  |
| 3.5 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 |  | - | 0,6 |  | 5,0 |  |  |
| 3.6 | Среднегодовой объем жилищного строительства | м2 общей площади |  | - | 120 |  | 250 |  |  |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. |  | 18,1 | 18,1 |  | 20 |  |  |
|  | Жилые зоны | га/% |  | 187 / 100 | 188,5 / 100 |  | 199,45 / 100 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки | га/% |  | 1,3 / 0,7 | 1,3 / 0,7 |  |  | 1,3 / 0,6 |  |
|  | - индивидуальной застройки | га/% |  | 185,7 / 99,3 | 187,2 / 99,3 |  |  | 218,7 / 99,4 |  |
|  | Плотность застройки/населения жилой территории | м2/га / чел/га |  | 156 / 8,6 | 158 / 8,7 |  |  | 158 / 7,9 |  |
|  | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | % потребит-й |  | 70 | 80 |  |  | 100 |  |
|  | - водоотведением (местным) | % потребителей |  | 40 | 50 |  |  | 100 |  |
|  | -централизованным отоплением | % потребителей |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |
|  | -газоснабжением (природным газом) | % потребителей |  | - | - |  |  | 100 |  |
| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние | Первая очередь строительства (2014-2019 гг.) |  | Расчетный срок (до2034г.) |  |  |
| IV | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект / мест |  | 1 / 90 | 1 / 90 |  |  | 2 / 126 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | объект / мест |  | 2 /375 | 2 /375 |  |  | 2 /375 |  |
| 4.3 | Больница | объект / мест |  | 1 / 5 | 1 / 5 |  |  | 1 / 5 |  |
| 4.4 | Магазины | м2 торг. площади |  | 420 | 450 |  |  | 754,3 |  |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | объект / посад. мест |  | 1 / 60 | 1 / 60 |  |  | 1 / 60 |  |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания | объект / раб. мест |  | 1 / 1 | 1 / 1 |  |  | 4 / 12 |  |
| V | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление (всего) | м3/сут. |  | 181,78 | 230 |  |  | 375 |  |
| VI | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Общее поступление сточных вод | м3/сут. |  | 63 | 68 |  |  | 182 |  |
| VII | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | кВт |  | 4436 | 4436 |  |  | 4436 |  |
| 7.2 | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | тыс.кВт/ч |  | 1532 | 1690 |  |  | 1745 |  |
| VIII | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Максимальная тепловая нагрузка всего | Гкал/час |  | 22,267 | 24,7 |  |  | 25,43 |  |
|  | в т.ч. жилой фонд | Гкал/час |  | 4,715 | 5,23 |  |  | 5,908 |  |
| IX | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Полигоны ТБО | единиц |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 9.2 | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | единиц |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 9.3 | Поля фильтрации | единиц |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1

Расчёт потребности в основных объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения

МО Победимский сельсовет на 2034 г.

Расчёт нормативного количества мест в лечебно-профилактических учреждениях:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование.

Расчёт нормативного количества мест в детских дошкольных учреждениях:

п. Победим

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 73 чел.

85% от 73 дошкольников = 62 места

п. Дружба

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 42 чел.

85% от 42 дошкольников = 36 мест

Расчёт нормативного количества мест в школах:

Расчёт нормативного количества мест в среднеобразовательной школе:

п. Победим (с учетом школьников из п. Зеленый, с. Колпаково и старшеклассников из п. Дружба)

по демографическому прогнозу: детей 7-15лет = 164, 16-17 лет = 34

100% от 164 учащихся + 75% от 33 учащихся (25) = 188 мест (в 1 смену)

Расчёт нормативного количества мест в общеобразовательной школе:

п. Дружба

по демографическому прогнозу: детей 7-15лет –55 чел.

100% от 55 учащихся = 55 мест (в 1 смену)

Расчёт нормативного количества мест в учреждениях культуры:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость Домов культуры составляет 80 мест на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 1738 человек. Рассчитанная потребность составит – 139 мест.

Расчёт нормативной обеспеченности предприятиями торговли, бытового обслуживания и общественного питания:

Предприятия торговли (норматив по СП 42.13330.2011 равен 434 м2 площади торгового зала на 1000 человек)

По демографическому прогнозу на расчетный срок население п.Победим составит 757 человек – необходимо порядка 328,5 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 300 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 28,5 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население п.Дружба составит 434 человек – необходимо порядка 188,3 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 77 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 111,3 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население п.Зеленый составит 332 человек – необходимо порядка 144 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 25 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 119 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с.Колпаково составит 215 человек – необходимо порядка 93,3 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 18 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 75,3 м2.

Предприятия общественного питания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 20 посадочных мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 1738 человек. Рассчитанная потребность составит – 35 посадочных мест.

Предприятия бытового обслуживания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 7 рабочих мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 1738 человек. Рассчитанная потребность составит – 12 рабочих мест.

РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов, а для групп населенных пунктов рекомендуется проектирование централизованных полигонов. В МО Победимский сельсовет Топчихинского района целесообразно строительство централизованного полигона ТБО для населенных пунктов п.Победим, п.Зелёный, п.Дружба и с.Колпаково.

Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322, СП 2.1.7.1038, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и СП 2.1.7.1038.

Размещение полигонов ТБО не допускается:

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех зонах охраны курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Полигон ТБО размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Размер участка, необходимого для размещения полигона ТБО определяется на основе расчета, проводимого с учетом удельной обобщенной годовой нормы ТБО на одного жителя (табл.1), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетным сроком эксплуатации полигона.

Таблица 1 – Нормы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания:

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городов.

- Для городов III и IV климатических районов норму накопления бытовых отходов в год следует увеличивать на 10 %.

- Нормы накопления твердых отходов при местном отоплении следует увеличивать на 10 %, при использовании бурого угля – на 50 %.

- Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Расчет площади полигона ТБО на срок эксплуатации

до 2034 года

Расчетный срок эксплуатации полигона ТБО принят за 20 лет. Население в МО Победимский сельсовет на расчётный срок (согласно прогнозному расчету) увеличится и составит 1738 чел.

Количество бытовых отходов принято согласно Приложению М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011.

Расчет объемов накопления твердых бытовых отходов:

1738чел x 300кг = 521400кг в год

26070 кг в год (5 % крупногабаритных бытовых отходов)

690581 м2 х 5кг = 3452905кг в год (смёт с твёрдых покрытий улиц – 5 кг с 1 м2)

Всего количество твёрдых бытовых отходов с учётом и 5% (крупногабаритные бытовые отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, скверов: 4 000 375 кг в год или 4000 т / год

Расчет площади полигона ТБО:

Согласно Таблице 13 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», площадь земельных участков на 1000 т бытовых отходов для полигона ТБО составляет 0,02-0,05 га (размеры санитарно-защитных зон 500 м)

Соответственно, для ежегодного размещения отходов МО Победимский сельсовет необходимо 0,2га.

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ

СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Поля фильтрации

6.179. Поля фильтрации для полной биологической очистки сточных вод надлежит предусматривать, как правило, на песках, супесях и легких суглинках.

Продолжительность отстаивания сточных вод перед поступлением их на поля фильтрации следует принимать не менее 30 мин.

6.180. Площадки для полей фильтрации необходимо выбирать: со спокойным и слабовыраженным рельефом с уклоном до 0,02; с расположением ниже течения грунтового потока от сооружений для забора подземных вод на расстоянии, равном величине радиуса депрессионной воронки, но не менее 200 м для легких суглинков, 300 м - для супесей и 500 м - для песков.

Нагрузку бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод допускается принимать по Таблице 1

6.183. Необходимо предусматривать резервные карты, площадь которых должна быть обоснована в каждом отдельном случае и не должна превышать полезной площади полей фильтрации, %:

в III и IV климатических районах - 10;

во II климатическом районе - 20;

в I « « - 25.

Таблица 1

| Грунты | Среднегодовая температура воздуха, С | Нагрузка сточных вод, м3/(гасут) при залегании грунтовых вод на глубине, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 2 | 3 |
| Легкие суглинки | От 0 до 3,5 | - | 55 | 60 |
|  | Св. 3,5 до 6 | - | 70 | 75 |
|  | « 6 « 11 | - | 75 | 85 |
|  | Св. 11 | - | 85 | 100 |
| Супеси | От 0 до 3,5 | 80 | 85 | 100 |
|  | Св. 3,5 до 6 | 90 | 100 | 120 |
|  | « 6 « 11 | 100 | 110 | 130 |
|  | Св. 11 | 120 | 130 | 150 |

Примечания: 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков от 300 до 500 мм.

2. Нагрузку необходимо уменьшать для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков: 500-700 мм - на 15-25 %; свыше 700 мм, а также для I климатического района и IIIА климатического подрайона - на 25-30 %, при этом больший процент снижения нагрузки надлежит принимать при легких суглинистых, а меньший - при песчаных грунтах.

6.184. Дополнительную площадь для устройства сетей, дорог, оградительных валиков, древесных насаждений допускается принимать в размере до 25 % при площади полей фильтрации свыше 1000 га и до 35 % при площади их 1000 га и менее.

6.185. Размеры карт полей фильтрации надлежит определять в зависимости от рельефа местности, общей рабочей площади полей, способа обработки почвы. При обработке тракторами площадь одной карты должна быть не менее 1,5 га.

Отношение ширины карты к длине следует принимать от 1:2 до 1:4; при обосновании допускается увеличение длины карты.

Расчет площади полей фильтрации:

Существующее положение:

Основные карты:

100 м3/сут на 1га на супесях (по таблице 47) – уменьшить для I климатического подрайона - на 30 % = 70 м3/сут

Расчетный срок (2034г):

Основные карты:

250 м3/сут : 70 м3/сут = 3,6 га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 3,6 га *0,25 = 0,9га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 3,6 га *0,35 = 1,26га

ИТОГО: 3,6 га +0,9+1,26= 5,76га

Памятники истории и культуры на территории Победимского сельсовета                                            Таблица № 1

|  | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет краевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крутиха, местонахождение | эпоха камня | Бородаев В.Б., Кунгуров А.Л. | 1979 | Не подлежит опубликованию | Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 2 | Крутиха. Пункт 1, местонахождение | дата не ясна | Бородаев В.Б. | 1979 | Не подлежит опубликованию | Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 3 | Победим 1, курганная группа | дата не ясна | Бородаев В.Б. | 1979 | Не подлежит опубликованию | Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 4 | Пограничье, курганный могильник | ранний железный век, эпоха средневековья | Кондрашов А.В. | 2001 | Не подлежит опубликованию |  |
| 5 | Колпаково, одиночный курган | дата не ясна | Кондрашов А.В. | 2001 | Не подлежит опубликованию |  |
| 6 | Криниха 1, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | 2012 | Не подлежит опубликованию |  |
| 7 | Дружба 1, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | 2012 | Не подлежит опубликованию |  |
| 8 | Винный 1, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | 2012 | Не подлежит опубликованию |  |
| 9 | Винный 2, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | 2012 | Не подлежит опубликованию |  |
| 10 | Винный 3, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | 2012 | Не подлежит опубликованию |  |
| 11 | Винный 4, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | 2012 | Не подлежит опубликованию |  |
| 12 | Винный 5, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | 2012 | Не подлежит опубликованию |  |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  |  | Год постройки | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет краевого значения |
| 13 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  |  | 1967 г. | Дружба пос., Молодежная ул. | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| 14 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  |  | 1975 г. | Зеленый пос., Московская ул. | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| 15 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  |  | 1965 г | Колпаково с., Школьная ул. | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |

Расчет водопотребления МО Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края                                                                                                                                                                     Таблица №2

| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления в час наибольшего водопотребления |  |  | Существующене положение на 2013г |  |  |  |  |  | I-ая очередь строительства |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий | холодной | горячей | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды |  |  |  | Кол-во водопотребителей | Расход воды |  |  |  | Кол-во водопотребителей | Расход воды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий расчетный суточный расход, м3/с | общий по нормам | холодной | горячей |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут |  | м3/год | м3/сут | л/сут | л/сут | л/ сут |  | м3/год | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |  | м3/год | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | чел. | 200 | 200 | 0 | 706 | 51538 | 141,2 | 141200 | 141200 | 0 | 722 | 57976,60 | 144,40 | 144,40 | 0,00 | 757 | 60787,10 | 151,4 | 151,4 | 0 |
| 2 | п. Дружба | чел. | 200 | 200 | 0 | 397 | 28981 | 79,4 | 79400 | 79400 | 0 | 410 | 32923,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 434 | 34850,20 | 86,8 | 86,8 | 0 |
| 3 | п. Зеленый | чел. | 200 | 200 | 0 | 310 | 22630 | 62 | 62000 | 62000 | 0 | 311 | 24973,30 | 62,20 | 62,20 | 0,00 | 332 | 26659,60 | 66,4 | 66,4 | 0 |
| 4 | с. Колпаково | чел. | 200 | 200 | 0 | 200 | 14600 | 40 | 40000 | 40000 | 0 | 205 | 16461,50 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 215 | 17264,50 | 43 | 43 | 0 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел. | 200 | 200 | 0 | 1613 | 117749 | 322,6 | 322600 | 322600 | 0 |  | 132334,40 | 329,60 | 329,60 | 0,00 | 1738 | 139561,40 | 347,6 | 347,6 | 0 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | чел. | 16 | 9 | 7 | 76 | 443,84 | 1,216 | 1216 | 15200 | 532 | 78 | 499,29 | 1,24 | 0,70 | 0,54 | 81 | 523,492 | 1,304 | 0,733 | 0,570 |
| 2 | п. Дружба | чел. | 16 | 9 | 7 | 25 | 146 | 0,4 | 400 | 5000 | 175 | 26 | 165,86 | 0,41 | 0,23 | 0,18 | 27 | 175,568 | 0,437 | 0,246 | 0,191 |
| 3 | п. Зеленый | чел. | 16 | 9 | 7 | 4 | 23,36 | 0,064 | 64 | 800 | 28 | 4 | 25,78 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 4 | 27,520 | 0,069 | 0,039 | 0,030 |
| 4 | с. Колпаково | чел. | 16 | 9 | 7 | 2 | 11,68 | 0,032 | 32 | 400 | 14 | 2 | 13,17 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 2 | 13,812 | 0,034 | 0,019 | 0,015 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел. | 16 | 9 | 7 | 107 | 624,88 | 1,712 | 1712 | 21400 | 749 | 110 | 704,10 | 1,75 | 0,99 | 0,77 | 115 | 740,391 | 1,844 | 1,037 | 0,807 |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | чел./20 м2 | 250 | 185 | 65 | 16 | 1460 | 4 | 4000 | 3200 | 1040 | 16 | 1642,40 | 4,09 | 3,03 | 1,06 | 17 | 1722,01 | 4,29 | 3,17 | 1,115 |
| 2 | п. Дружба | чел./20 м2 | 250 | 185 | 65 | 4 | 365 | 1 | 1000 | 800 | 260 | 4 | 414,65 | 1,03 | 0,76 | 0,27 | 4 | 438,92 | 1,09 | 0,81 | 0,284 |
| 3 | п. Зеленый | чел./20 м3 | 250 | 185 | 65 | 2 | 182,5 | 0,5 | 500 | 400 | 130 | 2 | 201,40 | 0,50 | 0,37 | 0,13 | 2 | 215,00 | 0,54 | 0,40 | 0,139 |
| 4 | с. Колпаково | чел./20 м4 | 250 | 185 | 65 | 1 | 91,25 | 0,25 | 250 | 200 | 65 | 1 | 102,88 | 0,26 | 0,19 | 0,07 | 1 | 107,90 | 0,27 | 0,20 | 0,070 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел./20 м2 | 250 | 185 | 65 | 23 | 2098,75 | 5,75 | 5750 | 4600 | 1495 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,608 |
| Производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | чел. | 6700 | 3600 | 3100 | 1 | 2445,5 | 6,7 | 6700 | 200 | 3100 | 1 | 2751,01 | 6,85 | 3,68 | 3,17 | 1 | 2884,37 | 7,18 | 3,86 | 3,324 |
| 2 | п. Дружба | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | п. Зеленый | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Колпаково | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | чел. | 50 | 50 |  | 706 | 12884,5 | 35,3 | 35300 | 141200 | 0 | 722 | 14494,15 | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 757 | 15196,78 | 37,85 | 37,85 | 0,00 |
| 2 | п. Дружба | чел. | 50 | 50 |  | 397 | 7245,25 | 19,85 | 19850 | 79400 | 0 | 410 | 8230,75 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 434 | 8712,55 | 21,70 | 21,70 | 0,00 |
| 3 | п. Зеленый | чел. | 50 | 50 |  | 310 | 5657,5 | 15,5 | 15500 | 62000 | 0 | 311 | 6243,33 | 15,55 | 15,55 | 0,00 | 332 | 6664,90 | 16,60 | 16,60 | 0,00 |
| 4 | с. Колпаково | чел. | 50 | 50 |  | 200 | 3650 | 10 | 10000 | 40000 | 0 | 205 | 4115,38 | 10,25 | 10,25 | 0,00 | 215 | 4316,13 | 10,75 | 10,75 | 0,00 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел. |  |  |  |  | 29437,25 | 80,65 | 80650 | 322600 | 0 | 1648 | 33083,6 | 82,4 | 82,4 | 0 | 1738 | 34890,35 | 86,9 | 86,9 | 0 |
| Поение животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Победимский сельсовет | голов | 50 | 50 | 0 | 1200 | 21900 | 60 | 60000 | 240000 | 0 | 1227 | 24635,95 | 61,36 | 61,36 | 0,00 | 1287 | 25830,21 | 64,33 | 64,33 | 0,000 |
| ИТОГО по сельсовету |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 149909,9 | 410,712 | 410712 | 671200 | 2244 |  | 166122,1 | 413,7537 | 412,9864 | 0,767227 |  | 175192,1 | 436,34 | 435,54 | 2,415 |

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по группам потребления                                                                                           Таблица № 3

| № по генплану | Наименование объекта | Существующее положение |  |  |  | I очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| Жилые дома с индивидуальным печным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | 0,84 | 0,014 | - | 0,854 | 1,365 | 0,021 | - | 1,386 | 1,72 | 0,0233 |  | 1,7439 |
| 2 | п. Дружба | 1,144 | 0,019 | - | 1,163 | 1,144 | 1,144 | - | 1,144 | 1,33 | 0,0208 |  | 1,3551 |
| 3 | с.Колпаково | 1,28 | 0,021 | - | 1,301 | 1,280 | 0,021 | - | 1,301 | 1,32 | 0,0228 |  | 1,3381 |
| 4 | п.Зеленый | 0,568 | 0,01 | - | 0,577 | 0,57 | 0,01 | - | 0,58 | 0,64 | 0,0105 |  | 0,6511 |
| Жилые дома с центральным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Победим | 0,526 | 0,007 | - | 0,532 | 0,526 | 0,007 | - | 0,53 | 0,5 | 0,007 | - | 0,532 |
| Общественные здания с индивидуальным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | 2,413 | 0,008 | - | 2,421 | 3,189825 | 0,02216 |  | 3,212 | 3,19 | 0,0222 |  | 3,212 |
| 2 | п. Дружба | 1,205 | 0 | - | 1,205 | 1,927605 | 0,00227 |  | 1,93 | 1,93 | 0,0023 |  | 1,9299 |
| 3 | с.Колпаково | 0,301 | 0,0002 | - | 0,301 | 0,751918 | 0,00233 |  | 0,754 | 0,75 | 0,0023 |  | 0,7542 |
| 4 | п.Зеленый | 0,976 | 0,0026 | - | 0,978 | 0,975606 | 0,0026 |  | 0,978 | 0,98 | 0,0026 |  | 0,9782 |
| Общественные здания с центральным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | 0,776 | 0,0146 | - | 0,791 | 0,776 | 0,0146 | - | 0,79 | 0,8 | 0,015 | - | 0,791 |
| 2 | п. Дружба | 0,723 | 0,0023 | - | 0,725 | 0,723 | 0,0023 | - | 0,73 | 0,7 | 0,002 | - | 0,725 |
| 3 | с.Колпаково | 0,451 | 0,0021 | - | 0,453 | 0,451 | 0,0021 | - | 0,45 | 0,5 | 0,002 | - | 0,453 |
| Производственные здания с индивидуальным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | 7,661 | 0,0405 | - | 7,702 | 7,661 | 0,0405 | - | 7,7 | 7,7 | 0,041 | - | 7,702 |
| 2 | п. Дружба | 0,402 | 0,027 | - | 0,429 | 0,402 | 0,027 | - | 0,43 | 0,4 | 0,027 | - | 0,429 |
| 3 | с.Колпаково | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 4 | п.Зеленый | 2,083 | 0,0135 | - | 2,096 | 2,083 | 0,0135 | - | 2,1 | 2,1 | 0,014 | - | 2,096 |
| ИТОГО жилые дома с печным отоплением |  | 4,115 | 0,069 | - | 4,183 | 4,64033 | 1,2005 | - | 4,7 | 5,3 | 0,082 | - | 5,376 |
| ИТОГО жилые дома с центральным отоплением |  | 0,526 | 0,007 | - | 0,532 | 0,526 | 0,007 | - | 0,53 | 0,5 | 0,007 | - | 0,532 |
| ИТОГО общественные здания с индивидуальным отоплением |  | 4,895 | 0,0108 | - | 4,905 | 6,84495 | 0,0294 | - | 6,87 | 6,8 | 0,029 | - | 6,874 |
| ИТОГО общественные здания с центральным отоплением |  | 1,95 | 0,019 | - | 1,969 | 1,95 | 0,019 | - | 1,97 | 2 | 0,019 | - | 1,969 |
| ИТОГО производственные здания с индивидуальным отоплением |  | 10,57 | 0,108 | - | 10,678 | 10,57 | 0,108 | - | 10,7 | 11 | 0,108 | - | 10,68 |
| ИТОГО по Победимскому сельсовету |  | 22,056 | 0,2138 | - | 22,267 | 24,5313 | 1,3639 | - | 24,7 | 25 | 0,245 | - | 25,43 |

## Приложение 2
Перечень мероприятий по реализации генерального плана 
МО Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта |  | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |
| п. Победим |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Врачебная амбулатория | пер. Октябрьский,2 |  | 5 койко-мест | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 2020-2030 |
| 1.2 | Школа | ул. Ленина, 20 |  | 320 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | реконструкция | 2016-2019 |
| 1.3 | Детский сад | ул. Ленина, 11 |  | 90 мест | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022-2034 |
| 1.4 | Дом культуры | ул. Ленина, 12 |  | 200 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |
| 1.5 | Стадион (школьный) | ул. Ленина, 20 |  | 1 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | реконструкция | 2022-2034 |
| 1.6 | Детская площадка | пересечение ул.Ленина и пер.Октябрьский |  | 0,3 га | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2016-2019 |
| 1.7 | Предприятия общественного питания (столовая) | ул. Ленина |  | 60 мест | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | реконструкция | 2022-2034 |
| 1.8 | Предприятие бытового обслуживания (КБО) | пересечение пер.Октябрьский и ул.Новая |  | 7 рабочих мест | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.9 | Магазин | в новой застройке по ул.Космонавтов |  | 28,5 м2 торгового зала | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2016-2019 |
| 1.10 | Часовня | пер.Октябрьский |  | 70 м2 | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.11 | Мемориал землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул. Советская |  | 0,1 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022-2034 |
| 1.12 | Парк | ул. Ленина |  | 0,4 га | реконструкция | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  |  | 2022-2034 |
| п. Дружба |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | ФАП | ул. Молодежная,5 |  | 5 посещений/сутки | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 2020-2034 |
| 1.14 | Школа | ул. Молодежная,4 |  | 55 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |
| 1.15 | Детский сад | по проекту |  | 36 мест | разработка ПСД | 2014-2019 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2020-2034 |
| 1.16 | Клуб | ул. Садовая, 5 |  | 100 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |
| 1.17 | Стадион (школьный) | ул.Целинная |  | 0,6 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.18 | Предприятие бытового обслуживания (КБО) | ул.Садовая |  | 2 рабочих места | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.19 | Магазин | ул.Прудская |  | 58,3 м2 | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.20 | Магазин | ул.Садовая |  | 53 м2 | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.21 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул. Молодежная |  | 0,1 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022-2034 |
| 1.22 | Зона отдыха | пруд в п.Дружба |  | 0,7 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| п. Зеленый |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | ФАП | ул. Московская, 21 |  | 5 посещений/сутки | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |
| 1.24 | Клуб | ул. Московская, 21 |  | 60 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |
| 1.25 | Детский сад с начальной школой | ул. Московская |  | на 50 мест | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.26 | Спортивная площадка | ул.Московская |  | 0,4 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.27 | Предприятие бытового обслуживания (КБО) | в здании магазина по ул.Московская |  | 2 рабочих места | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.28 | Магазин | ул. Московская, 3 |  | 30 м2 торгового зала | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | реконструкция | 2016-2019 |
| 1.29 | Магазин | ул. Московская |  | 89 м2 торгового зала | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.30 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул. Московская |  | 0,3 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022-2034 |
| 1.31 | Зона отдыха | пруд в п. Зеленый |  | 0,07га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| с. Колпаково |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Клуб | ул. Центральная, 11 |  | 60 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2019 |
| 1.33 | Спортивная площадка | ул. Центральная |  | 0,9 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.34 | Магазин | ул. Центральная |  | 75,3 м2 торгового зала | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.35 | Школа с группой дошкольной подготовки | ул.Школьная |  | на 30 мест | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | реконструкция | 2022-2034 |
| 1.36 | ФАП | ул. Центральная |  | на 1 рабочее место | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.37 | Часовня | ул.Школьная |  | 70 м2 | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 1.38 | Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ (1941 - 1945гг.) | ул. Центральная |  | 1 га | капитальный ремонт | 2020-2021 |
| 1.39 | Зона отдыха | на пруду в п.Степной |  | 2 га | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2016-2019 |
| 1.40 | Зона отдыха | на оз. Широкое в с.Колпаково |  | 0,7 га | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 2. Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые усадебные дома | п. Победим | ул.Космонавтов, ул.Гагарина | 5 домов, 300 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2016-2019 |
|  |  |  | ул.Молодёжная, юго-западная окраина села | 40 домов, 2400 м² | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 2.2 | Жилые дома | п. Дружба | ул.Садовая | 4 дома, 240 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2016-2019 |
|  |  |  | ул.Комсомольская,ул.Целинная, ул.Молодёжная | 19 домов, 1140 м² | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 2.3 | Жилые дома | п. Зеленый | ул.Южная, ул.Садовая | 9 домов 540 м² | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 2.4 | Жилые дома | с.Колпаково | ул.Школьная | 1 дом, 60 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2016-2019 |
|  |  |  | ул.Потанина | 5 домов, 300 м² | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 3. Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ферма КРС | на С от п. Дружба |  | до 1200 голов | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | реконструкция | 2022-2034 |
| 3.2 | Ферма КРС | на С-В от с. Колпаково |  | до 1200 голов | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | реконструкция | 2022-2034 |
| 4. Производство |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Цех по переработке мяса и мясных полуфабрикатов | промзона в юго-восточной части п.Победим |  | до 20т/сут | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 4.2 | Убойный пункт | промзона в юго-восточной части п. Победим |  | до 50т/сут | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | реконструкция | 2022-2034 |
| 5.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Асфальтобетонное покрытие | подъезд к п.Победим |  | 3 км | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2016-2021 |
| 5.2 | Асфальтобетонное покрытие | подъезд к с.Колпаково |  | 1,1 км | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2016-2021 |
| 5.3 | Асфальтобетонное покрытие | подъезд к п.Зеленый |  | 2,8 км | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2016-2021 |
| 5.4 | Проезжая часть улиц | территории новой застройки в п.Победим |  | 1,4 км | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 5.5 | Остановочные павильоны | п.Зеленый |  | 1 шт | строительство | 2014-2015 |
|  |  | п.Дружба |  | 1 шт | строительство | 2014-2015 |

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Газопровод высокого давления II категории (0,6МПа) | от источника газоснабжения до ГГРП, расположенного в юго-восточной части п.Победим, до п.Дружба, с.Колпаково и п.Зеленый | 20,1 км | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 6.2 | Головной газорегуляторный пункт (ГГРП), понижающий давление газа до среднего (до 0,3 МПа) | п.Победим | 1 шт | строительство | 2022-2034 |
| 6.3 | Внутрипоселковые газовые сети среднего давления до газорегуляторных пунктов ГРПШ, понижающих давление газа до низкого (0,0022 МПа) | п.Победим, п.Дружба, с.Колпаково, п.Зеленый | по проекту | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 6.4 | ГРПШ | п.Победим | 6 шт | строительство | 2022-2034 |
|  |  | п.Дружба | 5 шт |  |  |
|  |  | с.Колпаково | 4 шт |  |  |
|  |  | п.Зеленый | 2 шт |  |  |
| 6.5 | ГРУ (газорегуляторные установки) на отопительных котельных | п.Победим | 2 шт | строительство | 2022-2034 |
|  |  | с.Колпаково | 1 шт |  |  |
| 6.6 | Газораспределительные сети низкого давления | п.Победим, п.Дружба, с.Колпаково, п.Зеленый | по проекту | строительство | 2022-2034 |

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 | Сети водоснабжения | п.Победим, п.Дружба, с.Колпаково, п.Зеленый | 7 км 6,6 км 7 км 3,2 км | разработка ПСД | 2020-2021 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2022-2034 |
| 6.8 | Сети водоснабжения | п.Победим, п.Дружба, с.Колпаково, п.Зеленый | 6,4 км 704 м 1,3 км 1,2 км | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2034 |
| 6.9 | Водозаборные скважины с водонапорными башнями | п.Победим | 1 шт | реконструкция | 2020-2021 |
| 6.10 | Водозаборные скважины с водонапорными башнями | п.Дружба, с.Колпаково, п.Зеленый | 2 шт 2 шт 2 шт | реконструкция | 2022-2034 |
| 7. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Полигон ТБО | западнее п.Победим | 0,2 га | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2021 |
| 7.2 | Поля фильтрации | юго-восточнее п.Победим | 5,8 га | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2016-2021 |
| 7.3 | Скотомогильник с захоронением в ямах | западнее п.Победим | 0,06 га | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2021 |
| 7.4 | Контейнерные площадки для сбора ТБО | у с.Колпаково | 50 м2 | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2021 |
|  |  | у п.Дружба | 50 м2 | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2021 |
| 7.5 | СвалкиТБО | в п.Победим, п. Степной; в с.Колпаково; в п.Дружный | 1га | ликвидация, рекультивация нарушенных земель | 2015-2016 |
| 7.6 | Скотомогильник с захоронением в ямах | в п.Победим | 0,06 га | консервация |  |
| 7.7 | Полигон ТБО (не соответствует нормам) | в п.Победим | 1,6 га | ликвидация, рекультивация нарушенных земель | 2015-2016 |

Не актуальна для п. Победим

Проектный коэффициент семейности равен 3; средняя площадь усадебного дома принята за 60 м2; средний размер проектируемого участка – 15 соток

ПРИЛОЖЕНИЕ М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

При проектном устройстве твердого покрытия как минимум на 50%  внутрипоселковых улиц, и увеличения площадей, занимаемых скверами на 20% от существующих