Администрация МО Победимский сельсовет

ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

Победимский сельсовет

Топчихинского района

Алтайского края

Часть 1. Материалы по обоснованию проектных решений

(в редакции, утвержденной решением Победимского сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края от 26.06.2024 №11)

Шифр: 43-12

Главный инженер:                                                                С.В.Сосновый

Главный инженер проекта:                                                Л.В.Ларина

2014 г.

Авторский коллектив и ответственные исполнители проекта:

Архитектурно-планировочная часть:

1. ГИП                                                                                      Л.В. Ларина

2.Архитектор                                                                           Е.В.Синицына

Инженерное обеспечение:

1.Главный специалист - сантехник ВК                              Н.И. Тихомирова

2.Главный специалист - электрик                                       М.Н. Мителёва

3.Главный специалист - сантехник ОВ                              И.Е. Нечаев

4. Инженер-эколог                                                                И.П. Дроздова

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

1.1 Особенности экономико-географического положения	8

1.2 История заселения территории	9

2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	10

2.1 Климатическая характеристика.	10

2.2 Геоморфология и рельеф.	11

2.3 Характеристика почвенного покрова.	12

2.4 Характеристика водных объектов.	18

2.5 Природные ресурсы.	18

2.6 Природная среда, растительный покров и животный мир	19

2.7 Характеристика земельного фонда. Структура землепользования.	20

2.7 Рекреационные ресурсы	21

2.8 Оценка природных предпосылок для хозяйственного освоения	22

3. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.	23

4. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЗВИТИЯ МО ПОБЕДИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	34

4.1 Планировочная структура МО Победимский сельсовет.	34

4.2 Функциональное зонирование территории сельсовета и населенных пунктов, входящих в его состав.	34

5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.  ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ  МО ПОБЕДИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	36

5.1 Зона сельскохозяйственного использования и производственная зона	36

5.2 Общественно-деловая зона. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения.	37

5.2.1 Система здравоохранения	41

5.2.2 Образование	41

5.2.3 Культура	42

5.2.4 Физическая культура и спорт	43

5.2.5 Торговля, бытовое обслуживание и общественное питание	43

5.3 Зона рекреационного назначения	44

5.4 Жилая зона	45

5.5 Инженерная инфраструктура.	50

5.5.1 Теплоснабжение.	50

5.5.2 Газоснабжение.	51

5.5.3 Водоснабжение и водоотведение.	54

5.5.4 Электроснабжение.	57

5.5.5 Связь	59

5.6 Зона транспортной инфраструктуры.	59

5.7 Зона специального назначения	61

5.8 Характеристика экологического состояния территории  МО Победимский сельсовет.	62

5.8.1 Оценка состояния атмосферного воздуха.	62

5.8.2 Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории	65

5.8.3 Оценка состояния водных объектов	66

5.8.4 Оценка состояния почв	67

5.8.5 Оценка состояния природных комплексов и растительного покрова	70

5.8.6 Оценка влияния физических факторов	70

5.8.7 Оценка образования, организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов	72

5.9 Система зональных и объектных ограничений, расположенных на территории МО Победимский сельсовет.	75

Санитарно-защитные зоны	76

Водоохранные зоны	77

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	77

5.10 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории МО Победимский сельсовет. Мероприятия по их предотвращению и борьбе с возможными последствиями.	78

5.10.1 Риски чрезвычайных ситуаций природного характера.	78

5.10.2 Риски чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	79

5.10.3 Риски техногенного характера.	80

5.10.4 Пожарная охрана. Гражданская оборона	80

5.11 Характеристика объектов культурного наследия территории	81

5.12. Анализ муниципально - правовой базы поселения в области землепользования и застройки	83

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	85

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	86

# ВВЕДЕНИЕ

Документ территориального планирования «Генеральный план МО Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» разработан на основании Муниципального контракта № 43 от 18.08.12 с Администрацией Победимского сельсовета Топчихинского района Алтайского края в лице главы сельсовета.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно - правовыми актами:

- Федеральный закон от 29.12.2004 г № 190 – ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 г № 136 – ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 г № 74 – ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Алтайского края от 2 декабря 2003 г. № 63-ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района» (с изменениями и дополнениями);

- Закон Алтайского края от 01.02.2007 г № 9 – ЗС «О документах территориального планирования муниципальных образований».

- Постановление администрации Алтайского края от 18.05.2012 г № 261 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края»;

- Программа социально-экономического развития МО Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края до 2017г.

- Закон Алтайского края (№120-ЗС от 29 декабря 2009г.) «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», «Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края» (постановление № 261 от 18.05.2012г),

- Схема территориального планирования Топчихинского района Алтайского края.

Основные цели проекта генерального плана:

обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия.

Основные задачи проекта генерального плана:

1. Создание архитектурно-планироровочной основы благоприятного перспективного развития селитебных территорий населенных пунктов с целью повышения уровня жизни населения МО, при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и лесного фонда, объектов культурного наследия, истории и архитектуры.

2. Определение назначения и категорий земель с целью создания планировочного каркаса транспортной и инженерной инфраструктуры путем нанесения коридоров охраны существующих инженерных сетей и сооружений, придорожных защитных полос и ШЗЗ автомобильных трасс для  устойчивого экономического развития.

3. Определение участков для развития производственной экономической базы с целью открытия новых предприятий и  новых рабочих мест для жителей МО.

4. Расчет необходимого объёма строительства объектов культурно-бытового обслуживания местного значения с целью полного обеспечения потребности населения в образовании, здравоохранении, занятиях спортом, организации отдыха, культурно-досуговых мероприятиях.

5. Определение направления развития инженерной и транспортной инфраструктуры на перспективу, определение её производительной мощности.

6. Разработка мероприятий по охране окружающей природной среды с целью её сохранения для настоящих и будущих поколений граждан МО.

7. Разработка мероприятий по ГО сельсовета и его населения, защите территории населенных пунктов и граждан МО от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

8. Определение перечня мероприятий территориального развития на 1 очередь строительства (до 2019г.) и стратегического плана экономического развития МО на перспективный долгосрочный период – 20 лет (до 2034г.).

Концепция территориального развития МО Победимский сельсовет обоснована действующими нормативными градостроительными требованиями по проектированию, функциональному зонированию территории, техническим заданием на проектирование.

Генеральным планом учтены текущие территориальные и планировочные аспекты развития субъекта РФ - Алтайский край.

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития:

- первая очередь 2014- 2019 годы;

- расчётный срок – 2014 - 2034 годы.

Также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1 Особенности экономико-географического положения

Муниципальное образование Победимский сельсовет входит в состав Топчихинского района, расположенного в центральной части Алтайского края.

МО Победимский сельсовет находится в юго-западной части Топчихинского района, на западе и юго-западе муниципальное образование (сельсовет) граничит с Алейским районом Алтайского края, на юге и юго-востоке – с МО Зиминский сельсовет, на востоке – с МО Чистюньский сельсовет, на северо-востоке – с МО Белоярский сельсовет, на юге – с МО Фунтиковский сельсовет Топчихинского района.

Площадь муниципального образования составляет 177,01 км², в его состав входят 5 населенный пунктов – поселок Победим (выполняющий функцию административного центра), поселок Дружба, поселок Зеленый, село Колпаково и поселок Степной. Расстояние от административного центра МО (п. Победим) до районного центра (с. Топчиха) 37 км. Населенный пункт п. Зеленый находится в 3 км на северо-запад от административного центра с. Победим; п. Дружба – в 5 км на северо-восток; п. Степной – в 9 км на северо-восток; с. Колпаково – в 4 км на юго-восток.

В настоящее время, на территории МО Победимский сельсовет зарегистрировано 1613 жителей, 43,8% из которых проживают в п. Победим, 24,6% - в п. Дружба, 19,2% - в п. Зеленом, 12,4% - в с.Колпаково. В п.Степной на начало 2013 года постоянного населения не зарегистрировано. Территория муниципального образования имеет значительные резервы для развития системы расселения, организации новых видов производств и расширения существующих.

По территории МО Победимский сельсовет проходит участок автомобильной дороги федерального значения А-349 «Новосибирск-Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан» и участок Западносибирской железной дороги с остановочным пунктом в п. Победим. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется как по автомобильным, так и по железной дорогам. Территориальная приуроченность к крупным транспортным магистралям является одним из благоприятных факторов развития муниципального образования.

Рельеф и природно-климатические условия территории МО Победимский сельсовет способствуют развитию сельскохозяйственного производства. Основное направление экономики муниципального образования – сельское хозяйство, тип сельскохозяйственной специализации – земледельческо-животноводческий, где преобладает зерновое земледелие с высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур, в отрасли животноводства преобладает мясомолочное скотоводство и свиноводство. Отрасль промышленности на территории не получила должного развития, для обеспечения потребности местного населения действует пекарня и пилорама, расположенные в п. Победим.

## 1.2 История заселения территории

Наиболее ранним населенным пунктом на территории Победимского сельсовета (в его современных границах) является село Колпаково – основанное в 1809 году. Появление данного населенного пункта обусловлено несколькими причинами:

- формирование Колывано-Кузнецкой оборонительной линии дало возможность горнозаводской администрации в 1801 г. разрешить крестьянам переселяться за укрепленную линию;

- прохождение по территории Томско-Семипалатинского почтового тракта способствовало появлению притрактовых деревень, ориентированных на обеспечение его деятельности;

- развитая гидрографическая сеть, наличие крупной водной артерии реки Алей, используемой как транспортный коридор.

Активное заселение территории сельсовета началось в 30-х годах 20 века (табл. 1). Образование населенных пунктов п. Дружба, п. Зеленый, п.Степной было связано с активным развитием сельскохозяйственного производства и организацией малых поселений (бригад, ферм, отделений и т.д.). Поселок Победим был основан на базе железнодорожного полустанка.

Даты основания населённых пунктов

МО Победимский сельсовет                                                            Таблица№ 1

| Наименование населенного пункта | Дата основания (либо первого упоминания) |
| --- | --- |
| п. Победим | 1962 |
| п. Дружба | 1934 |
| п. Зеленый | 1932 |
| п. Степной | 1932 |
| с. Колпаково | 1809 |

В 1932 году был основан свеклосовхоз «Чистюньский» с центральной усадьбой в п. Дружба. Совхоз был основан на ранее не заселенном месте спецпереселенцами с Украины, хорошо знающими свекловичное и сахарное производство. Значительное влияние на рост численности населения оказывало прохождение по территории железной дороги. Для освоения новых земель было организовано отделение №2 (п. Зеленый). В 1960 году к «Чистюньскому» совхозу присоединили Колпаковский  колхоз «1мая» (с.Колпаково), в этом же году Топчихинский элеватор передал совхозу свои склады, построенные на железнодорожном полустанке Победим. В 1961 году образован Победимский сельсовет с административным центром в п. Победим. В 1963 году к совхозу присоединился п. Степной, в котором с 1935 года располагалась база «Заготскот».

Индустриализация производства, политическая напряженность и спад производства сельскохозяйственной продукции конца 90-х годов 20 века привели к увеличению оттока сельского населения в города. Процесс депопулизации населения продолжается до сих пор, так в п. Степной – нет постоянного населения. Отсутствие постоянного населения в п.Степной ставит вопрос о его ликвидации.

# 2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## 2.1 Климатическая характеристика.

Климат имеет ярко выраженные черты континентальности: холодная, длительная, снежная зима и короткое, теплое, иногда жаркое лето. Высокие летние и низкие зимние температуры, резкая смена температуры в течение суток, небольшое количество осадков, поздние весенние и ранние осенние заморозки характерны для данного района.

Средняя температура января – -18,10С, июля – +20,00С. Среднегодовая температура положительная 1,30С (табл. 2).

Температура наружного воздуха                                                 Таблица №2

|  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год сред. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII |  |
| Температура воздуха, оС | -18,1 | -16,8 | -9,8 | 2,1 | 11,6 | 17,8 | 20,0 | 17,3 | 11,3 | 2,8 | -8 | -15 | 1,3 |

Продолжительность зимнего периода составляет около 145-150 дней. Суровость зимнего периода определяется частой повторяемостью погод с низкими температурами и сильным ветром. Среднемноголетняя продолжительность периода с температурой воздуха ниже -15ºС составляет 40-50 дней. Среднемноголетняя температура января составляет –16,5-18ºС. Сумма температур отопительного периода составляет –1470-1500ºС.

В зимний период осадков выпадает менее 30% от годовой суммы, они связаны, в основном, с прохождением западных циклонов. Снежный покров, сформированный на ⅔ своей толщи в начале зимы, сильно промерзает, становится рассыпчатым, непрочным. Почвы промерзают на глубину до 200-250 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 155-170 дней. На большей территории района высота снежного покрова не превышает 30 см.

Снежный покров                                                                               Таблица №3

| Высота снежного покрова наибольшая за зиму в см |  |  | Место установления рейки |
| --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимальная | минимальная |  |
| 30 | 56 | 5 | открытое |

Весна длится около 30-40 дней. Безморозный период в районе в среднем длится 110-130 дней. Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10ºС равна 2000-2200ºС.

Летний период теплый и влажный. Лето не превышает 130 дней. Среднемноголетняя температура июля составляет +20ºС.

Осень длится со средней даты начала заморозков (tв≤10ºС) до даты перехода среднесуточной температуры через 0ºС. В данный период года характеризуется большими контрастами дневных и ночных температур воздуха.

В целом климатические особенности территории МО Победимский сельсовет благоприятны для развития земледелия и животноводства.

## 2.2 Геоморфология и рельеф.

В геоморфологическом отношении территория Топчихинского района расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской платформы в пределах крупной морфоструктуры второго порядка – Кулундинской впадины, распадающейся на структуры третьего порядка – Кулундинскую низменность, Приобское плато, Обскую долину и Обь-Чумышское плато.

В геологическом строении территории МО Победимский сельсовет  участвуют два структурных этажа:

- нижний, представленный палеозойскими скальными породами складчатого фундамента, не выходящими на поверхность,

- верхний, сложенный мезозойско-кайнозойскими рыхлыми образованиями платформенного чехла, перекрывающими породы складчатого фундамента.

Согласно схеме геоморфологического районирования Алтайского края территория МО Победимский сельсовет входит в состав Приобского плато и представляет собой возвышенную слабонаклонную аккумулятивно-эрозионную равнину, разделенную ложбинами древнего стока на систему субпараллельных увалов северо-восточного простирания. Наибольшие абсолютные отметки плато достигают 284,5 м.

Увалы имеют плоскую выровненную или слабоволнистую поверхность, осложненную микрозападинами и просадочными блюдцами, нередко занятыми колочными лесами. Склоны увалов пологие, заметно террасированы и расчленены эрозией. Эрозионные формы в виде лощин более или менее четко выражены только в приводораздельной части, на склонах они превращаются в широкие плавные ложбины с неглубокими руслами постоянных или временных водотоков.

Ложбины древнего стока врезаны в Приобское плато на глубину до 100 м. Днища их плоские, местами со следами эоловой переработки, создавшей бугристо-грядовый рельеф. Склоны ложбин террасированы, верхние террасы эрозионные, нижние – аккумулятивные.

Рельефные условия основной части территории благоприятны для земледельческого использования с обязательным соблюдением противоэрозионной агротехники.

## 2.3 Характеристика почвенного покрова.

Согласно почвенному районированию Алтайского края МО Победимский сельсовет находится в зоне черноземов засушливой и умеренно засушливой степи, подзоне обыкновенных черноземов умеренно засушливой и колочной степей.

На территории муниципального образования преобладают черноземы слабовыщелоченные среднегумусные среднемощные, которые распространены по всей центральной части МО. Слабовыщелоченные черноземы относятся к группе хороших плодородных почв Алтайского края. Почвы имеют достаточно хорошую структуру, обеспечены влагой, обладают большими запасами питательных веществ.

Южная часть МО приурочена к зоне распространения черноземов обыкновенных малогумусных среднемощных и пойменных луговых почв. Данные почвы сформировались на высоких участках поймы реки Алей, почвы преимущественно слабовыщелоченные.

Так же на территории встречаются лугово-черноземные солонцеватые солончаковатые почвы, приуроченные к поймам рек Крутиха (на севере) и Криниха (на юге). Данные почвы являются  гидроморфными, залегают по понижениям увалистой овражно-балочной равнины и по повышенным выровненным участкам долины и нижним частям склонов.

Характеристика почвенного покрова                                           Таблица №4

| Тип почвы | Преобладающие уклоны | Почвообразующие породы | Гидроморфность почв | Механический состав | Мощность гумусового горизонта | Подверженность негативным процессам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черноземы | от 10 до - 100 | Покровные лессовидные отложения | автоморфные | средне- легко- суглинистый | маломощные среднемощные | подвержены водной эрозии |
| Лугово-черноземные | от 10 до - 100 | Покровные лессовидные оглеенные отложения | полугидро-морфные | средне- легко- суглинистый | маломощные среднемощные | подвержены водной эрозии |
| Луговые | плоские днища долин, балок, логов | Покровные лессовидные оглеенные суглинки | гидроморфные | легко-, средне-суглинистый | маломощные среднемощные | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени |

План мероприятий по экологической оптимизации почв Победимского сельсовета                                   Таблица №5

| Типы почв | Значение для сельского или лесного хозяйства | Рекомендуемый режим использования | План мероприятий по экологической оптимизации почв |
| --- | --- | --- | --- |
| II группа. Хорошие пахотные земли района |  |  |  |
| Неэродированные и слабоэродированные черноземы обыкновенные и слабовыщелоченные среднегумусные среднемощные среднесуглинистые при углах наклона поверхности <9° | Обладают высоким естественным плодородием и пригодны для возделывания всех районированных культур и сортов. | Использование под пашню в полевом и кормовом севообороте. | Неблагоприятные свойства данных почв: – подверженность ветровой и водной эрозии; – периодический недостаток влаги в пахотном слое; Рекомендуемые мероприятия по оптимизации пашни: – комплекс мероприятий зональной агротехники; – внесение органических и минеральных удобрений для сохранения и улучшения структуры пахотного слоя; – борьба с сорняками, вредителями и болезнями биологическими, механическими и химическими методами; – посев кулис и высокостебельных растений; – мульчирование (соломой, перегноем, компостами и т.д.); – безотвальная обработка и уменьшение нагрузки техники; – глубокое рыхление подпахотного горизонта; – создание и реконструкция сети полезащитных и водорегулирующих лесополос; – введение травопольных и фитомелиоративных севооборотов; – внедрение переложной и беспахотной систем земледелия. |
| III группа. Среднего качества пахотные земли района |  |  |  |
| Неэродированные и слабоэродированные черноземы обыкновенные малогумусные среднемощные выпаханные и слабовыщелоченные среднегумусные среднемощные легкосуглинистые и супесчаные при углах наклона поверхности <9° | Обладают средним естественным плодородием и пригодны для возделывания всех районированных культур и сортов. | Использование под пашню в полевом и кормовом севообороте. | Неблагоприятные свойства данных почв: – подверженность ветровой и водной эрозии; – периодический недостаток влаги в пахотном слое; – сниженное в результате эрозии, длительного использования и исходного легкого механического состава плодородие. Рекомендуемые мероприятия по оптимизации пашни: Рекомендуемые мероприятия по оптимизации пашни: – комплекс мероприятий зональной агротехники; – внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений для восстановления структуры пахотного слоя; – борьба с сорняками, вредителями и болезнями биологическими, механическими и химическими методами; – посев кулис и высокостебельных растений; – мульчирование (соломой, перегноем, компостами и т.д.); – безотвальная обработка и посев поперек господствующих ветров, склонов и стока талых вод с применением стернесеялок на дефлированных почвах; – прерывистое бороздование междурядий пропашных культур; – глубокое рыхление подпахотного горизонта, щелевание, вспашка с почвоуглублением и кротованием; – обвалование и лункование зяби, заделка промоин; – уменьшение нагрузки техники на единицу площади путем совмещения операций и увеличения ширины захвата культиватора и т.д.; – размещение посевов, паров и трав полосами 50–100 м; – ограничение посева низкостебельных пропашных культур и чистых паров на склонах 6–9°; – ступенчатая пахота на склонах 6–9°; – устройство снежных валов, прикатывание снега полосами и т.д. поперёк склонов перед началом снеготаяния; – создание и реконструкция сети полезащитных и водорегулирующих лесополос; – введение травопольных и фитомелиоративных севооборотов; – внедрение переложной и беспахотной систем земледелия. |
| IV–VI группа. Земли ниже среднего, плохого качества и непахотнопригодные земли района |  |  |  |
| Лугово-черноземные, в том числе солонцеватые и солончаковатые, на террасах и в поймах средних и крупных рек | Наиболее богаты питательными веществами и обеспечены влагой, обладают очень высоким естественным плодородием, но имеют ряд ограничений для использования в пахотном земледелии. | Использование под высокопродуктивные искусственные сенокосы. | Неблагоприятные свойства данных почв: – полугидроморфность определяет более позднее наступление физической спелости по сравнению с черноземами; – мелкоконтурность затрудняет проведение обработки в оптимальные сроки, так как они отличаются на разных полях; – при неправильной агротехнике почва становится глыбистой, уплотняется, заплывает, образуется почвенная корка; – подверженность водной эрозии. Рекомендуемые мероприятия по оптимизации использования: – подбор высокопродуктивных и скороспелых сортов многолетних трав; – стимулирование ускоренного созревания культур повышенными дозами фосфорных удобрений; – борьба с сорняками, вредителями и болезнями биологическими, механическими и химическими методами; – вспашка с почвоуглублением, глубокое рыхление подпахотного горизонта и кротование перед залужением; – поверхностное или коренное улучшение; – внесение органических и минеральных удобрений; – скашивание трав на самом низком срезе – до 4–5 см; – прекращение использования отавы до окончания вегетационного периода, так как отросшая до 10–15 см отава способствует накоплению снега и влаги, сохранению растений во время зимовки, повышению продуктивности лугов и защите почв от эрозии; – щелевание; – снегозадержание, регулирование снеготаяния и влагонакопление; – строгое соблюдение сенокосооборота; – залужение водопроводящих ложбин; – на засоленных участках химическая и фитомелиорация солеустойчивыми травами. |
| Пойменные черноземно-луговые и луговые, в том числе солонцеватые и солончаковатые, аллювиальные дерновые почвы | Обладают высоким естественным плодородием, но не пригодны для использования под пашню из-за периодического избыточного увлажнения. | Использование под сенокосы. | Неблагоприятные свойства данных почв: – периодическое избыточное увлажнение; – быстрое нарушение структуры при перевыпасе. Рекомендуемые мероприятия по оптимизации использования: – поверхностное улучшение; – подсев ценных кормовых влаголюбивых трав, на засоленных почвах – солеустойчивых трав; – внесение органических и минеральных удобрений; – скашивание трав на самом низком срезе – до 4–5 см; – прекращение использования отавы до окончания вегетационного периода, так как отросшая до 10–15 см отава способствует накоплению снега и влаги, сохранению растений во время зимовки, повышению продуктивности лугов и защите почв от эрозии; – щелевание и кротование; – строгое соблюдение сенокосооборота; – залужение водопроводящих ложбин; – ограничение выпаса скота в весенне-осенний период. |
| VII группа. Земли лесного назначения. |  |  |  |
| Темно-серые лесные | Балочные березовые и колочные осиново-березовые леса имеют большое противоэрозионное и водоохранное значение, выполняют ряд экологических функций, являются элементами природно-экологического каркаса Топчихинского района и края. | Восстановление площадей и бонитета балочных и колочных защитных лесов – аналогов лесополос, но с неограниченным временем жизни, использование сухостоя и ветровала на отопительные цели | Неблагоприятные свойства данных почв: – темно-серые лесные осолоделые почвы под колками при сведении леса быстро засоляются, превращаясь в солонцы и солончаки; – темно-серые лесные под балочными лесами при сведении леса подвергаются интенсивной водной эрозии. Рекомендуемые мероприятия по оптимизации использования: – полный запрет опахивания колков вплотную к древостою, необходимо оставлять буферную зону 10-20 м от края колка; – ограничение выпаса скота в колочных и балочных лесах вплоть до полного его запрещения, как фактора нарушающего естественное возобновление древесных пород; – недопущение сельскохозяйственных и случайных палов, приносящих огромный ущерб древесно-кустарниковой растительности; – строгий контроль над несанкционированными рубками. |

## 2.4 Характеристика водных объектов.

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования достаточно развита. По южной границе МО протекает крупная водная артерия – река Алей, которая является притоком 1 порядка р. Оби и р. Чистюнька. В р. Чистюньку впадают р. Криниха и р. Винный. К пойме р. Алей приурочены озера и старицы, наиболее крупные из них – оз. Широкое и оз. Старица. По северной части МО протекает река Крутиха – приток реки Большая Калманка. Река Крутиха местами запружена, наиболее крупные пруды находятся у п.Степной.

Река Алей берет начало в западных отрогах Тигерецкого хребта на высоте 810 м над уровнем моря, она является левым притоком р.Оби и впадает в нее на 3461 км от  устья. Общая длина реки составляет 866 км, площадь водосбора 21100 кв. км, средний уклон реки в равнинной части – 0,30%. Река имеет типичный равнинный характер. Русло слаборазветвленное, извилистое. Дно песчаное, в плесах илистое. Летняя межень устойчива. Наблюдаются дождевые паводки высотой от 0,2 до 1,2 м над перепадочным уровнем. Река не пересыхает и не промерзает. Весенний ледоход от 2 до 10 суток. Среднемноголетние годовые расходы здесь составляют 43,6 м3/с, максимальные расходы половодья – 265 м3/с, среднемноголетнее значение суммарного объема весеннего половодья – 1086 млн м3.

Река Чистюнька впадает слева в старицу р. Алея. Грунты суглинистые, пылеватые. Ширина долины 0,8–1,2 км. Склоны высотой 15–20 м, суглинистые, задернованы, местами расчленены логами и балками, имеются выходы грунтовых вод, вызывающие заболачивание дна долины. Пойма достигает ширины 5–6 км. Половодье проходит при заторах снега в русла. Годовая амплитуда уровня 2-2,5 м.

Из водных объектов повсеместно имеются пруды и ручьи, которые носят сезонный характер, действуют только в момент таяния снегов.

Грунтовые воды, в зависимости от рельефа, находятся на различной глубине. На положительных формах рельефа залегают на глубине 15-20 м. По днищам логов, где располагаются гидроморфные почвы, грунтовые воды залегают на глубине 1,5-2 м. В понижениях и западинах днищ, логов, долин и пойм рек грунтовые воды залегают на небольшой глубине (0,5-1 м) и очень часто выходят на поверхность. Грунтовые воды пресные.

## 2.5 Природные ресурсы.

Согласно данным Управления по недропользованию по Алтайскому краю (Алтайнедра), месторождения полезных ископаемых на территории сельсовета отсутствуют.

В пределах площади МО Победимский сельсовет особо охраняемых территорий (заказника) не имеется.

## 2.6 Природная среда, растительный покров и животный мир

Согласно ботанико-географическому зонированию территории, проведенного ИВЭП СО РАН в Схеме территориального планирования МО Топчихинского района, МО Победимский сельсовет находиться в пределах 2 ботанико-географических фрагментов. Центральная, северная и юго-восточная части муниципального образования занимает Нижнекалманский фрагмент, южная часть территории расположена в пределах Алейского фрагмента.

Нижнекалманский фрагмент является поверхностью ложбины древнего стока высокого уровня и охватывает нижнюю часть бассейна р. Бол. Калманка с бассейном впадающей в нее р. Крутиха, а также водораздельные поверхности междуречья этих рек и р. Алей. Легкие суглинки и супеси обуславливают доминирование здесь в прошлом богаторазнотравно-тырсовых степей, по плоским местоположениям и пологим склонам, разнотравно-типчаково-тырсовых степей, по крутым склонам световых экспозиций. Фрагмент богат западинами, в которых развиваются березовые и осиново-березовые колки. В верховьях бассейна р. Крутиха расположен наиболее крупный колочный массив с болотами, заболоченными и солончаковыми лугами, по окраинам которых развиваются специфические типчаково-галофитнозлаковые лугово-степные сообщества: типчак, бескильница расставленная, ячмень короткоостистый, лисохвост тростниковый.

Алейский фрагмент включает долину реки Алей и бассейны его притоков, а также бассейны малых водотоков Приобского плато непосредственно относящихся к бассейну Оби. Восточная граница фрагмента проходит по границе Приобского плато и долины Оби, южная граница по линии перегиба между склоном плато к долине Алея и водораздельными поверхностями междуречья рек Алей и Порозиха. В целом это наиболее расчлененный по рельефу фрагмент, с преобладанием наклонных поверхностей и наиболее низкой лесистостью (особенно южная часть с бассейнами притоков). Алейский фрагмент имеет наиболее степной внешний облик, хотя и относится к южной лесостепи. На террасах р. Алей в прошлом доминировали богаторазнотравно-тырсовые и разнотравно-типчаково-тырсовые степи, в настоящий момент эти земли большей частью распаханы. В пойме р. Алей на высоких уровнях распространен галофитнолугово-остепненнолуговой серийный ряд сообществ, где на галофитных лугах доминируют бескильница расставленная и ячмень короткоостистый, а солонцы представлены колосняком Пабо, бескильницей тончайшей, полынью селитряной и типчаком. На низких уровнях поймы распространены разнотравно-злаковые луга (овсяница луговая, мятлик луговой, пырей ползучий, чихотная трава иволистная), ивово-тополевые галерейные леса и кустарниковые ивовые заросли. Пойме р. Алей – значительное количество стариц с богатой водной флорой, в составе которой виды Красной книги Алтайского края: кувшинка чисто-белая. Встречаются маленькие суффозионные озера с тростниковыми и осоковыми зарослями по берегам.

Естественная травяная растительность сохранилась в настоящее время только на нераспаханных участках приколочных понижений, по склонам логов, под лесом, около селений, на заболоченных и закустаренных участках. Долины речек зачастую заболочены и закустарены. В старицах и заводях рек обитает кувшинка четырехугольная, кувшинка чистобелая.

Животный мир достаточно разнообразен. На территории МО Победимский сельсовет встречаются: обыкновенная лисица, барсук, зайцы русак и беляк, обыкновенный бобр, обыкновенная белка, кроты и суслики. Из мелких млекопитающих здесь обитают обычные виды – красная и красно-серая полевки. Наибольшее распространение на посевах зерновых и фрагментах луговых степей получили группировки млекопитающих с господством хомячков краснощекого суслика, домовой и полевой мыши.

Среди большого разнообразия птиц преимущественное распространение получили врановые. В березовых колках встречаются грач, серая ворона, сорока, коршун, пустельга, кобчик. На полях отмечены жаворонок полевой, перепел, полевой конек, лунь (полевой и степной). В колках, лесополосах встречаются также лесной конек, белошапочная овсянка, обыкновенная чечевица, полевой воробей, чернолобый сорокопут.

Из пресмыкающихся обычны ящерицы а из земноводных – жабы и лягушки. Основной промысловый вид рыб – серебряный карась в силу своей неприхотливости, высоких темпов роста и размножения. Золотой карась становится все более редким и теряет промысловое значение, вытесняемый серебряным карасем. Втрое и третье в структуре уловов место после карасей занимают соответственно лещ и плотва. Малое значение имеют запасы окуня и ельца сибирского

## 2.7 Характеристика земельного фонда. Структура землепользования.

Площадь земель в границах муниципального образования Победимский сельсовет составляет 17701 га, что занимает практически 5,4% от всей территории Топчихинского района.

Согласно Земельному кодексу РФ земельный фонд муниципального образования Победимский сельсовет включает в себя следующие категории земель (см. таблицу 6).

Согласно данным земельного комитета Топчихинского района земельный фонд МО Победимский сельсовет распределен следующим образом:

1.Земли сельскохозяйственного назначения

Земли этой категории составляют 15696 га. В структуре сельскохозяйственных угодий максимальные площади приходятся на пашню и залежь.

2.Земли населенных пунктов

На территории МО Победимский сельсовет расположено 5 населенных пунктов, их общая площадь земель населенных пунктов составляет 556 га.

3.Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения

Земли данной категории составляют 386 га – все они заняты объектами транспорта. В свою очередь, земли транспорта разделяются на земли автомобильного и железнодорожного транспорта.

4.Земли лесного фонда

Земли лесного фонда, расположенные на территории образования, относятся к Колыванскому участковому лесничеству Павловского лесничества. Площадь земель лесного фонда в границах сельсовета составляет 1063 га. Состав лесов представлен осиново-березовыми колками.

Характеристика категорий земель                                                Таблица №6

| Наименование категории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 15696 | 88,6 |
| Земли населённых пунктов, в том числе | 556 | 3,2 |
| п. Победим | 151 | - |
| п. Дружба | 143 | - |
| п. Зеленый | 83 | - |
| с. Колпаково | 148 | - |
| п. Степной | 38 | - |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного спец. назначения | 386 | 2,2 |
| Земли лесного фонда | 1063 | 6,0 |
| Всего: | 17701 | 100 |

## 2.7 Рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы МО Победимский сельсовет не развиты.

Березово-осиновые колки пригодны для сбора грибов, ягод и лекарственных трав.

Наличие развитой гидрографической сети делает возможным развития рыболовного туризма, путем проведения мероприятий по зарыблению водоемов и строительства учреждения отдыха.

Разнообразие растительного и животного мира может послужить основой развития оздоровительного туризма, сбора ягод, грибов, лекарственных растений.

Прохождение по территории автомобильной дороги федерального значения является перспективой строительства объектов дорожного сервиса (пункта питания, проживания, кратковременного отдыха).

## 2.8 Оценка природных предпосылок для хозяйственного освоения

Оценка природных предпосылок хозяйственного использования территории Победимского сельсовета включает оценку инженерно-геологических условий для градостроительства, природного потенциала территории с учетом благоприятности природных комплексов, ведения сельского хозяйства (земледелия и животноводства), возможности развития рекреации, а также для постоянного проживания населения.

Оценка природных условий проведена на основе материалов полевых исследований, опубликованных картографических данных из Атласа Алтайского края.

На территории преобладают равнинные низменные дренированные (неэлювиальные) степные ландшафты – они распространены практически повсеместно, за исключением юга, где встречаются низинные слабодренированные (полугидроморфные) лугово-солонцово-солончаковые ландшафты, приуроченные к пойме реки Алей.

Условия для строительства на территории образования преимущественно благоприятные. В целом, условия для строительства жилых и производственных сооружений умеренно сложные (местами требуется укрепление грунтов основания, водоотвода). К более сложным местностям для строительства относится южная часть муниципального образования, требующая понижения уровня грунтовых вод. Населенные пункты приурочены к равнинному плато, на лессовых просадочных при дополнительной нагрузке грунтах.

МО Победимский сельсовет характеризуется достаточными земельными ресурсами для сельского хозяйства. Условия для сельскохозяйственного производства в целом хорошие. В пределах муниципального образования преобладают слабоволнистые равнины с западинами на обыкновенных и слабовыщелоченных черноземах, которые являются самыми ценными пахотными землями образования. Основной проблемой, возникающей при их эксплуатации, является водная эрозия, приводящая в оврагообразованию и дефляция. Рекомендуется проведение комплекса мероприятий, направленного на предотвращение водной эрозии и ветровой дефляции, сохранение и повышение плодородия почв, а именно, на накопление и сохранение влаги, повышение гумусности, улучшение структуры, накопление питательных веществ. На территориях у населенных пунктов в настоящее время не соблюдается режим выпаса животных, что приводит к пастбищной дигрессии. Несанкционированная рубка деревьев является причиной эрозии почв на склонах.

Рекреационная привлекательность образования определяется, прежде всего наличием водных объектов (рек: Алей, Чистюнька, Крутиха, многочисленных прудов и озер) – данные территории наиболее благоприятны для рекреационного освоения, а именно для пляжного отдыха. Наличие озер и прудов делает возможным развития рыболовного туризма, путем проведения мероприятий по зарыблению водоемов и строительства учреждения отдыха. Березово-осиновые колки пригодны для сбора грибов, ягод и лекарственных трав.

Комфортность условий для постоянного проживания населения определяется: орографическими особенностями, наличием растительного покрова, лесистостью, степенью климатической комфортности, наличием водных объектов. В целом, территория муниципального образования благоприятна для проживания человека, и большинство ее местностей оцениваются как комфортные, с теплым летом и умеренно-холодной зимой, плосковолнистым и местами плоскоувалистым рельефом, достаточными ресурсами питьевых вод.

# 3. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Численность населения МО Победимский сельсовет составляет 1613 человек (постоянное население, по данным на 01.01.2013 г.). В период 2008-2012 гг. демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения (табл.7). Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит процесс старения населения. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и снижением средней продолжительности жизни. Естественная убыль населения не компенсируется миграционным приростом.

Характеристика естественного движения населения

МО Победимский сельсовет                                                           Таблица №7

| Показатели | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) – всего | человек | 1817 | 1738 | 1739 | 1640 | 1613 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | человек | 395 | 397 | 373 | 381 | 386 |
| - в трудоспособном возрасте | человек | 1051 | 964 | 972 | 970 | 877 |
| - старше трудоспособного возраста | человек | 371 | 377 | 394 | 390 | 350 |
| Численность мужского населения | человек | 829 | 855 | 850 | 788 | 784 |
| Численность женского населения | человек | 888 | 883 | 889 | 852 | 820 |
| Число домохозяйств | ед. | 630 | 612 | 615 | 612 | 612 |
| Число родившихся | человек | 24 | 29 | 25 | 20 | 14 |
| Число умерших | человек | 34 | 23 | 29 | 24 | 19 |
| Естественный прирост (убыль) населения | человек | -10 | 6 | -4 | -4 | -5 |
| Число прибывших | человек | 47 | 53 | 42 | 65 | 25 |
| Численность выбывших | человек | 45 | 41 | 47 | 51 | 47 |
| Миграционный прирост (убыль) населения | человек | 2 | 12 | -5 | 14 | -22 |

В настоящее время, из 1613 жителей муниципального образования, 706 человек проживают в п. Победим, 397 – в п. Дружба, 310 – в п. Зеленый, 200 – в с. Колпаково. В п. Степной на начало 2013 года постоянного населения не зарегистрировано.

Численность трудоспособного населения, проживающего на территории муниципального образования, составляет 916 человек, из них занято в экономике поселения 448 человек. Общая численность лиц, не занятых трудовой деятельностью и учебой – 404 человека, что составляет 44,1% от общего числа трудоспособного населения. Из числа не занятых трудовой деятельностью 3,5% имеют официальный статус безработных.

Население младше трудоспособного возраста составляет 21,5% от общей численности, трудоспособного населения – 56,8%, а старше трудоспособного – 21,7%. При этом в категории жителей, находящихся в трудовом возрасте, велика доля граждан предпенсионного возраста.

Структура населения по возрастному составу в населенных пунктах МО Победимский сельсовет установлена на основе данных, предоставленных администрацией Победимского сельсовета, и представлена в таблице 8.

Численность трудовых ресурсов в п. Победим составляет 387 человек (население в возрасте от 16 до 55(60) лет) или 54,8% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 205 человек, находящихся в трудоспособном возрасте (29% от общей численности населения) и 22 человека (3,1%)  старше трудоспособного возраста. Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 182 человека – это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства (3,7%), лица, занятые в домашнем хозяйстве (13,6%), инвалиды в трудоспособном возрасте (6,8%) и безработные граждане (1,7%).

Численность трудовых ресурсов в п. Дружба составляет 243 человека (население в возрасте от 16 до 55(60) лет) или 61,2% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 122 человека, находящихся в трудоспособном возрасте (30,7% от общей численности населения) и 4 человека (1%)  старше трудоспособного возраста. Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 121 человек – это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства (4,3%), лица, занятые в домашнем хозяйстве (21,7%) и инвалиды в трудоспособном возрасте (4,5%).

Численность трудовых ресурсов в п. Зеленый составляет 182 человека (население в возрасте от 16 до 55(60) лет) или 58,7% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 90 человек, находящихся в трудоспособном возрасте (29% от общей численности населения). Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 92 человека – это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства (4,9%), лица, занятые в домашнем хозяйстве (20,3%), инвалиды в трудоспособном возрасте (3,9%) и безработные граждане (0,6%).

Численность трудовых ресурсов в с. Колпаково составляет 104 человека (население в возрасте от 16 до 55(60) лет) или 52% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 44 человека, находящихся в трудоспособном возрасте (22% от общей численности населения). Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 60 человек – это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства (3%), лица, занятые в домашнем хозяйстве (23%) инвалиды в трудоспособном возрасте (3%) и безработные граждане (1%).

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, субъективный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям приведены в таблице 9.

Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения, перспектив развития сельскохозяйственного производства.

Возрастная структура МО Победимский сельсовет.

Современное состояние                                                                    Таблица №8

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0 - 6 | 7 - 15 | 16 - 17 | Всего | В том числе |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве |  | Обучающихся с отрывом от производства (студенты) | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| п. Победим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чел | 706 | 62 | 77 | 11 | 376 | 205 |  | 96 | 15 | 48 | 12 | 180 | 158 | 22 |
| % | 100 | 8,8 | 10,9 | 1,6 | 53,2 | 29,0 |  | 13,6 | 2,1 | 6,8 | 1,7 | 25,5 | 22,4 | 3,1 |
| п. Дружба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чел | 397 | 36 | 48 | 12 | 231 | 122 |  | 86 | 5 | 18 | 0 | 70 | 66 | 4 |
| % | 100 | 9,1 | 12,1 | 3,0 | 58,2 | 30,7 |  | 21,7 | 1,3 | 4,5 | 0 | 17,6 | 16,6 | 1,0 |
| п. Зеленый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чел | 310 | 36 | 40 | 12 | 170 | 90 |  | 63 | 3 | 12 | 2 | 52 | 50 | 2 |
| % | 100 | 11,6 | 12,9 | 3,9 | 54,8 | 29,0 |  | 20,3 | 1,0 | 3,9 | 0,6 | 16,8 | 16,1 | 0,7 |
| с. Колпаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чел | 200 | 20 | 28 | 4 | 100 | 44 |  | 46 | 2 | 6 | 2 | 48 | 48 | 0 |
| % | 100 | 10 | 14 | 2 | 50 | 22 |  | 23 | 1 | 3 | 1 | 24 | 24 | 0 |

Структура основных градообразующих кадров

МО Победимский сельсовет (человек)                                         Таблица №9

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок |  |
|  |  |  | 2014-2014 | 2014-2034 |
| поселок Победим |  |  |  |  |
|  | Коммунальные и промышленные предприятия |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | РЖД | 18 | 18 | 18 |
|  | Филиал ОАО «МРСК» Сибири» Алтайэнерго | 5 | 5 | 5 |
|  | Всего | 23 | 23 | 23 |
|  | Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ОАО «Племрепродуктор «Чистюньский» | 133 | 135 | 150 |
|  | Всего | 133 | 135 | 150 |
|  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | КХ «Заричный О.Ф.» | 8 | 8 | 10 |
|  | Всего | 8 | 8 | 10 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Администрация сельсовета | 8 | 8 | 8 |
|  | Пожарная часть | 3 | 3 | 3 |
|  | Полиция (участковый пункт) | 2 | 2 | 2 |
|  | Почта | 3 | 3 | 3 |
|  | Всего | 16 | 16 | 16 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Дом культуры | 6 | 6 | 6 |
|  | Объекты торговли | 15 | 16 | 20 |
|  | Объекты бытового обслуживания | 3 | 4 | 6 |
|  | Всего | 24 | 26 | 32 |
|  | Учебные заведения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | МБОУ «Победимская СОШ» | 33 | 33 | 33 |
|  | Всего | 33 | 33 | 33 |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | МКДОУ детский сад «Ромашка» | 11 | 11 | 12 |
|  | Всего | 11 | 11 | 12 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Амбулатория | 8 | 8 | 8 |
|  | Всего | 8 | 8 | 8 |
|  | Итого: | 256 | 260 | 284 |
| поселок Дружба |  |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
|  | ОАО «Племрепродуктор «Чистюньский» | 97 | 97 | 100 |
|  | Всего | 97 | 97 | 100 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | Дом культуры | 5 | 5 | 5 |
|  | Объекты торговли | 3 | 4 | 6 |
|  | Всего | 8 | 9 | 11 |
|  | Учебные заведения |  |  |  |
|  | МБОУ «Дружбинская ООШ» | 6 | 6 | 6 |
|  | Всего | 6 | 6 | 6 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | ФАП | 2 | 2 | 2 |
|  | Всего | 2 | 2 | 2 |
|  | Итого: | 113 | 114 | 119 |
| поселок Зеленый |  |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ОАО «Племрепродуктор «Чистюньский» | 69 | 70 | 75 |
|  | Всего | 69 | 70 | 75 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | Дом культуры | 2 | 2 | 2 |
|  | Объекты торговли | 2 | 4 | 4 |
|  | Всего | 4 | 6 | 6 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | ФАП | 2 | 2 | 2 |
|  | Всего | 2 | 2 | 2 |
|  | Итого: | 75 | 78 | 83 |
| село Колпаково |  |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ОАО «Племрепродуктор «Чистюньский» | 19 | 36 | 40 |
|  | Всего | 19 | 36 | 40 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | Дом культуры | 2 | 2 | 2 |
|  | Объекты торговли | 1 | 2 | 2 |
|  | Всего | 3 | 4 | 4 |
|  | Итого: | 22 | 40 | 44 |
| поселок Степной |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
|  | Итого: | 0 | 0 | 0 |

Как видно из таблицы 9, на первую очередь потребность кадров в МО Победимский сельсовет увеличится на 10 человек, что составляет 2,1% по сравнению с современным состоянием; на расчётный срок – на 49 человек – 10,5%. Увеличение численности рабочих кадров происходит на основе создания новых рабочих мест и расширения уже функционирующих предприятий. Создание рабочих мест, как для местного населения, так и трудовых мигрантов, позволяет обозначить перспективу роста населения, что ведет к необходимости нового градостроительного проектирования: расширению площади жилой застройки, строительству дополнительных объектов социально-культурного и бытового обслуживания, развития инженерной инфраструктуры.

Прогноз численности населения МО Победимский сельсовет основан на анализе сложившейся демографической ситуации и данных о перспективах развития промышленного и сельскохозяйственного производства. Экспертная оценка территориальных особенностей экономического развития и данных (предоставленных администрацией МО Победимский сельсовет) о рождаемости, смертности, миграции – показала необходимость использования нескольких методик расчета численности населения.

Первая методика прогнозирования численности населения основана на использовании данных по естественному приросту и миграции с использованием статистических методов обработки информации (формула 1). Вторая методика расчета ожидаемой численности населения основана как на анализе сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы, так и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения (формула 2).

Данные, используемые для расчетов, представлены в таблицах 7, 8 и 9.

Формула 1

Где: Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (от всего населения);

М – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (от всего населения);

t – расчётный срок.

Формула 2

Нп(р) = (Ап(р)×100)/(Тп(р) – Дп(р) – Вп(р) – Пп(р) + Мп(р) – Бп(р) – Рп(р))

Где: Нп(р) – численность населения на первую очередь и расчетный срок;

Ап(р) – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчетный срок;

Тп(р) – удельный вес трудоспособного населения на первую очередь и расчетный срок;

Дп(р) – удельный вес занятых в домашнем хозяйстве на первую очередь и расчетный срок;

Вп(р) – удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства на первую очередь и расчетный срок;

Пп(р) – удельный вес неработающих инвалидов на первую очередь и расчетный срок;

Мп(р) – удельный вес работающих пенсионеров на первую очередь и расчетный срок;

Бп(р) – удельный вес обслуживающей группы на первую очередь и расчетный срок;

Рп(р) – удельный вес безработных на первую очередь и расчетный срок.

Расчет проектной численности населения МО Победимский сельсовет с использованием формулы 1.

Нф = 1613 человека = 100%,

П = (-3,4х100):1613 = -0,21

М = (0,2х100):1613 = 0,01

Первая очередь (2014 – 2019 гг.):

Hp=1613⋅(1+−0,21+0,01100)5≈1597 чел.

Расчетный срок (до 2034 гг.):

Hp=1613⋅(1+−0,21+0,01100)20≈1548 чел.

Прогнозирование численности населения с использованием данных по естественному приросту и миграции показало сокращение численности населения. Так, к 2019 году прогнозируется сокращение населения на 1%, к 2034 году – на 4%.

Следует отметить, что при оптимистическом сценарии развития экономики в Топчихинском районе прогнозируется стабилизация численности населения и последующий демографический рост. Данный факт, позволяет предполагать стабилизацию социально-экономических показателей в населенных пунктах муниципального образования Победимский сельсовет. Стабилизация экономического положения на действующих предприятиях, перспективы развития новых производств – делает возможным предполагать увеличение мест приложения труда, снижение миграционного оттока, увеличения доли трудоспособного населения и рост рождаемости. Развитие производств создает новые рабочие места, как для местного населения, так и трудовых мигрантов, за счет чего появляется перспектива роста населения, что и ведет к необходимости нового градостроительного проектирования: расширения площади селитебной территории, строительства дополнительных объектов социально-культурного и бытового обслуживания, развития инженерной инфраструктуры.

Расчет проектной численности населения в разрезе населенных пунктов МО Победимский сельсовет с использованием формулы 2.

п. Победим

Первая очередь (2014-2019 гг.):

Нп = (260×100)/(54,5 – 10,5 – 3,7 – 3,8 + 4,2 – 3,2 – 1,5) = 722 чел.

Расчетный срок (2014-2034 гг.):

Нр = (284×100)/(52,7 – 7,5 – 4,2 – 3,5 + 5,5 –4,5 – 1) = 757 чел.

п. Дружба

Первая очередь (2014-2019 гг.):

Нп = (114×100)/(60,2 – 21,7 – 4,1 – 4,3 + 1,5 – 2,3 –1,5) = 410 чел.

Расчетный срок (2014-2034 гг.):

Нр = (119×100)/(56,5 – 20,5 – 4,3 – 3,5 + 2,5 – 2,3 – 1) =  434 чел.

п. Зеленый

Первая очередь (2014-2019 гг.):

Нп = (78×100)/(55,7 – 18,4 – 5,2 – 3,9 + 0,5 – 2,6 – 1) = 311 чел.

Расчетный срок (2014-2034 гг.):

Нр = (83×100)/(54,5 – 17,5 – 5,5 – 3,5 + 0,5 – 2,5 – 1) =  332 чел.

с. Колпаково

Первая очередь (2014-2019 гг.):

Нп = (40×100)/(51,5 – 23 – 3 – 3 + 0 – 2 – 1) = 205 чел.

Расчетный срок (2014-2034 гг.):

Нр = (44×100)/(50,5 – 21,5 – 3,5 – 2,5 + 1 – 2 – 1,5) =  215 чел.

При разработке генерального плана МО Победимский сельсовет использовались расчеты по 2 формуле, итоговый результат прогнозирования численности населения отражен в таблице 10.

Прогноз численности населения по основным

возрастным группам МО Победимский сельсовет                  Таблица №10

| Возрастные группы | Современное состояние | 2019 г. |  | 2034 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | темп прироста к 2012 году,% | человек | темп прироста к 2012 году,% |
| п. Победим |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 706 | 722 | 2,3 | 757 | 7,2 |
| Дошкольники 0-6 | 62 | 64 | 3,2 | 73 | 17,7 |
| Школьники 7-15 | 77 | 80 | 3,9 | 88 | 14,3 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 387 | 392 | 1,3 | 399 | 3,1 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 180 | 186 | 3,3 | 197 | 9,4 |
| п. Дружба |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 397 | 410 | 3,3 | 434 | 9,3 |
| Дошкольники 0-6 | 36 | 37 | 2,7 | 42 | 16,6 |
| Школьники 7-15 | 48 | 50 | 4,2 | 55 | 14,6 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 243 | 246 | 1,2 | 247 | 1,6 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 70 | 77 | 10 | 90 | 28,6 |
| п. Зеленый |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 310 | 311 | 0,3 | 332 | 7,1 |
| Дошкольники 0-6 | 36 | 38 | 5,5 | 41 | 13,8 |
| Школьники 7-15 | 40 | 43 | 7,5 | 46 | 15 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 182 | 173 | -4,9 | 180 | -1,1 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 52 | 57 | 9,6 | 65 | 25 |
| с. Колпаково |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 200 | 205 | 2,5 | 215 | 7,5 |
| Дошкольники 0-6 | 20 | 20 | 0 | 22 | 10 |
| Школьники 7-15 | 28 | 30 | 7,1 | 30 | 7,1 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 104 | 105 | 1 | 108 | 3,8 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 48 | 50 | 4,2 | 55 | 14,6 |
| ИТОГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 1613 | 1648 |  | 1738 |  |
| Дошкольники 0-6 |  |  |  |  |  |
| Школьники 7-15 |  |  |  |  |  |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) |  |  |  |  |  |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше |  |  |  |  |  |

Рост численности населения в разрезе населенных пунктов МО Победимский сельсовет обусловлен:

- проектным увеличением мест приложения труда (путем расширения существующих градообразующих предприятий);

- ожидаемым улучшением качества жизни местного населения;

- сокращением смертности и ростом рождаемости

# 4. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЗВИТИЯ МО ПОБЕДИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## 4.1 Планировочная структура МО Победимский сельсовет.

Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси.

Административный центр Победимского сельсовета – п. Победим является многофункциональным (административным, культурным, рекреационно-сервисным) планировочным узлом. Остальные населенные пункты муниципального образования территориально и планировочно зависят от связей с п. Победим.

Главные планировочные оси:

- автодорога федерального значения А-349 «Новосибирск-Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан» и железнодорожная ветка Западносибирской железной дороги;

- водные артерии р. Чистюнька и р. Крутиха;

- автодороги местного значения.

На планировочных осях расположены населенные пункты муниципального образования – основной административный и планировочный центр п. Победим и населенные пункты п. Дружба, п.Зеленый, с. Колпаково, п. Степной.

Сложившаяся планировка и застройка территории населенных пунктов сельсовета в основном одноэтажная. Планировочными осями являются главные улицы:

- ул. Ленина в п. Победим;

- ул. Садовая в п. Дружба;

- ул. Московская в п. Зеленый;

- ул. Центральная в с. Колпаково.

Планировочными центрами населенных пунктов являются центры обслуживания.

## 4.2 Функциональное зонирование территории сельсовета и населенных пунктов, входящих в его состав.

Сложившееся зонирование территории сельсовета проектом сохраняется, так как соответствует современным требованиям создания благоприятных условий для населения, учтены природные факторы, рациональные транспортные и пешеходные связи.

В настоящее время на территории МО Победимский сельсовет можно выделить следующие функциональные зоны:

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Производственная зона;

- Общественно-деловая зона;

- Зона рекреационного назначения;

- Жилая зона;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона специального назначения.

В настоящее время практически не организована зона рекреационного назначения. Имеются существенные нарушения санитарно защитных разрывов между производственной и селитебной территориями и источниками питьевого водоснабжения.

Сложившаяся ситуация требует дальнейшего упорядоченного функционального зонирования территории МО Победимский сельсовет.

На основании комплексной оценки территории сельсовета и с учетом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон, оставив без изменения состав и наименования этих функциональных зон (данные мероприятия приведены в соответствующих разделах).

Проектные предложения:

На основании комплексной оценки территории муниципального образования и с учётом планировочной структуры генеральным планом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон, оставив без изменения состав и наименования этих функциональных зон. В связи с этим проектом предлагаются следующие решения:

- усиление планировочных осей путем улучшения покрытия автодорог и повышения их категории;

- ликвидация населенного пункта п. Степной;

- развитие рекреационных зон;

реконструкция и модернизация перерабатывающих предприятий с целью соблюдения санитарных норм.

Регламент использования территорий в пределах функциональных зон должен устанавливаться Правилами землепользования и застройки.

Принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современного села с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства

# 5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
МО ПОБЕДИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории поселения. В своём составе настоящий раздел содержит анализ сложившейся градостроительной ситуации и выявление проблем в сферах муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильём, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## 5.1 Зона сельскохозяйственного использования и производственная зона

Сельское хозяйство – основа экономики муниципального образования Победимский сельсовет. Анализируя результаты социально-экономического развития необходимо отметить, что основной вид деятельности в системе хозяйствования – производство сельскохозяйственной продукции с ведущей отраслью растениеводства, с преобладающей долей производства зерна (табл. 10).

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 16 тыс. га, из них посевные площади – 9,1 тыс. га. В структуре посевных площадей преобладают посевы зерновых культур, составляя 53,8% от общей площади. Под кормовыми культурами находятся 40,6% посевных площадей, оставшиеся 5,6% заняты посевами подсолнечника, рапса и льна.

На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 1 сельскохозяйственное предприятие: ОАО «Племенной репродуктор «Чистюньский» и 1 крестьянско-фермерское хозяйство: КХ «Заричный О.Ф.». Значительная часть населения занята в личных подсобных хозяйствах. На протяжении последних лет отмечается снижение количества личных подсобных хозяйств (табл. 12). КХ «Заричный О.Ф.» зарегистрировано в п. Победим, основной специализацией является растениеводство.

ОАО «Племенной репродуктор «Чистюньский» занимается как растениеводством, так и животноводством, и является основным градообразующим предприятием Победимского сельсовета, предоставляя населению более 300 рабочих мест. Основные производственные площадки приурочены к п. Победим, где находятся: административный аппарат предприятия, основной складской сектор, машинно-техническая мастерская и материальные склады, животноводческие помещения. В населенных пунктах п. Дружба, п. Зеленый и с. Колпаково – находятся животноводческие фермы племрепродуктора «Чистюньский». Предприятие реализует молоко, мясо и субпродукты, зерно, живой скот и птицу.

В структуре выпуска валовой продукции сельского хозяйства доминирует продукция животноводства. В отрасли животноводства лидирует мясо-молочное скотоводство и свиноводство. Птицеводством занимаются только в хозяйствах населения.

Промышленность на территории развита слабо – в п. Победим функционируют 2 предприятия малой мощности (пекарня и пилорама). Основной выпускаемой промышленной продукцией является хлеб и хлебобулочные изделия, пиломатериал для местного потребления

Проектные предложения в сфере сельского хозяйства и производства:

  - реконструкция фермы КРС на север от п. Дружба с увеличением мощности до 1200голов;

  - реконструкция фермы КРС на северо-восток от с. Колпаково с увеличением мощности до 1200голов;

- строительство предприятия по растениеводству и переработке сельскохозяйственной продукции.

## 5.2 Общественно-деловая зона. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения.

Социальная инфраструктура муниципального образования – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов: предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Существующие объекты социального и культурного обслуживания населения отражены в таблице 11.

Характеристика объектов социально-культурного и бытового обслуживания

МО Победимский сельсовет                                                                                                                                    Таблица №11

| № | Наименование учреждений | Адрес | Количество работающих (чел) | Вместимость или пропускная способность (по тех. паспорту) / реальная посещаемость |  | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Площадь учрежде-ния м2 | Год постройки | Здание специальное или приспособ-ленное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Победим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ «Победимская СОШ» | ул. Ленина, 20 | 33 | 320 | 159 | кирпич | 1 | отдельное | 1337,8 | 1965 | специальное | на проект реконструкция |
| 2 | МКДОУ детский сад «Ромашка» | ул. Ленина, 11 | 11 | 90 | 53 | кирпич | 2 | отдельное | 997,4 | 1989 | специальное | на проект кап.ремонт |
| 3 | Амбулатория | пер.Октябрьс-кий,2 | 8 | 5 койко-мест |  | кирпич | 2 | отдельное | 321,6 | 1967 | специальное | на проект кап.ремонт |
| 4 | Администрация сельсовета | ул. Советская,11 | 8 | объект |  | кирпич | 2 | отдельное | 535,1 | 1975 | специальное | - |
| 5 | СДК | ул. Ленина,12 | 6 | 200 посадочных мест |  | кирпич | 1 | отдельное | 574 | 1970 | специальное | на проект кап.ремонт |
|  | Библиотека |  | 1 | 14 тыс. ед. хранения |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 6 | Отделение Сбербанка | ул. Советская,9 | 1 | 1 операционная касса |  | кирпич | 2 | встроенное | 14,2 | 1967 | приспособленное | - |
| 7 | Почта | ул. Советская,9 | 3 | объект |  | кирпич | 2 | встроенное | 20 | 1967 | приспособленное | - |
| 8 | Парикмахерс-кая | ул. Советская,9 | 1 | 1 посадочное место |  | кирпич | 2 | встроенное | 16,9 | 1967 | приспособленное | - |
| 9 | Аптека | ул. Советская,9 | 1 | площадь торгового зала, 19 м2 |  | кирпич | 2 | встроенное | 19 | 1967 | приспособленное | - |
| 10 | Магазин | ул. Советская,9 | 1 | площадь торгового зала, 20 м2 |  | кирпич | 2 | встроенное | 20 | 1967 | приспособленное | - |
| 11 | Магазин | ул. Ленина,5 | 4 | площадь торгового зала, 70 м2 |  | брус | 1 | отдельное | 161,2 | 1960 | специальное | - |
| 12 | Магазин | ул. Ленина,14а | 1 | площадь торгового зала, 24 м2 |  | брус | 1 | отдельное | 28 | 2012 | специальное | - |
| 13 | Магазин | ул. Ленина,17 | 5 | площадь торгового зала, 45 м2 |  | кирпич | 1 | отдельное | 119,6 | 2004 | специальное | - |
| 14 | Магазины (2 ед.) | ул. Целинная,2 | 3 | площадь торговых залов, 58 м2 |  | кирпич | 1 | отдельное | 187 | 1964 | специальное |  |
| 15 | Магазин | ул. Советская,2 | 2 | площадь торгового зала, 64 м2 |  | кирпич | 1 | отдельное | 547 | 2008 | специальное | - |
| 16 | Пожарный пост | на территории гаражного сектора | 3 | 1 пожарная машина |  | кирпич | 1 | отдельное | 8 | 1981 | приспособленное | - |
| 17 | Стадион | на территории школы | - | 0,6 га |  | - | - | - | - | - | - | - |
| поселок Дружба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ «Дружбинская ООШ» | ул. Молодежная,4 | 16 | 55 | 42 | кирпич | 1 | отдельное | 497,2 | 1965 | специальное | на проект кап.ремонт |
| 2 | ФАП | ул. Молодежная,5 | 2 | объект |  | кирпич | 1 | встроенное | 62,2 | 1985 | приспособленное | на проект кап.ремонт |
| 3 | Клуб | ул. Садовая, 5 | 5 | 100 посадочных мест |  | кирпич | 1 | отдельное | 312 | 1956 | специальное | на проект кап.ремонт |
| 4 | Почта | ул. Садовая,5 | 2 | объект |  | кирпич | 1 | встроенное | 45 | 1956 | приспособленное | - |
| 5 | Магазин | ул. Садовая,5 | 1 | площадь торгового зала, 22 м2 |  | кирпич | 1 | встроенное | 22 | 1956 | приспособленное | - |
| 6 | Магазин | ул. Садовая,5 | 1 | площадь торгового зала 30 м2 |  | кирпич | 1 | встроенное | 30 | 1956 | приспособленное | - |
| 7 | Магазин | ул. Садовая,20 | 2 | площадь торгового зала, 25 м2 |  | кирпич | 1 | отдельное | 247,2 | 1971 | специальное | - |
| поселок Зеленый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клуб | ул. Московская, 21 | 2 | 80 посадочных мест |  | кирпич | 1 | отдельное | 127 | 1970 | специальное | на проект кап.ремонт |
| 2 | ФАП |  | 2 | объект |  |  |  | встроенное | 52,5 |  | приспособленное |  |
| 3 | Магазин | ул. Московская,1 | 2 | площадь торгового зала, 25 м2 |  | кирпич | 1 | отдельное | 144,1 | 1975 | специальное | - |
| 4 | Магазин | ул. Московская, 3 | 0 | площадь торгового зала, 30 м2 |  | кирпич | 1 | отдельное | 38 | 1970 | специальное | не действует |
| село Колпаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клуб | ул. Центральная, 11 | 2 | 60 посадочных мест |  | кирпич | 1 | встроенное | 100 | 1972 | специальное | на проект кап.ремонт |
| 2 | Магазин |  | 1 | площадь торгового зала, 18 м2 |  |  |  | отдельное | 162 |  | приспособленное | - |

### 5.2.1 Система здравоохранения

Существующее положение

На территории муниципального образования учреждения здравоохранения представлены: Победимской врачебной амбулаторией на 5 койко-мест в п. Победим, фельдшерско-акушерскими пунктами в п. Дружба и п. Зеленый. Ранее действующий ФАП в с. Колпаково закрыт в 2012 году. Учреждения здравоохранения характеризуются высоким процентом износа оборудования.

Расчет  обеспеченности

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование.

Проектные предложения

- капитальный ремонт врачебной амбулатории в п. Победим;

- капитальный ремонт ФАП в п. Дружба;

- капитальный ремонт ФАП в п. Зеленый;

- строительство ФАП в с.Колпаково..

### 5.2.2 Образование

Существующее положение

Образовательные учреждения в Победимском сельсовете представлены: Победимской средней школой (п. Победим), Дружбинской общеобразовательной школой (п. Дружба) и одним дошкольным образовательным учреждением детским садом «Ромашка» (п. Победим).  Детский сад рассчитан на 90 мест, загружен на 45%. Детское дошкольное учреждение посещают дети из п. Победим.

Вместимость школы (с 1 по 11 класс) в п. Победим составляет 320 мест, фактическая загруженность равна 50%. Вместимость школы (с 1 по 9 класс) в п. Дружба составляет 55 мест, школа загружена на 76%. Школу в п. Победим посещают школьники с 1 по 11 класс из населенных пунктов: Победим, Зеленый, Колпаково, с 10 по 11 класс - из п. Дружба, Доставка учеников из п. Зеленый, п. Дружба и с. Колпаково осуществляется школьным автобусом.

Расчет  обеспеченности

Расчёт нормативного количества мест в детских дошкольных учреждениях:

В п. Победим по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 73 чел.

85% от 73 дошкольников = 62 места

В п. Дружба по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 42 чел.

85% от 42 дошкольников = 36 мест

В п. Зеленый по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет –41 чел.

85% от 41 дошкольника = 35 мест

Расчёт нормативного количества мест в образовательных школах:

В п. Дружба по демографическому прогнозу: детей 7-15лет –55 чел.

100% от 55 учащихся = 55 мест (в 1 смену)

В п. Победим (с учетом школьников п. Зеленый, с. Колпаково и старшеклассников из п. Дружба)

по демографическому прогнозу: детей 7-15лет = 164, 16-17 лет = 34

100% от 164 учащихся + 75% от 33 учащихся (25) = 188 мест (в 1 смену)

Расчет обеспеченности местами в образовательных учреждениях на расчетный срок позволил выявить:

- достаточную обеспеченность местами в МБОУ «Дружбинская ООШ»;

- излишнюю обеспеченность местами в МБОУ «Победимская СОШ»;

- излишнюю обеспеченность местами в МКДОУ детский сад «Ромашка»;

- отсутствие детских дошкольных учреждение в п. Дружба и п. Зеленый.

Проектное предложение

- строительство детского сада на 36 мест в п. Дружба;

- капитальный ремонт школы в п. Победим;

- капитальный ремонт детского сада в п. Победим;

- капитальный ремонт школы в п. Дружба;

- строительство Детского сада с начальной школой в п.Зеленый;

- реконструкция Школы в существующем (недействующем) здании с группой дошкольной подготовки в с.Колпаково.

### 5.2.3 Культура

Существующее положение

На территории муниципального образования в сфере культуры действуют: 1 Дом культуры и библиотека, 3 клуба.

Вместимость Дома культуры в п. Победим составляет 200 мест, вместимость клуба в п. Дружба – 100 мест, в п. Зеленый – 80 мест, в с. Колпаково – 60 мест.

Библиотечный фонд составляет 14 тыс. экземпляров, библиотека находиться в здании СДК п. Победим.

Расчет  обеспеченности

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость Домов культуры составляет 80 мест на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 1738 человек. Рассчитанная потребность составит – 139 мест.

Проектное предложение

В целях развития сети учреждений культуры генеральным планом рекомендовано:

- капитальный ремонт СДК в п. Победим;

- капитальный ремонт клуба в п. Дружба;

- капитальный ремонт клуба в п. Зеленый;

- капитальный ремонт клуба в с. Колпаково;

- строительство часовни в с. Колпаково;

- строительство часовни в п. Победим;

- капитальный ремонт Мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) в п. Победим;

- капитальный ремонт Памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) в п. Дружба;

- капитальный ремонт Памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) в п. Зеленый;

капитальный ремонт Памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) в с. Колпаково.

### 5.2.4 Физическая культура и спорт

Существующее положение

Из учреждений физической культуры и спорта действуют: школьный спортивный зал и стадион в п. Победим, так же находящийся на школьной территории. Объекты физической культуры и спорта общего пользования развиты слабо.

Проектное предложение

Для развития физической культуры и спорта необходимо строительство дополнительных объектов физической культуры и спорта на территории МО Победимский сельсовет. Рекомендовано:

- строительство спортивных площадок в п. Зеленый и с. Колпаково;

- строительство школьного стадиона в п. Дружба.

### 5.2.5 Торговля, бытовое обслуживание и общественное питание

Существующее положение

В населенных пунктах действуют 13 объектов торговли, общая площадь торговых залов составляет 420 м2. В сфере бытового обслуживания действует парикмахерская в п. Победим. Бытовое обслуживание население развито слабо – услуги в данной сфере оказывают преимущественно «на дому». В сфере общественного питания действующих предприятий не отмечено, массовые мероприятия, требующие предоставления услуг питания проводятся в ведомственной столовой (вместимость 60 посадочных мест) ОАО «Племрепродуктор «Чистюньский».

Расчет  обеспеченности

Предприятия торговли (норматив по СП 42.13330.2011 равен 434 м2 площади торгового зала на 1000 человек)

п. Победим – необходимо порядка 328,5 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 300 м2 площади торгового зала

п. Дружба – необходимо порядка 188,3 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 77 м2 площади торгового зала

п. Зеленый – необходимо порядка 144 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 25 м2 площади торгового зала

с. Колпаково – необходимо порядка 93,3 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 18 м2 площади торгового зала

Предприятия общественного питания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 20 посадочных мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 1738 человек. Рассчитанная потребность составит – 35 посадочных мест.

Предприятия бытового обслуживания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 7 рабочих мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 1738 человек. Рассчитанная потребность составит – 12 рабочих мест.

Расчет обеспеченности предприятиями сферы услуг на расчетный срок позволил выявить:

- дефицит торговых площадей во всех населенных пунктах;

- недостаток предприятий бытового обслуживания населения;

- отсутствие предприятий общественного питания.

Проектное предложение

- строительство магазина в п. Победим (требуется 28,5 м2 торговых площадей);

- строительство 2 магазинов в п. Дружба (требуется 111,3 м2 торговых площадей);

- строительство магазина в п. Зеленый (требуется 89 м2 торговых площадей),

- реконструкция магазина в п. Зеленый (по ул. Московская, 3) (площадь торгового зала 30 м2);

- строительство магазина в с. Колпаково (требуется 75,3 м2 торговых площадей);

- реконструкция столовой в п. Победим;

- строительство предприятия бытового обслуживания на 2 рабочих места в п. Дружба;

- строительство предприятия бытового обслуживания на 2 рабочих места в п. Зеленый.

## 5.3 Зона рекреационного назначения

В настоящее время рекреационная отрасль и сфера услуг на территории МО Победимский сельсовет не получили должного развития. Рекреационные ресурсы территории описаны в разделе 2.7. Среди видов рекреации для летнего периода возможны: купание, пешие и конные прогулки. Зимой: катание на лыжах и коньках и т.д.

Проектные предложения:

- строительство рекреационной зоны на озере Широкое в с.Колпаково;

- строительство рекреационной зоны на пруду в п.Дружба;

- строительство рекреационной зоны на пруду в п. Зеленый;

- строительство рекреационной зоны на пруду в п.Степной.

## 5.4 Жилая зона

Существующее положение

Жилой фонд МО Победимский сельсовет представлен 475 домами усадебного типа и 2 малоэтажными многоквартирными домами. Суммарная площадь жилого фонда муниципального образования составляет 29220 м2, из них 816 м2 – жилая площадь 2 многоквартирных малоэтажных домов. Многоэтажная жилая застройка представлена только в административном центре (п. Победим).

Весь усадебный жилой фонд МО находится в частной собственности. Весь объем строительства осуществляется частными лицами.

Характеристика существующего жилого фонда населенных пунктов МО Победимский сельсовет отражена в таблице №12.

Суммарная площадь жилого фонда п. Победим (по состоянию на 2013 г.) составляет 16865 м2. При численности населения в 706 человек средняя обеспеченность жилой площадью составляет 23,8 м2 на 1 человека. По типу застройки в структуре жилого фонда преобладают дома усадебного типа. При этом более 67% – это одноквартирные жилые дома (49,2% от общей площади жилой застройки), 28% – двухквартирные дома (36,5% от общей площади жилой застройки), практически 5% от общего количества жилых домов – это 4 трехквартирных (4,6% от общей площади жилой застройки) и 6 четырехквартирных и более (4,9% от общей площади жилой застройки) жилых дома усадебного типа.

Малоэтажная многоквартирная застройка представлена 2 многоквартирными двухэтажными домами, их общая жилая площадь составляет 816 м2, что составляет 4,8% от общей площади жилой застройки.

Жилой фонд п. Дружба представлен 111 домами усадебного типа, с общей площадью – 4041 м2. При численности населения в 397 человек средняя обеспеченность жилой площадью составляет 10,2 м2 на 1 человека, что значительно меньше нормативных требований. По типу застройки в структуре жилого фонда преобладают одноквартирные жилые дома (56,9% от общей площади жилой застройки), 35% – это двухквартирные жилые дома (35,7% от общей площади жилой застройки), 1% – 1 многоквартирный одноэтажный дом (7,4% от общей площади жилой застройки).

Жилой фонд МО Победимский сельсовет                                  Таблица №12

| Вид застройки | Sобщ, м2 | домов | % от Sобщ |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Победим |  |  |  |
| Усадебная застройка, всего | 16049 | 211 | 95,2 |
| в т.ч.: одноквартирные | 8300 | 142 | 49,2 |
| двухквартирные | 6150 | 59 | 36,5 |
| трехквартирные | 780 | 4 | 4,6 |
| четырехквартирные и более | 819 | 6 | 4,9 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка, всего | 816 | 2 | 4,8 |
| в т.ч.: многоквартирные, 2-х этаж. | 816 | 2 | 4,8 |
| Итого | 16865 | 213 | 100 |
| п. Дружба |  |  |  |
| Усадебная застройка | 4041 | 111 | 100 |
| в т.ч.: одноквартирные | 2300 | 71 | 56,9 |
| двухквартирные | 1441 | 39 | 35,7 |
| четырехквартирные и более | 300 | 1 | 7,4 |
| Итого | 4041 | 111 | 100 |
| п. Зеленый |  |  |  |
| Усадебная застройка | 5034 | 87 | 100 |
| в т.ч.: одноквартирные | 2800 | 65 | 55,6 |
| двухквартирные | 1810 | 19 | 36,0 |
| трехквартирные | 247 | 2 | 4,9 |
| четырехквартирные и более | 177 | 1 | 3,5 |
| Итого | 5034 | 87 | 100 |
| с. Колпаково |  |  |  |
| Усадебная застройка | 3280 | 66 | 100 |
| в т.ч.: одноквартирные | 2200 | 56 | 67,1 |
| двухквартирные | 846 | 8 | 25,8 |
| трехквартирные | 234 | 2 | 7,1 |
| Итого | 3280 | 66 | 100 |
| п. Степной |  |  |  |
| Усадебная застройка | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 |

Жилой фонд п. Зеленый составляет 5034 м2 и представлен 87 домами усадебного типа. При численности населения в 310 человек средняя обеспеченность жилой площадью составляет 16,2 м2 на 1 человека, что ниже нормативных требований. По типу застройки в структуре жилого фонда преобладают одноквартирные жилые дома, составляя 74,7% общего числа домов, или 56,9% от общей площади жилой застройки. 21,8% – это двухквартирные жилые дома (36,0% от общей площади жилой застройки),  2,3% – 2 трехквартирных жилых дома (4,6% от общей площади жилой застройки), 1,2% – 1 многоквартирный одноэтажный дом (3,5% от общей площади жилой застройки).

Жилой фонд с. Колпаково состоит из 66 домов усадебного типа, с общей площадью – 3280 м2. При численности населения в 200 человек – средняя обеспеченность жилой площадью составляет 16,4 м2 на 1 человека. По типу застройки в структуре жилого фонда – 85% одноквартирные жилые дома (64,7% от общей площади жилой застройки), 12% – это двухквартирные жилые дома (25,8% от общей площади жилой застройки), 3% – это 2 трехквартирных жилых дома (7,1% от общей площади жилой застройки).

По данным Администрации МО Победимский сельсовет, в пределах населенного пункта п. Степной жилых домов не зарегистрировано.

Весь существующий жилой фонд муниципального образования характеризуется, как действующий, в настоящее время ветхих и аварийных жилых домов – не зарегистрировано. Подавляющая часть жилых зданий характеризуется физическим износом 40-60%.

Расчет обеспеченности

В целях обеспечения населения жилым фондом, с учетом: проектного роста численности жителей, выноса жилых домов из СЗЗ, необходимостью увеличения средней обеспеченности жилой площади до нормативных требований (20 м2) в пределах расчетного срока, проектом предлагается строительство и реконструкция жилой площади  (табл. 13).

Расчёт объёмов жилищного строительства

МО Победимский сельсовет                                                        Таблица №13

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.13 г. | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчётный срок 2014-2034 гг. |
| п. Победим |  |  |  |  |
| Население | чел | 706 | 722 прирост 16 | 757 прирост 51 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 211/16049 | 216/16349 | 228/17125 |
| Расчётное количество домов в секционной застройке | дом/м2 | 2/816 | 2/816 | 2/816 |
| Убыль жилого фонда (вынос из СЗЗ и полосы отвода ж.д.) | дом | - | - | 28 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 211/16049 2/816 | 211/16049 2/816 | 183/14425 2/816 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ и полосы отвода ж.д. | дом/м2 | - - | 5/300 - | 17/1020 28/1680 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 23,8 | 23,7 | 23,7 |
| п. Дружба |  |  |  |  |
| Население | чел | 397 | 410 прирост 13 | 434 прирост 37 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 111/4041 | 115/4281 | 123/8680 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 11 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 111/4041 | 111/4041 | 100/3641 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - - | 4/240 - | 12/720 11/660 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 3659 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 10,2 | 10,4 | 20 |
| п. Зеленый |  |  |  |  |
| Население | чел | 310 | 311 прирост 1 | 332 прирост 22 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 87/5034 | 87/5034 | 94/6640 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 2 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 87/5034 | 87/5034 | 85/4950 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - - | - - | 7/420 2/120 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | 20 | 1150 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 16,2 | 16,2 | 20 |
| с. Колпаково |  |  |  |  |
| Население | чел | 200 | 205 прирост 5 | 215 прирост 15 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 66/3280 | 67/3340 | 71/4300 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 1 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 66/3280 | 66/3280 | 65/3230 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - - | 1/60 - | 5/300 1/60 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | 40 | 710 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 16,4 | 16,4 | 20 |

Расчет обеспеченности населения жилым фондом позволил выявить:

- достаточную обеспеченность м2 на человека в п. Победим, обусловленное наличием пустующих жилых домов;

- недостаточную обеспеченность м2 на человека в п. Зеленый и с. Колпаково;

- значительный недостаток площади жилых помещений в п. Дружба.

Для обеспечения нормативных требований о размерах жилой площади необходимо проведение реконструкции существующих  жилых домов.

Проектное предложение

В соответствии с расчетом обеспеченности жилым фондом генеральным планом предусмотрено:

под рост численности населения

В п. Победим, на первую очередь жилищного строительства (2014-2019 гг.) резервирование 5 участков, на вторую очередь (2020-2034 гг.) – резервирование 12 участков под индивидуальное жилищное строительство.

В п. Дружба, на первую очередь жилищного строительства (2014-2019 гг.) резервирование 4 участков, на вторую очередь (2020-2034 гг.) – резервирование 8 участков под индивидуальное жилищное строительство.

В п. Зеленый, на первую очередь жилищного строительства (2014-2019 гг.) – уплотнение существующей жилой застройки, на вторую очередь (2020-2034 гг.) – резервирование 7 участков под индивидуальное жилищное строительство.

В с. Колпаково, на первую очередь жилищного строительства (2014-2019 гг.) резервирование 1 участка, на вторую очередь (2020-2034 гг.) – резервирование 4 участков под индивидуальное жилищное строительство.

под вынос жилых домов из санитарно-защитных зон и полосы отвода железной дороги

В п. Победим – резервирование 28 участков под индивидуальное жилищное строительство.

В п. Дружба – резервирование 11 участков под индивидуальное жилищное строительство.

В п. Зеленый – резервирование 2 участков под индивидуальное жилищное строительство.

В с. Колпаково – резервирование 1 участка под индивидуальное жилищное строительство.

## 5.5 Инженерная инфраструктура.

### 5.5.1 Теплоснабжение.

В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий – печное, водяное и от групповых котельных (школы, детские сады). На расчетный срок предусмотрено строительство жилой усадебной застройки – отопление местное печное. В перспективе планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и перевод существующих источников тепла на газовое топливо.

Раздел теплоснабжения выполнен в соответствии следующих нормативных документов: СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова.

В Победимском сельсовете присутствует централизованное теплоснабжение жилых домов. Всего отапливается от котельной 55 домов от местной котельной (п.Победим). Угольные котельные отапливают в основном социально значимые объекты (школы, больницы и тд.). Перечень котельных и отапливаемых зданий приведен в таблице № 14.

Таблица №14

| № п/п | Наименование | Место расположения | Отапливаемые здания | Тип топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | п.Победим | Жилые дома -55 Детский сад Клуб Магазин | Уголь |
| 2 | Котельная №2 | п.Победим | Победимская СОШ | Уголь |
| 3 | Котельная №1 | п.Дружба | Школа ФАП | Уголь |
| 4 | Котельная №2 | п.Дружба | Дом Культуры | Уголь |
| 5 | Котельная №1 | с.Колпаково | Школа | Уголь |

Износ оборудования котельных на сегодняшний день составляет 20-30%

Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 4900 м.

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по населенным пунктам представлен в таблице № 15.

Потребление тепла на отопление,

ГВС и производственные нужды                                  Таблица № 15

| № по генплану | Наименование объекта | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Победим | 12,216 | 0,083 | - | 12,300 |
| 2 | п. Дружба | 3,474 | 0,048 | - | 3,522 |
| 3 | с.Колпаково | 2,032 | 0,024 | - | 2,056 |
| 4 | п.Зеленый | 3,626 | 0,026 | - | 3,652 |
|  | ИТОГО | 21,348 | 0,181 | - | 21,53 |

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по группам потребления представлен в таблице № 3 Приложения 1

### 5.5.2 Газоснабжение.

На сегодняшний день в Победимском сельсовете организованно поквартирное газоснабжение пропанобутановой смесью (СУГ) поставляемой в баллонах.

Сведения о газифицированных домах представлены в таблице №16

Сведения о газификации домов СУГ                               Таблица №16

| Классификация | Количество домов | Площадь домов | Количество прожи-вающих человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Дома с печным отоплением без водопровода, без канализации с газовыми плитами | 183 | 9100 | 501 |
| Дома с печным отоплением с водопроводом без канализации с газовыми плитами | 177 | 9304 | 514 |
| Дома с печным отоплением с водопроводом, с канализацией, без ванны или душа, с газовыми плитами | 174 | 8701 | 316 |
| Дома с печным отоплением с водопроводом, с канализацией, с ванной или душем, с газовыми плитами | 12 | 750 | 32 |
| Дома с центральным отоплением с водопроводом, с канализацией, без ванны или душа, с газовыми плитами | 51 | 3275 | 119 |
| Дома с центральным отоплением с водопроводом, с канализацией, с ванной или душем, с газовыми плитами | 9 | 743 | 30 |
| ИТОГО | 606 | 31873 | 1512 |

Годовой расход СУГ (сжиженного углеводородного газа) на пищеприготовление, поставляемого в баллонах составит:

QΣ = 1512чел*3850 МДж /(48МДж/м3) = 121,275 тыс. м3/год

где 1512 – общее количество человек, потребляющих газ для пищеприготовления;

3850 МДж - Норма расхода теплоты на 1 человека в год

48 МДж –Низшая теплота сгорания СУГ

В настоящее время газоснабжение природным газом населенных пунктов Побединского сс. отсутствует.

Проектные предложения

Газоснабжение МО Победимский сельсовет природным газом на расчетный срок предполагается в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края.

Источник газоснабжения – проектируемая ГРС «Топчиха» на магистральном газопроводе, расположенная к северо-востоку от Победимского сс.

В объеме системы газоснабжения Победимского сельсовета предусмотрены:

- Строительство газопровода высокого давления II категории (0,6МПа) от источника газоснабжения  до ГГРП, расположенного в юго-восточной части п.Победим, также до п.Дружба, с.Колпаково и п.Зеленый. Строительство (установка) головного газорегуляторного пункта (ГГРП), понижающего давление газа до среднего (до 0,3 МПа)  - в вышеперечисленных населенных пунктах.

- Строительство внутрипоселковых газовых сетей среднего давления до газорегуляторных пунктов ГРПШ, понижающих давление газа до низкого (0,0022 МПа).

- Строительство (установка) ГРПШ (6 шт. – п.Победим, 5 шт. 
- в п.Дружба, 4 шт. –в с.Колпаково, 2шт.- в п.Зеленый), понижающих давление газа до низкого (0,0022 МПа).

- Строительство и устройство ГРУ (газорегуляторных установок) на отопительных котельных в следующих населенных пунктах: п.Победим -2 шт, с.Колпаково – 1 шт.

- Строительство  газораспределительных сетей низкого давления.

Расположение элементов системы газоснабжения (газопроводы, ГГРП, ГРПШ) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры, материал и способы прокладки газовых сетей (надземные, подземные)  определяются на стадии разработки проектной документации. При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ. Расходы газа по на селенным пунктам приведены в таблице №17.

Расходы газа по населенным пунктам                       Таблица №17

| Населенный пункт | № ГРП | Расход газа, максимальный часовой, м3/ч | Расчетный годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Победим | ГРП1 | 66,7 | 167,84 |
|  | ГРП2 | 46,1 | 116,01 |
|  | ГРП3 | 131,2 | 330,15 |
|  | ГРП4 | 677,9 | 1705,87 |
|  | ГРП5 | 396,89 | 998,73 |
|  | ГРП6 | 812,5 | 2044,58 |
|  | ГРУ1 | 252 | 634,13 |
|  | ГРУ2 | 206,7 | 520,14 |
|  | ИТОГО | 2392 | 6019,23 |
| п.Дружба | ГРП1 | 419,2 | 1054,88 |
|  | ГРП2 | 72,6 | 182,69 |
|  | ГРП3 | 155,7 | 391,81 |
|  | ГРП4 | 64,2 | 161,55 |
|  | ГРП5 | 113,1 | 284,61 |
|  | ИТОГО | 766,1 | 1927,81 |
| с.Колпаково | ГРП1 | 64,4 | 162,056 |
|  | ГРП2 | 94,1 | 236,79 |
|  | ГРП3 | 45,1 | 113,49 |
|  | ГРП4 | 98,8 | 248,62 |
|  | ГРП5 | 81 | 203,83 |
|  | ИТОГО | 484,6 | 1219,47 |
| п.Зеленый | ГРП1 | 147,4 | 1893,59 |
|  | ГРП2 | 605,1 | 370,92 |
|  | ИТОГО | 752,5 | 1522,67 |
| Победимский сс | ИТОГО | 4395,2 | 11060,081 |

Изменение количества и мощности потребителей, а также изменение трассы газопровода могут быть внесены разработчиком проектной документации (на стадии ее разработки) и должны быть согласованы с заказчиком и всеми заинтересованными организациями в установленном порядке согласно действующего законодательства.

Для жилой застройки (частный сектор, многоквартирные дома) предусмотрена поквартирная газификация. Для административных и общественных зданий имеющих печное отопление (местные котельные) предусмотрен их перевод на газообразное топливо. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Поквартирная газификация многоквартирных домов, отапливаемых децентрализовано, предполагает расход газа на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

При полной газификации Победимского сс. (на расчетный срок) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 11060,08 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа – 4395,2 м3/ч.

Расход газа Победимским СС                                                 Таблица №18

| № п/п | Виды потребления | Годовой расход газа, тыс.м3/год | Часовой расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автономное отопление жилых домов и хозяйственно-бытовые нужды | 2134,41 | 848,2 |
| 2. | Нужды соцкультбыта | 3057,43 | 1215,0 |
| 3. | Сельскохозяйственные и производственные предприятия | 5216,50 | 2073 |
|  | ИТОГО | 11060,08 | 4395,2 |

Расходы газа с учетом перспективного строительства

К 2019 году в после мероприятий по газоснабжению с учетом строительства жилых и общественных зданий в Победимском сельсовете расход газа составит 4429,3 м3/ч и 11145,9 тыс. м3/год.

К 2034 году расход газа с учетом перспективного строительства составит 4496,4 м3/ч и 11314,75 тыс. м3/год.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07. Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на  производственные нужды.

Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) предусмотрены не менее 4 м (2 м в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 6 м (3 м в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м (от ограждения в каждую сторону).

### 5.5.3 Водоснабжение и водоотведение.

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение населения осуществляется из существующего кольцевого водопровода   с существующими скважинами и существующими водонапорными башнями. Водопроводные скважины расположены в различных частях села.  Общий суммарный дебит существующих скважин по эксплуатационным данным составляет 89м3/час. Водозаборные сооружения включают в себя:

Водозаборные сооружения включают в себя:

артезианская скважина п.Победим №АБ 137/88- дебит 9м3/час

артезианская скважина  п. Дружба №АБ190/03  -дебит  7м3/час

артезианская скважина п.Дружба  №АБ -27/91 – дебит  7м3/час

артезианская скважина  п.Дружба №АБ-190/87 – дебит  16м3/час

артезианская скважина п. Дружба   №АБ-24/91 – дебит  7м3/час

артезианская скважина свиноферма с. Колпаково №121/84 – дебит 15м3/час

артезианская скажина п. Зеленый  №АБ 23/91 – дебит 7м3/час

артезианская скважина, п. Зеленый  №А3-83 – дебит 10м3/час

артезианская скважина  п. Степной №АБ 26/91- дебит 7м3/час

Вокруг скважин предусмотрены санитарные зоны строгого режима.

Водопроводная сеть трассируется в основном по кольцевой системе. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и непосредственно из водонапорной башни с пользованием запаса воды в водонапорных башнях.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет –181.78м3/сут.     Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

Проектные предложения

Территориальным планом п.Победим  предусматривается на 1-очередь и перспективу  строительство усадебной застройки. Территориальным планом 1-ой очереди и перспективы  предусматривается оборудование  всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.

Ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода, а именно:

- реконструкция водозаборной скважины с башней в п.Победим;

- реконструкция водозаборных скважин с башнями (2 шт.) в п.Дружба;

- реконструкция водозаборных скважин с башнями (2 шт.) в п.Зелёный;

- реконструкция водозаборных скважин с башнями (2 шт.) в с.Колпаково;

- реконструкция 7 км сети водоснабжения в п.Победим;

- реконструкция 6,6 км сети водоснабжения в п.Дружба;

- реконструкция 3,2 км сети водоснабжения в п.Зелёный;

- реконструкция 7 км сети водоснабжения в с.Колпаково;

- строительство 6,4 км сети водоснабжения в п.Победим;

- строительство 704 м сети водоснабжения в п.Дружба;

- строительство 1,2 км сети водоснабжения в п.Зелёный;

строительство 1,3 км сети водоснабжения в с.Колпаково..

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства составляет- 410.7м3/сут, на расчетный срок -436 м3/сут (таблица № 1 Приложения 1) .

Расходы воды на нужды населения подсчитаны в соответствии с принятыми нормами водопотребления,  численностью населения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84 см таблицы №1.

Существующие водозаборные скважины удовлетворяют потребности, поэтому на первую очередь и расчетный срок   дополнительные скважины не потребуются.  Вода из существующих скважин соответствует качеству питьевой воды.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет:

- наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек, Предлагается противопожарные запасы воды для п.Победим хранить  в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается пожарными машинами, которые имеются в п. Победим.

Схема водоснабжения. Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов:

В первом поясе санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории обеспечивающии надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериоло-гических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водоне-проницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

Канализация

Существующее положение

Дома оборудованные  централизованной  бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно - бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Проектные предложения

Территориальным планом на перспективу  предусматривается оборудование существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на поля фильтрации.

На 1-ую очередь и на расчетный срок  предлагается реконструкция полей фильтрации  бытовых сточных вод.

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в п.Победим  на 1-очередь должна составлять 270.06 м3/сут. на расчетный срок должна составлять 285.11 м3/сут.

### 5.5.4 Электроснабжение.

Электроснабжение населенных пунктов Победимского сельсовета осуществляется от Победимской энергосистемы. Источник электроснабжения ПС № 86 "Победим" 110/10 кВ.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом,  согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213 и приложением 15 к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 г №431. Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 0,4кВ. Годовой расход электроэнергии по сельсовету в 2012г. и на расчетный срок  генерального плана приведены в таблице №19.  Расчет электрических нагрузок общественно деловой зоны на срок  генерального плана приведен в таблице №20.

При газификации района должно произойти падение годового потребления электроэнергии жилищно-коммунального. Ожидаемый прирост электрической нагрузки к расчетному сроку будет покрываться по мере роста нагрузок. Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Победимский сельсовет при реализации архитектурно-планировочных проектных предложений предусматривает:

- Использование резерва мощности существующих ТП.

- Строительство новых распределительных сетей напряжением 0,4 кВт.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Таблица №19

| №п/п | Показатели | Единицы измерения | Существующее положение | По проекту на 2019г | По проекту на 2034г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 1613 | 1648 | 1738 |
| 2. | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды | тыс. кВт. час | 1532 | 1690 | 1745 |
| 3. | Максимальная электрическая нагрузка | кВт | 4436 | 4436 | 4436 |

Электрические нагрузки общественно деловой зоны                                Таблица №20

| № п./ Наименование | Общая вместимость расчетная |  |  | Удель-ная нагрузка | Расчет, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совре-менное состояние | Первая очередь (2019г) | Расчетный срок (2034) |  | Совре-менное состояние | Первая очередь (2019г) | Расчетный срок (2034) |
| Детское дошкольное учреждение | 250 | 250 | 250 | 0,46 | 115 | 115 | 115 |
| Школа | 200 | 200 | 200 | 0,25 | 50 | 50 | 50 |
| Магазины продовольственные | 215 | 215 | 215 | 0,23 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Магазины непродовольствен-ные | 274 | 274 | 274 | 0,14 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| Администрация | 1600 | 1600 | 1600 | 0,054 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| Дом культуры | 200 | 200 | 200 | 0,46 | 92 | 92 | 92 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 15 | 15 | 15 | 0,36 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Пождепо | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | Итого: | 532,5 | 537,9 | 537,9 |

Таблица №21

| Тип дома | Кол-во квар-тир | Удельное | Количество домов / квартир |  |  | Расчетная энергия кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2019 | 2034 | 2013 | 2019 | 2034 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе | 1 | 6 | 606/606 | 606/606 | 606/606 | 3636 | 3636 | 3636 |
| Квартиры с электрическими плитами | 1 | 10 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 800 | 800 | 800 |
|  |  |  | ИТОГО |  |  | 4436 | 4436 | 4436 |
|  |  |  | ИТОГО с общественной зоной |  |  | 4703,8 | 4703,8 | 4703,8 |

Электрические нагрузки производства                                                     Таблица №22

| № п./ Наименование | Общая вместимость расчетная |  |  | Расчет, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совре-менное состояние | Первая очередь (2019г) | Расчетный срок (2034) | Современное состояние | Первая очередь (2019г) | Расчетный срок (2034) |
| Ферма КРС | 467голов | 467 голов | 467 голов | 203,8 | 203,8 | 203,8 |
| Котельная | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 |
| Водонапорные башни | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 | 32 |
|  |  |  | Итого: | 267,8 | 267,8 | 267,8 |

### 5.5.5 Связь

Услуги стационарной связи на территории Победимского сельсовета осуществляет Топчихинское отделение Ростелеком. Населенные пункты телефонизированы от автоматических телефонных станций, емкостью 200 шт. Установлено телефонов – 190 шт. Связь между автоматизированными телефонными станциями и абонентами осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи. В сельсовете установлено 5 таксофонов (по 1 в каждом населенном пункте).

На территории населенного пункта услуги связи так же предоставляют три оператора сотовой связи, в п.Победим установлены 2 вышки.

Анализируя существующее состояние системы связи, установлено наличие следующих проблем:

- неравномерность развития инфраструктуры связи: слабая телефонизация малых населенных пунктов;

- существующие кабельные линии связи имеют ограниченный ресурс пропускной способности;

- отсутствие сетей связи в кварталах перспективной жилой застройки.

Проектом предусматривается телефонизация объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. В перспективе обеспечение жилых домов связью интернет (силами жителей населенного пункта).

Согласно действующим нормам телефонной плотности предполагается сохранить существующую автоматическую телефонную станцию с последующей заменой её на цифровую с расширением  до 500 номеров.

## 5.6 Зона транспортной инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура МО Победимский сельсовет представлена сетью автомобильных дорог и Западно-Сибирской железной дорогой. По территории проходит автомобильная дорога федерального значения А-349 «Новосибирск-Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан» и участок Западносибирской железной дороги с остановочным пунктом в п. Победим. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется как по автомобильным, так и по железной дорогам. Территориальная приуроченность к крупным транспортным магистралям является одним из благоприятных факторов развития муниципального образования.

Характеристика автомобильных дорог муниципального образования отражена в таблице №23.

Протяженность автомобильных дорог                                       Таблица №23

| Наименование | Ед. измер. | всего |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог | км | 39 |
| в том числе: |  |  |
| федерального значения | км | 15 |
| местного значения | км | 24 |
| Техническая характеристика |  |  |
| автомобильные дороги с твердым покрытием | км | 15 |
| дороги с грунтовым покрытием | км | 16 |

Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории муниципального образования составляет 144 км, в том числе с твердым покрытием 15 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 10,4%, что значительно ниже, чем в среднем по району (35,4%).

В пределах МО Победимский сельсовет находятся 6 автомобильных мостов (3 из которых приурочены к автомобильной дороге федерального значения А-349) и 2 железнодорожных переезда.

В целях улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств, строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений занимается государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Топчихинское ДРСУ».

Автобусное сообщение по территории развито по 2 маршрутам:

- Топчиха-Победим (через с. Колпаково). Перевозчик - Топчихинское АТП, график движения - вторник, четверг;

- Барнаул-Победим-Зеленый-Дружба-Колпаково. Перевозчик ЧП «Барнаульский», график движения - понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье.

По железной дороге ежедневно проходит пригородный поезд, с остановочным пунктом в п. Победим.

Маршруты общественного транспорта полностью удовлетворяют потребность населения. Для доставки школьников из п. Дружба, п. Зеленый и с. Колпаково организованы 2 школьных маршрута. Транспортные услуги так же оказывает ОАО «ПР «Чистюньский» (транспортировка сотрудников).

Из объектов транспортного обслуживания действуют: ведомственная  автозаправочная станция и станция технического обслуживания, находящиеся на территории производственной зоны в п. Победим.

Проектные решения

- строительство проезжей части улиц в новой жилой застройке (1,4км);

- строительство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог (подъезд к п.Победим 3км, подъезд к п.Зеленый 2,8км, подъезд к с.Колпаково 1,1км);

- строительство (установка) остановочных павильонов в населенных пунктах сельсовета (п.Зеленый, п.Дружба).

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направлений перспективного развития населенного пункта, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». На территории муниципального образования принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главная дорога;

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

- внутриквартальные проезды.

Проектируемые профили улиц отражены на схемах транспортной инфраструктуры.

## 5.7 Зона специального назначения

В настоящее время зона представлена участками следующих объектов спецназначения:

- кладбище у северо-восточной границы п.Победим;

- кладбище на западе от с.Колпаково;

- кладбище на западе от п.Дружба;

- кладбище на западе от п.Зелёный;

- скотомогильник (с захоронением в ямах) у северо-восточной границы п.Победим;

- полигон ТБО у северо-восточной границы п.Победим.

Кладбища соответствуют санитарным нормам.

Полигон ТБО и скотомогильник (с захоронением в ямах) находятся в границах населённого пункта и не соответствуют санитарным требованиям по разрывам до жилой застройки. Поля фильтрации на территории сельсовета существуют, но не оборудованы согласно санитарным нормам, вследствие чего происходит несанкционированный вывоз жидких отходов на необорудованные для этих целей участки, что угрожает экологической обстановке на территории сельсовета (оценка образования, организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов приведена в разделе 5.8.7).

Проектные предложения:

С целью улучшения экологической обстановки в сельсовете в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» предлагаются следующие мероприятия:

- строительство полигона ТБО западнее п.Победим 2га;

- реконструкция полей фильтрации юго-восточнее п.Победим 2га;

- строительство скотомогильника (с захоронением в ямах) западнее п.Победим 0,06га;

- строительство контейнерных площадок для сбора ТБО у с.Колпаково (50м2) и у п.Дружба (50 м2).

## 5.8 Характеристика экологического состояния территории 
МО Победимский сельсовет.

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Победимского сельсовета относятся следующие территории и функциональные объекты (как существующие в настоящее время, так и планируемые на перспективу):

- автомобильные дороги;

- железная дорога

- воздушные линии электропередачи;

- понижающие подстанции;

- производственные и коммунальные территории;

- полигон ТБО и производственных отходов (проектируемый);

- скотомогильник (с захоронением в ямах) (проектируемый);

- кладбище;

- нарушенные территории (карьеры, отвалы и проч.).

### 5.8.1 Оценка состояния атмосферного воздуха.

Для Победимского сельсовета ориентировочные значения фоновых концентраций по основным наиболее распространенным примесям (мг/м3) на существующее положение приняты согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013 г.г.», Санкт-Петербург, 2009 г. и составляют:

- по взвешенным веществам – 0,14 мг/м3;

- по диоксиду азота - 0,056 мг/м3;

- по диоксиду серы - 0,011 мг/м3;

- по оксиду углерода – 1,8 мг/м3;

- по сероводороду - 0,004 мг/м3.

Основными антропогенными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Победимском сельсовете являются:  животноводческие фермы, мастерские, гаражный комплекс, складские территории, лесопереработка.

В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 производственные предприятия Победимского сельсовета можно разделить на следующие классы опасности:

- Объекты I класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны равный 1000 м:

- Скотомогильник (с захоронением в ямах) в п. Победим;

- Несанкционированные свалки.

- Объекты II класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны равный 500 м:

- Полигоны ТБО существующий и проектируемый в п. Победим;

- Предприятия III класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны равный 300 м:

- Лесопереработка в п. Победим;

- Фермы КРС (менее 1200 голов);

- Гаражный комплекс в п. Победим;

- Машинный двор в п. Победим;

- Поля фильтрации в п. Победим;

- Предприятия IV класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны равный 100 м:

- Ферма в п .Зеленый (до 100 голов);

- Газовый участок в п. Победим.

- Объекты V класса, имеющие размер санитарно-защитной зоны равный 50 м:

- Мастерские;

- Склады зерна;

- Кладбища.

Теплоснабжение в Правдинском сельсовете печное. Основным видом топлива является уголь и дрова. Величина санитарно-защитной зоны от котельных малой мощности устанавливается в зависимости от расчетных значений рассеивания выбросов в атмосфере загрязняющих веществ и анализом шумового воздействия.

Основным видом воздействия данных объектов на состояние воздушного бассейна является выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ, тепла и аэрозолей. Основными загрязняющими веществами в составе выбросов являются:

- продукты сгорания твердого топлива в котлоагрегатах - оксиды азота, оксиды углерода и серы, угольная зола, сажа, бенз(а)пирен;

- пыли (угольная, шлака и золы) при хранении, перевалке угля и золошлаковых отходов;

- выхлопные газы автомобилей - оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, углеводороды;

- пыль зерновая в результате пересыпки и очистки зерна;

- пыль металлическая от ремонтных мастерских;

- микроорганизмы, пыль животного происхождения, органические вещества от содержания животных;

- древесная стружка в результате деятельности  лесоперерабатывающего предприятия;

- летучие органические соединения, углеводороды и прочие газообразные и жидкие соединения – при производстве пищевых продуктов, хранении и переливе нефтесодержащих соединений.

Согласно данным обследования на территориях СЗЗ объектов I класса опасности скотомогильника (с захоронением в ямах) и несанкционированных свалок находятся жилые дома с приусадебными участками. В СЗЗ свалок также попадают  водоемы (в п. Степной  - р. Крутиха; в с.Колпаково - р.Криниха; в п.Дружный - пруды и объект рекреации).

На территории СЗЗ  III класса опасности  ( лесопереработка и фермы КРС менее 1200голов) расположены  жилые дома. В СЗЗ ферм в п.Дружба и с.Колпаково попадают водоемы. Для оценки воздействия предприятий на жилую зону в сложившихся условиях необходимо произвести замеры загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на границе с жилой застройкой. В случае не соблюдения нормативов качества атмосферного воздуха и уровней физических воздействий в жилой зоне, необходимо предусмотреть мероприятия по сокращению вредных факторов

Для автодорог устанавливаются санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

По территории МО Победимский сельсовет проходит автомобильная дорога федерального значения А-349 «Новосибирск - Барнаул - Рубцовск - граница Республики Казахстан» и железнодорожная ветка Западносибирской железной дороги с остановочным пунктом в п. Победим. Жилая застройка ст. Победим  располагается на расстоянии от 30 м до 100 м от линии железнодорожного полотна. Согласно п. 2.2 рекомендаций ОСН 3.02.01-97 «железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от красной линии до оси крайнего пути».

В условиях сложившегося положения высока вероятность негативного воздействия проезжающего железнодорожного транспорта на прилегающую жилую зону. Это происходит в результате выброса вредных веществ, как подвижного состава, так и многочисленных производственных и подсобных предприятий, обслуживающих перевозочный процесс. При этом происходит существенное загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы. Кроме того, железнодорожный транспорт создаёт шумовое, тепловое загрязнение для среды обитания и человека.

Контроль источников выбросов в атмосферу на территории Победимскского сельсовета не ведется.

Зона влияния выбросов производственных предприятий и котельных не должна выходить за границы размеров санитарно-защитных зон. Максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам на границе СЗЗ не должны превышать величин соответствующих предельно-допустимым концентрациям.

### 5.8.2 Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории

Грунтовые воды на территории района в зависимости от рельефа находятся на различной глубине. На положительных формах рельефа залегают на глубине 15-20 м. По днищам логов, где располагаются гидроморфные почвы, грунтовые воды залегают на глубине 1,5-2 м. В понижениях и западинах днищ, логов, долин и пойм рек грунтовые воды залегают на небольшой глубине (0,5-1 м) и очень часто выходят на поверхность. Грунтовые воды пресные.

По сравнению с поверхностными водами подземные воды обладают более высоким качеством и, как правило, удовлетворяют требованиям для хозяйственно-питьевого водоснабжения без очистки и предварительной подготовки.

Питание водоносный горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка в эрозионную сеть и смежные водоносные горизонты.

В качестве источников водоснабжения в Победимском сельсовете служат подземные воды артезианских скважин. Водоносный горизонт используется для водоснабжения жителей населенных пунктов сельсовета.

Водозаборы МУП «Победимские водопроводные сети» представлены девятью скважинами, расположенными в п. Победим, в п. Зеленый, п.Дружба и с.Колпаково Топчихинского района Алтайского края.

Контроль качества подземных источников водоснабжения осуществляет ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае». В соответствии с представленными результатами анализов проб воды, выполненных 10 августа 2012  года подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Уровень радиационного загрязнения на источниках водоснабжение не отмечался.

В результате хозяйственной и производственной деятельности на территории сельсовета образуются: хозяйственно-бытовые, производственные и ливневые стоки.

Поверхностный сток, оказывающий влияние на состояние почвенного покрова, поверхностных и подземных вод прилегающих территорий, как правило, формируется за счет дождевых, талых и поливомоечных вод. Основными факторами, определяющими объем стока, являются интенсивность выпадения атмосферных осадков, площадь территории водосборного бассейна, рельеф местности, вид покрытия территории. Концентрация основных примесей в дождевом стоке зависит от гидрометеорологических параметров выпадающих осадков (продолжительности и интенсивности дождя), а также наличия источников его загрязнения (площадок хранения отходов, угля и шлака). Многообразие факторов влияющих на формирование стока, обуславливает значительное колебание его состава.

Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки.

### 5.8.3 Оценка состояния водных объектов

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования развита слабо. Из водных объектов повсеместно имеются пруды и ручьи, которые носят сезонный характер, действуют только в момент таяния снегов.

По южной границе МО протекают реки Чистюнька и Алей. По северной части МО протекает река Крутиха – приток реки Большая Калманка. В с. Колпаково находятся наиболее крупные озера Топчихинского района  - оз. Широкое и оз. Старица. Питание у рек дождевое, снеговое и грунтовое.

Водозабор из поверхностных водных объектов не осуществляется. В качестве источника водоснабжения служат подземные воды артезианских скважин.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации для всех водных объектов в границах поселения устанавливаются прибрежные и водоохраные зоны.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ ширина ВЗ и ПЗП устанавливается для рек от среднемноголетнего уреза воды в летний период в зависимости от их длины от истока до устья. Длина р. Чистюнька составляет 22 км, длина р. Крутиха – 39 км, ширина водоохраных зон составляет 100 м соответственно. Ширина водоохранных зон прудов, озер составляет 50 м.

В границах этих зон должен поддерживаться специальный режим в целях предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод и заиления водных объектов.

В пределах прибрежных полос рек запрещается распашка, выпас и организация летних лагерей скота, применение ядохимикатов и загрязнений.

В настоящее время в непосредственной близости к р. Криниха с.Колпаково, п.Степной и к пруду  п.Дружный организованы несанкционированные свалки бытовых отходов.  В с.Колпаково между р.Винный и притоком р. Криниха находится ферма КРС.  В связи с этим высока вероятность попадания загрязняющих веществ в водные объекты с ливневыми и талыми водами. Оценка санитарного состояния пруда не проводилась.

Строительство новых и расширение действующих производственных предприятий в водоохранных зонах не намечается.

### 5.8.4 Оценка состояния почв

Территория Победимского сельсовета представляет собой возвышенную слабонаклонную аккумулятивно-эрозионную равнину.

Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска).

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В существующих условиях прямое и непосредственное воздействие производственных объектов и транспорта на почву может происходить через выбросы дымовых труб, выхлопы автомобилей, неорганизованном хранение топлива, захламлении отходами. Анализ исследования почв не проводился.

Также негативное влияние на почвенный покров оказывает места складирования твердых и жидких бытовых отходов.

Твердые бытовые отходы в Победимском сельсовете складируются на несанкционированных свалках и полигоне ТБО. В п. Победим полигон ТБО является санкционированным (узаконенным) на основании санитарно-эпидемиологического заключения № 22 АК07 000 Т 000061.10.09   от 16.10.2009г и свидетельства о государственной регистрации права №22-22-34/001/2011-756. Но его расположение в настоящее время не соответствует нормам: расстояние до ближайших жилых домов – 350м (при СЗЗ 500м).

На территории с. Победимский имеется несколько свалок ТБО. Складирование отходов от п. Дружба организовано на расстоянии 670м м в западном  направлении, в п. Победим  полигон организованна на расстоянии 350м от жилых домов и 150м от границы села. В с. Колпаково складирование отходов организованно на расстоянии 550м в западном направлении от села,  в непосредственной близости к р. Криниха. Отходы складируются без соблюдения каких-либо норм. Также на окраине п. Победим, с восточной стороны на расстоянии 300м от жилой зоны располагается скотомогильник (с захоронением в ямах). Складирование отходов в необорудованных местах хранения, а также захламление территории общего пользование негативно сказывается на состоянии почвенного покрова, поверхностных и подземных вод. Загрязняющие вещества вымываются ливневыми стоками и попадают на прилегающую территорию и далее в подземные водные горизонты.

Источником загрязнения почвы на территории, прилегающей к свалке ТБО, могут являться вредные вещества, развевающиеся со свалки и осаждающиеся на почву. Анализ почвы этих территорий не проводится.

Загрязнение почвы тяжелыми металлами, нитритами, нитратами, цианидами, мышьяком и другими вредными веществами возможно при их выщелачивании из отходов и фильтрации их в грунты и грунтовые воды.

Места размещение биологических отходов опасны бактериальным заражением и распространением вирусов сибирской язвы. Контроль влияния скотомогильника (с захоронением в ямах), расположенного на северо-восточной окраине п.Победим, на прилегающую территорию не производится.

Важное значение для сохранения почвенного покрова имеет рекультивация (восстановление) нарушенных земель. Прокладка новых трасс инженерных коммуникаций сопровождается нарушением естественного почвенного покрова, что приводит к развитию водной и ветровой эрозии.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Основными видами нарушений при прокладке инженерных коммуникаций являются рытье траншей, поверхностные нарушения, возникающие в процессе строительных работ и при движении транспорта.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы.

Нарушенные в результате строительства земли, занятые лугом и древесно-кустарниковой растительностью, необходимо перепахать на глубину 15 см и засеять многолетними травами, хорошо растущими в регионе.

Перед началом строительства площадочных сооружений необходимо выполнить срезку плодородного слоя почвы, h = 0,3 м с перемещением её во временный отвал. При строительстве часть плодородной почвы используется для озеленения (посев газонов), а часть для укрепления откосов.

При строительстве подъездных автомобильных дорог плодородный грунт снимается на всю ширину земляного полотна. При завершении строительства часть плодородной земли используется для подсыпки при укреплении откосов насыпи земляного полотна и обочин засевом трав.

Заметное место в оздоровлении окружающей среды имеют мероприятия по санитарной очистке территории: обязательное оборудование организованных полигонов складирования бытового мусора. Существующие несанкционированные свалки и ликвидируемый полигон ТБО подлежат тщательной санитарно-гигиенической рекультивации.

Рекультивация несанкционированных свалок, которые устраивались и эксплуатировались без выполнения каких-либо требований органов санэпиднадзора и охраны природы требует выполнения большого объема подготовительных работ, а именно:

- проведения комплекса экологических исследований (гидрогеологических, геологических, почвенных, исследования атмосферы, проверки отходов на радиоактивность и т.п.);

- решения вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д.

Рекультивация территорий свалок выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения свалки, решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д. Создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

При проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены требования к рекультивации земель по направлениям их использования.

Заключительным этапом рекультивации мест размещения отходов является проведение работ подтверждающих благоприятную экологическую обстановку на месте рекультивированной территории, определение степени остаточного негативного воздействия территории на окружающую среду и человека.

### 5.8.5 Оценка состояния природных комплексов и растительного покрова

Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры и выполняют в нем определенные, весьма важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную.

Общеизвестно положительное влияние зеленых насаждений на комфортность проживания населения.

В настоящее время площадь зеленых насаждений общего пользования в Победимском сельсовете соответствует нормам, предусмотренным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Растительный и животный мир сельсовета достаточно разнообразен.

### 5.8.6 Оценка влияния физических факторов

Радиационная обстановка сельсовета

Согласно данным ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае» превышение уровней радиационного загрязнения на момент проведения лабораторных испытаний 19.10. 2012 г. на территории Победимского сельсовета не отмечалось. Исследования проводились на удельную активность радионуклидов в питьевой воде из централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Оценка шумового воздействия

Одним из наиболее показательных критериев оценки любой застройки является уровень комфортности пребывания в ней человека, где немаловажная роль принадлежит шумовому режиму. Шумовой режим на территории жилой застройки формируется при активной техногенной деятельности большинства технических средств, наиболее агрессивными из которых являются: потоки автомобильного и железнодорожного транспорта, вертолетные площадки, открытые спортивные сооружения и игровые площадки, производственная и коммунально-бытовая деятельность.

Объектами защиты от источников внешнего шума являются: жилые и общественные здания, спортивные и лечебные учреждения, рекреационные зоны и прилегающие к ним территории.

Защита жилой застройки и общественных зданий от транспортного шума осуществляется по следующим основным направлениям:

– конструктивными и административными методами на источниках шума - регламентация времени, скорости движения транспортного потока и т.д.;

– архитектурно-планировочными и конструктивными методами на пути распространения шума от источника до объекта шумозащиты - применение наружных ограждающих конструкций;

– конструктивно-строительными мероприятиями на объекте, защищаемом от шума - повышение звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций, зданий и сооружений, рациональной внутренней планировкой жилых зданий.

По территории МО Победимский сельсовет проходит автомобильная дорога федерального значения А-349 «Новосибирск-Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан»и железнодорожная ветка Западносибирской железной дороги с остановочным пунктом в п.Победим.

Автодорога федерального значения А-349 проходит на расстоянии  700 м от жилой застройки, что не нарушает установленные нормативы.

Основное негативное воздействие в Победимском сельсовете оказывается железнодорожным транспортом проходящем в непосредственной близости к жилым домам по железнодорожной ветке.

В соответствии с требованиями СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» расчетную точку на площадке групп жилых домов следует намечать на ближайшей к источнику шума границе площадки на высоте 1,5 м от уровня поверхности площадки и на расстоянии 2 м от жилого дома. Расчетные точки выбраны на расстояниях ближайших домов 30 м и 150 м.

Уровни звукового воздействия создаваемой железной дорогой определены согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и СНиП II-12-77 «Нормы проектирования. Защита от шума».

Уровень звука LA,ð в дБА в расчетной точке на территории защищаемого от шума объекта определен по формуле

LA,ð=LA,ý−DLA,ð−DLA,ýð−DLA,,

где LA,ý – шумовая характеристика источника шума в дБА, определяемая согласно пп. 10.3

– 10.6 настоящих норм :

LA,ý - для пассажирский поездов 66 дБА;

LA,ý - для грузовых поездов 75 дБА

При движении на рассматриваемом участке железной дороги нескольких различных поездов (пассажирских, грузовых) шумовую характеристику потока поездов следует определять путем суммирования (по энергии) эквивалентных уровней звука, определенных, при условии движения отдельных поездов, по табл. 5.

Таким образом LA,ý от железной дороги составит 75,5 дБА.

DLA,ð – снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой, определяемое по графику на рис. 26, DLA,ð = 8 и 18 дБА;

DLA,ýð – снижение уровня звука экранами на пути распространения звука в дБА, DLA,ýð = 0;

DLA, – снижение уровня звука полосами зеленых насаждений в дБА, DLA,.

Уровень звука в расчетных точка составит:

- на расстоянии 30 м:

LA,тер = 75,5 – 8 = 67,5 дБА

- на расстоянии 150 м:

LA,тер = 75,5 – 18 = 57,5 дБА

Требуемое снижение уровней звука в расчетной точке LAð,ðв дБА на территории или в помещениях защищаемого от шума объекта определяется по формулам:

DLAð,ð=LA,ð−LAý,.;

где LAý,. – допустимый уровень звука в дБА на территории.

Допустимые уровни шума приняты в соответствии с таблицей 1 СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, составляют в дневное время (7.00-23.00 ч.) – 55 дБА и ночное время (23.00-7.00 ч.) - 45 дБА.

Таким образом, требуемое снижение уровня звука в расчетных точках

- на расстоянии 40 м составит:

∆LAтр, тер = 67,5 – 45 = 22,5 дБА

- на расстоянии 150 м составит:

∆LAтр, тер = 57,5 – 45 = 12,5 дБА

Согласно  полученным данным уровень шума не соответствует установленным нормам СНиП II-12-77 «Защита от шума» Часть II снижение уровня звука экраном составляет от 6 до 24 дБА в зависимости от конструкции экрана, снижение уровня звука полосами зеленых насаждения составляет от 4 до 12 дБА в зависимости от типа растений и от ширины полосы.

Оценка вибрационной обстановки

Рекомендуемые ВСН 2-85 расстояния от железнодорожных линий до жилых зданий 200м для железных дорог 1-й и 2-й категории и 150 м для 3-й и 4-й категории полностью обеспечивают выполнение норм вибрационного воздействия по МГСН 2.04-97.

В настоящее время жилая зона находится на расстояние не превышающем 30-150 м от крайней полосы железной дороги, что значительно меньше рекомендуемого ВСН 2-85. Уровень вибрации ожидается выше нормативных пределов, что негативно может сказаться на проживающих в этих домах население.

### 5.8.7 Оценка образования, организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов

Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Организация сбора и вывоза бытовых отходов остается на достаточно низком уровне.

Складирование ТБО в Победимском сельсовете осуществляется на несанкционированные свалки (за исключением полигона в п. Победим),  что не соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Складирование отходов в п. Степной находится рядом с  р. Крутиха; в с.Колпаково в СЗЗ свалки попадает  р.Криниха и часть зоны жилой застройки. Складирование отходов от п.Дружба организовано на расстоянии 670м м в северо-восточном направлении в СЗЗ свалки попадает пруд и зона рекреации. Складирование отходов производится  без соблюдения каких-либо норм.

В п.Победим на основание постановления № 96 от 25.02.2011г органов санитарно-эпидемиологического надзора,  в 150м по направлению на север от поселка был выделен земельный участок для размещения полигона твердых бытовых отходов. Однако, в настоящее время в связи с расширением застройки расстояние от свалки до ближайшей жилой застройки составляет 350м, что не соответствует установленным нормативам.

Существующие места складирования ТБО образованы без учета требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в которых нормативный размер санитарной защитной зоны для свалок определен не менее 1000 м.

В настоящее время в СЗЗ свалок попадает часть населенных пунктов, пруды и реки, свалки не обустроены в соответствии с санитарными нормами и правилами и эксплуатируются с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора. Размещение полигона в п.Победим не соответствует  нормам СЗЗ.

Несанкционированные или плохо оборудованные свалки представляют собой угрозу для окружающей среды. Отравляющие вещества со свалок могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки и другие водоёмы. Свалка — место обитания крыс, насекомых и других животных, которые могут стать причиной возникновения эпидемий.

В СЗЗ скотомогильника (с захоронением в ямах) расположенного в северо-восточной части п.Победим находится  часть зоны жилой застройки, газовый участок и часть территории свалки. Учитывая то, что на рассматриваемой территории присутствуют фермерские хозяйства, образование отходов от убоя скота неизбежно, при этом санкционированные места их захоронения не определены.

Места захоронения животных являются потенциально опасными объектами и могут являться причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе опасных для человека.

Твердые и жидкие бытовые отходы представляют значительную санитарную опасность и при неорганизованном складировании загрязняют почву, воздух, подземные и поверхностные воды, способствуют размножению мух, создают неблагоприятную обстановку для населения и окружающей среды.

К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых бытовых отходов, относятся сопутствующие неприятные запахи и выбросы газообразных, пылевидных веществ, а также в период временного хранения отходов на площадке, попадание загрязняющих веществ с ливневыми стоками на прилегающую территорию и подземные водные горизонты.

В соответствии с ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» порядок сбора отходов определяется органами местного самоуправления.

В  СЗЗ  полей  фильтрации  расположенных в южной части п.Победим находятся пожарное депо, гаражный сектор.

Поля фильтрации предназначаются для утилизации и очистки сточных вод (без выращивания сельскохозяйственных культур) и представляют собой спланированные карты с незначительным уклоном, разделенные земляными оградительными валиками.  Сточная жидкость, профильтровавшаяся через слой почвы, отводится осушительной сетью в водоем, балку или овраг.

Поля фильтрации являются сооружениями очистки сточных вод с нормативной санитарно-защитной зоной 300 м  с объемом сливаемых сточных вод равным 182м3/сут. (размер СЗЗ взят с перспективой). Сточная вода на поля фильтрации должна поступать после предварительной грубой очистки от примесей.

Проектные предложения по строительству объектов спецназначения приведены выше в разделе 5.7 Зона специального назначения.

В местах размещения полей фильтрации необходимо проведение регулярного контроля негативного воздействия на почву и подземные водные горизонты. Для своевременной оценки влияния полей фильтрации на почву и подземные воды необходимо разработать программу мониторинга полей фильтрации.

Скотомогильники (с захоронением в ямах) для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы) строятся по типовым проектам с разрешения ветеринарной инспекции. Биотермические ямы устраивают на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод (не менее 2,5 м от поверхности почвы при наиболее высоком их стоянии) на расстоянии не менее 1 км от населённых пунктов, водоёмов, колодцев и скотопрогонов. Стены выкладывают водонепроницаемым материалом (кирпичом или просмолёнными брёвнами), дно — бетоном или глиной. Стены биотермической ямы выводят выше уровня земли на 20 см, при этом саму яму плотно закрывают двумя крышками с замками и сооружают вытяжной канал с навесом для защиты от осадков. Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65 С°. Процесс разложения трупов заканчивается за 35—40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста. Биотермические ямы обеспечивают быструю гибель многих микробов. Рекомендуемое место размещения скотомогильника (с захоронением в ямах) обозначено на карте;

По гидрогеологическим условиям для устройства полигона ТБО лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине не менее 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов.

Под полигон отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги и другие территории.

Площадь участка, отводимого под участок компостирования, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15 - 20 лет.

На выбранном под полигон участке выполняются топографическая съемка, изыскательские работы и санитарные исследования.

В санитарно-защитной зоне полигона запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами и правилами.

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния объектов спецназначения.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для улучшения системы сбора и размещения твердых бытовых отходов рекомендуется осуществлять раздельный сбор отходов по видам: металл, стекло, пластик, бумага, мусор и т.д. с последующим вывозом и передачей в пункты приема и переработки данных видов отходов.

## 5.9 Система зональных и объектных ограничений, расположенных на территории МО Победимский сельсовет.

Учитывая рельеф местности, геологическое строение и гидрогеологические условия,  территорию сельсовета можно разделить на участки пригодные и непригодные для строительства.

Градостроительные ограничения на территории поселения обусловлены наличием зон с особыми условиями использования, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий и производственных зон.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- ШЗЗ 75 метров от трассы федерального значения;

- Полоса отвода и шумозащитная зона 100м железной дороги;

- СЗЗ 300 метров от предприятий 3 класса вредности (фермы КРС,  предприятие лесопереработки, гаражный комплекс,  машинный двор).

- СЗЗ 100 метров от предприятий 4 класса вредности (ферма КРС до 1200 голов, газовый участок).

- СЗЗ 50 метров от предприятий 5 класса вредности (мастерские, склады зерна, кладбища).

- прибрежная защитная полоса (50 метров), и водоохранная зона рек (100 метров) и малых речек, ручьев (50 метров), водоохранная зона (50 метров) прудов;

- зона охраны объектов культурного наследия и памятников истории и археологии;

- Коридоры ЛЭП 110кВ, 35кВ -20 метров, 10 кВ-10 метров.

- Зона санитарных ограничений (ЗСО) 3-х поясов от действующих и проектируемых водозаборных скважин;

- СЗЗ действующих сельских кладбищ и ранее законсервированных (50 м);

- СЗЗ полей фильтрации (300 метров), проектируемых и действующих полигонов ТБО (500 м);

- СЗЗ действующих и проектируемых скотомогильников с захоронением в ямах (1000 метров);

- Территории ликвидируемых несанкционированных свалок.

Все ограничения нанесены на «Схему ограничений использования территории. Объекты ГО и ЧС МО Победимский сельсовет»).

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография поселения представлена реками Большая Калманка и Крутиха.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек.

Ширина водоохранной зоны реки Алей установлена в размере 200 м, от р.Чистюнька 100 м и 50м. от малых рек и прудов.

Ширина прибрежной защитной полосы этих рек устанавливается в размере 50 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории предусматривается размещение подземных источников водоснабжения, оборудованных водоочистными сооружениями.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 30 м.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

## 5.10 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории МО Победимский сельсовет. Мероприятия по их предотвращению и борьбе с возможными последствиями.

Территория МО Победимский сельсовет подвержена риску возникновения  чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

### 5.10.1 Риски чрезвычайных ситуаций природного характера.

Риски возникновения снежных заносов. Возникновение зон снежных заносов отмечено на трассе А-349, а так же на дорогах А-349 – п. Победим – п. Дружба и п. Победим – п. Зеленый..

Риски возникновения лесных пожаров. Залесённая территория относится к 3 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Пожарам подвержены мелколиственные (береза, осина) светлохвойные (сосна) породы деревьев. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, создание минерализированных полос).

Риски сейсмичности. Территория Победимского сельсовета находится в зоне несильных сотрясений (7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). Необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

Риски развития русловых процессов. Развитие русловых и оврагообразовательных процессов характерно для долины р. Алей, в зону потенциальной опасности (подтопление) попадает с. Колпаково.

### 5.10.2 Риски чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории района имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (таблица №24).

Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий     Таблица№24

| Наименование | Источник возбудителя инфекции | Пути и факторы передачи инфекции | Меры профилактики и борьбы |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения эпифитотий |  |  |  |
| Колорадский жук |  |  | Протравливание семян, обработка посевов фундицидами |
| Луговой мотылек |  |  |  |
| Риски возникновения эпидемий |  |  |  |
| Сибирская язва | Зооноз | Прямой контакт через кожные покровы (разделка туш больных животных, инфицированная почва) | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний |
| Бешенство | Зооноз | Контакт через кожные покровы (со слюной при укусах больных животных) |  |
| Тулерямия | Зооноз | Прямой контакт через кожные покровы, контактно-бытовой, пищевой, водный, воздушно-пылевой, трансмиссивный |  |
| Клещевой инцефалит | Зооноз | В основном трансмиссивная передача инфекции (покусы клещами) |  |
| Риски возникновения эпизоотий |  |  |  |
| Сибирская язва | Больное животное | Алиментарный (возбудитель проникает в организм из почвы или кормов при повреждении естественных барьеров) | В случае выявления – карантин и санэпидемиологический комплекс мероприятий |
| Бешенство | Больное животное | Контакт через кожные покровы (со слюной при укусах больными животными) |  |

### 5.10.3 Риски техногенного характера.

По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на территории Победимского сельсовета находятся пожароопасные объекты: АЗС, склад ГСМ, объекты хранения и переработки зерна и крупяных культур, лесопилка. При эксплуатации данных объектов необходимо неукоснительно соблюдать отраслевые инструкции по технике безопасности.

В связи с прохождением по территории муниципального образования железной дороги, существует опасность разлива сильнодействующих ядовитых веществ. Так же на территории находятся объекты спецназначения (полигон ТБО, кладбища) являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливается территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

### 5.10.4 Пожарная охрана. Гражданская оборона

На территории МО Победимский сельсовет находится пожарный пост в п. Победим. Подразделение добровольной пожарной охраны (ДПО) организовано на базе администрации МО, и состоит из 3 человек. Пожарный пост оснащен 1 пожарным автомобилем. Оснащение пожарными машинами отвечает нормативным требованиям (нормативное значение 1 машина на 7000 чел).  Основным источником противопожарного водоснабжения являются водонапорные башни. В п. Победим находятся 3 оборудованных пожарных водоема, для забора воды действуют 6 пожарных гидрантов.

Согласно статье 76 123 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Следует отметить, что при возникновении крупных пожаров предусмотрено привлечение пожарной бригады из с. Топчиха.

Согласно данных Администрации МО Победимский сельсовет, в населенных пунктах нет действующих противорадиационных укрытий (ПРУ). Есть необорудованное ПРУ в детском саду п.Победим, которое требует реконструкции и подготовки к укрытию. В случае наступления чрезвычайной ситуации основное население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах).

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.

## 5.11 Характеристика объектов культурного наследия территории

На территории Победимского сельсовета выявлено 12 памятников археологии и 3 памятника истории (Таблица 1 Приложения 1).

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия включают в себя:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или)р его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## 5.12. Анализ муниципально - правовой базы поселения в области землепользования и застройки

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, под размещение объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землёй.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности инвестиций, роста благосостояния жителей поселения являются:

- принятие плана реализации генерального плана поселения;

- координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

- муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

- принятие правил землепользования и застройки поселения;

- муниципальное правовое обеспечение привлечения инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

- разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Учитывая социально-экономическую значимость вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Подготовка и утверждение перечня мероприятий по реализации генерального плана поселения;

- Подготовка и утверждение проекта правил землепользования и застройки поселения;

- Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- Подготовка и утверждение проекта границ населенных пунктов поселения;

- Подготовка и утверждение проекта планировки и межевания территории населенных пунктов.

- Документальное оформление (узаконение) объектов спецназначения

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Улучшение среды обитания в целом – важная проблема развития сельского поселения.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития поселения оно должно представлять собой цельное, комфортное для проживания градостроительное образование со взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием.  Дальнейшее развитие центра, благоустройство села, формирование элементов сельской среды в районах значительного малоэтажного строительства должно отобразить и подчеркнуть статус поселения.

Это позволит усилить привлекательность поселения для потенциальных инвесторов, для удержания в сёлах собственной молодёжи и, в конечном итоге, для повышения уровня проживания всего населения. Темпы развития сельского поселения в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных и местных органов власти в поиске и привлечению средств из федеральных фондов.

Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из основных задач районной и сельской Администраций.

В соответствии с «Положением об отборе экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства»,  утверждённым Правительством РФ, инвестиционные проекты, представляемые для отработки механизмов частно - государственного партнёрства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», должны соответствовать ряду условий, среди которых – наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки применительно к территории, предназначенной для комплексного освоения в рамках инвестиционного проекта.

В свете решения поставленных задач, в генеральном плане выполнен анализ территории, намечены мероприятия по повышению эффективности её использования, что позволяет определить площадки, наиболее привлекательные для освоения.

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития сельского поселения.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Памятники истории и культуры на территории Победимского сельсовета                                                                                Таблица № 1

|  | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет краевого значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крутиха, местонахождение | эпоха камня | Бородаев В.Б., Кунгуров А.Л. | 1979 | Не подлежит опубликованию | Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 2 | Крутиха. Пункт 1, местонахождение | дата не ясна | Бородаев В.Б. | 1979 | Не подлежит опубликованию | Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 3 | Победим 1, курганная группа | дата не ясна | Бородаев В.Б. | 1979 | Не подлежит опубликованию | Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
| 4 | Пограничье, курганный могильник | ранний железный век, эпоха средневековья | Кондрашов А.В. | 2001 | Не подлежит опубликованию |  |
| 5 | Колпаково, одиночный курган | дата не ясна | Кондрашов А.В. | 2001 | Не подлежит опубликованию |  |
| 6 | Криниха 1, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | 2012 | Не подлежит опубликованию |  |
| 7 | Дружба 1, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | 2012 | Не подлежит опубликованию |  |
| 8 | Винный 1, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | 2012 | Не подлежит опубликованию |  |
| 9 | Винный 2, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | 2012 | Не подлежит опубликованию |  |
| 10 | Винный 3, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | 2012 | Не подлежит опубликованию |  |
| 11 | Винный 4, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | 2012 | Не подлежит опубликованию |  |
| 12 | Винный 5, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В., Редников А.А. | 2012 | Не подлежит опубликованию |  |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | Дружба с. | неизвестен | 1967 г. | Дружба пос., Молодежная ул. | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| 14 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | Зеленый пос. | неизвестен | 1975 г. | Зеленый пос., Московская ул. | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| 15 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | Колпаково с. | неизвестен | 1965 г | Колпаково с., Школьная ул. | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |

Расчет водопотребления МО Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края                                                                                                                                                                     Таблица №2

| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления в час наибольшего водопотребления |  |  | Существующене положение на 2013г |  |  |  |  |  | I-ая очередь строительства |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий | холодной | горячей | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды |  |  |  | Кол-во водопотребителей | Расход воды |  |  |  | Кол-во водопотребителей | Расход воды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий расчетный суточный расход, м3/с | общий по нормам | холодной | горячей |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут |  | м3/год | м3/сут | л/сут | л/сут | л/ сут |  | м3/год | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |  | м3/год | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | чел. | 200 | 200 | 0 | 706 | 51538 | 141,2 | 141200 | 141200 | 0 | 722 | 57976,60 | 144,40 | 144,40 | 0,00 | 757 | 60787,10 | 151,4 | 151,4 | 0 |
| 2 | п. Дружба | чел. | 200 | 200 | 0 | 397 | 28981 | 79,4 | 79400 | 79400 | 0 | 410 | 32923,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 434 | 34850,20 | 86,8 | 86,8 | 0 |
| 3 | п. Зеленый | чел. | 200 | 200 | 0 | 310 | 22630 | 62 | 62000 | 62000 | 0 | 311 | 24973,30 | 62,20 | 62,20 | 0,00 | 332 | 26659,60 | 66,4 | 66,4 | 0 |
| 4 | с. Колпаково | чел. | 200 | 200 | 0 | 200 | 14600 | 40 | 40000 | 40000 | 0 | 205 | 16461,50 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 215 | 17264,50 | 43 | 43 | 0 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел. | 200 | 200 | 0 | 1613 | 117749 | 322,6 | 322600 | 322600 | 0 |  | 132334,40 | 329,60 | 329,60 | 0,00 | 1738 | 139561,40 | 347,6 | 347,6 | 0 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | чел. | 16 | 9 | 7 | 76 | 443,84 | 1,216 | 1216 | 15200 | 532 | 78 | 499,29 | 1,24 | 0,70 | 0,54 | 81 | 523,492 | 1,304 | 0,733 | 0,570 |
| 2 | п. Дружба | чел. | 16 | 9 | 7 | 25 | 146 | 0,4 | 400 | 5000 | 175 | 26 | 165,86 | 0,41 | 0,23 | 0,18 | 27 | 175,568 | 0,437 | 0,246 | 0,191 |
| 3 | п. Зеленый | чел. | 16 | 9 | 7 | 4 | 23,36 | 0,064 | 64 | 800 | 28 | 4 | 25,78 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 4 | 27,520 | 0,069 | 0,039 | 0,030 |
| 4 | с. Колпаково | чел. | 16 | 9 | 7 | 2 | 11,68 | 0,032 | 32 | 400 | 14 | 2 | 13,17 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 2 | 13,812 | 0,034 | 0,019 | 0,015 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел. | 16 | 9 | 7 | 107 | 624,88 | 1,712 | 1712 | 21400 | 749 | 110 | 704,10 | 1,75 | 0,99 | 0,77 | 115 | 740,391 | 1,844 | 1,037 | 0,807 |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | чел./20 м2 | 250 | 185 | 65 | 16 | 1460 | 4 | 4000 | 3200 | 1040 | 16 | 1642,40 | 4,09 | 3,03 | 1,06 | 17 | 1722,01 | 4,29 | 3,17 | 1,115 |
| 2 | п. Дружба | чел./20 м2 | 250 | 185 | 65 | 4 | 365 | 1 | 1000 | 800 | 260 | 4 | 414,65 | 1,03 | 0,76 | 0,27 | 4 | 438,92 | 1,09 | 0,81 | 0,284 |
| 3 | п. Зеленый | чел./20 м3 | 250 | 185 | 65 | 2 | 182,5 | 0,5 | 500 | 400 | 130 | 2 | 201,40 | 0,50 | 0,37 | 0,13 | 2 | 215,00 | 0,54 | 0,40 | 0,139 |
| 4 | с. Колпаково | чел./20 м4 | 250 | 185 | 65 | 1 | 91,25 | 0,25 | 250 | 200 | 65 | 1 | 102,88 | 0,26 | 0,19 | 0,07 | 1 | 107,90 | 0,27 | 0,20 | 0,070 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел./20 м2 | 250 | 185 | 65 | 23 | 2098,75 | 5,75 | 5750 | 4600 | 1495 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,608 |
| Производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | чел. | 6700 | 3600 | 3100 | 1 | 2445,5 | 6,7 | 6700 | 200 | 3100 | 1 | 2751,01 | 6,85 | 3,68 | 3,17 | 1 | 2884,37 | 7,18 | 3,86 | 3,324 |
| 2 | п. Дружба | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | п. Зеленый | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Колпаково | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | чел. | 50 | 50 |  | 706 | 12884,5 | 35,3 | 35300 | 141200 | 0 | 722 | 14494,15 | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 757 | 15196,78 | 37,85 | 37,85 | 0,00 |
| 2 | п. Дружба | чел. | 50 | 50 |  | 397 | 7245,25 | 19,85 | 19850 | 79400 | 0 | 410 | 8230,75 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 434 | 8712,55 | 21,70 | 21,70 | 0,00 |
| 3 | п. Зеленый | чел. | 50 | 50 |  | 310 | 5657,5 | 15,5 | 15500 | 62000 | 0 | 311 | 6243,33 | 15,55 | 15,55 | 0,00 | 332 | 6664,90 | 16,60 | 16,60 | 0,00 |
| 4 | с. Колпаково | чел. | 50 | 50 |  | 200 | 3650 | 10 | 10000 | 40000 | 0 | 205 | 4115,38 | 10,25 | 10,25 | 0,00 | 215 | 4316,13 | 10,75 | 10,75 | 0,00 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел. |  |  |  |  | 29437,25 | 80,65 | 80650 | 322600 | 0 | 1648 | 33083,6 | 82,4 | 82,4 | 0 | 1738 | 34890,35 | 86,9 | 86,9 | 0 |
| Поение животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Победимский сельсовет | голов | 50 | 50 | 0 | 1200 | 21900 | 60 | 60000 | 240000 | 0 | 1227 | 24635,95 | 61,36 | 61,36 | 0,00 | 1287 | 25830,21 | 64,33 | 64,33 | 0,000 |
| ИТОГО по сельсовету |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 149909,9 | 410,712 | 410712 | 671200 | 2244 |  | 166122,1 | 413,7537 | 412,9864 | 0,767227 |  | 175192,1 | 436,34 | 435,54 | 2,415 |

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по группам потребления                                                                                           Таблица № 3

| № по генплану | Наименование объекта | Существующее положение |  |  |  | I очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| Жилые дома с индивидуальным печным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | 0,84 | 0,014 | - | 0,854 | 1,365 | 0,021 | - | 1,386 | 1,72 | 0,0233 |  | 1,7439 |
| 2 | п. Дружба | 1,144 | 0,019 | - | 1,163 | 1,144 | 1,144 | - | 1,144 | 1,33 | 0,0208 |  | 1,3551 |
| 3 | с.Колпаково | 1,28 | 0,021 | - | 1,301 | 1,280 | 0,021 | - | 1,301 | 1,32 | 0,0228 |  | 1,3381 |
| 4 | п.Зеленый | 0,568 | 0,01 | - | 0,577 | 0,57 | 0,01 | - | 0,58 | 0,64 | 0,0105 |  | 0,6511 |
| Жилые дома с центральным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Победим | 0,526 | 0,007 | - | 0,532 | 0,526 | 0,007 | - | 0,53 | 0,5 | 0,007 | - | 0,532 |
| Общественные здания с индивидуальным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | 2,413 | 0,008 | - | 2,421 | 3,189825 | 0,02216 |  | 3,212 | 3,19 | 0,0222 |  | 3,212 |
| 2 | п. Дружба | 1,205 | 0 | - | 1,205 | 1,927605 | 0,00227 |  | 1,93 | 1,93 | 0,0023 |  | 1,9299 |
| 3 | с.Колпаково | 0,301 | 0,0002 | - | 0,301 | 0,751918 | 0,00233 |  | 0,754 | 0,75 | 0,0023 |  | 0,7542 |
| 4 | п.Зеленый | 0,976 | 0,0026 | - | 0,978 | 0,975606 | 0,0026 |  | 0,978 | 0,98 | 0,0026 |  | 0,9782 |
| Общественные здания с центральным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | 0,776 | 0,0146 | - | 0,791 | 0,776 | 0,0146 | - | 0,79 | 0,8 | 0,015 | - | 0,791 |
| 2 | п. Дружба | 0,723 | 0,0023 | - | 0,725 | 0,723 | 0,0023 | - | 0,73 | 0,7 | 0,002 | - | 0,725 |
| 3 | с.Колпаково | 0,451 | 0,0021 | - | 0,453 | 0,451 | 0,0021 | - | 0,45 | 0,5 | 0,002 | - | 0,453 |
| Производственные здания с индивидуальным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Победим | 7,661 | 0,0405 | - | 7,702 | 7,661 | 0,0405 | - | 7,7 | 7,7 | 0,041 | - | 7,702 |
| 2 | п. Дружба | 0,402 | 0,027 | - | 0,429 | 0,402 | 0,027 | - | 0,43 | 0,4 | 0,027 | - | 0,429 |
| 3 | с.Колпаково | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 4 | п.Зеленый | 2,083 | 0,0135 | - | 2,096 | 2,083 | 0,0135 | - | 2,1 | 2,1 | 0,014 | - | 2,096 |
| ИТОГО жилые дома с печным отоплением |  | 4,115 | 0,069 | - | 4,183 | 4,64033 | 1,2005 | - | 4,7 | 5,3 | 0,082 | - | 5,376 |
| ИТОГО жилые дома с центральным отоплением |  | 0,526 | 0,007 | - | 0,532 | 0,526 | 0,007 | - | 0,53 | 0,5 | 0,007 | - | 0,532 |
| ИТОГО общественные здания с индивидуальным отоплением |  | 4,895 | 0,0108 | - | 4,905 | 6,84495 | 0,0294 | - | 6,87 | 6,8 | 0,029 | - | 6,874 |
| ИТОГО общественные здания с центральным отоплением |  | 1,95 | 0,019 | - | 1,969 | 1,95 | 0,019 | - | 1,97 | 2 | 0,019 | - | 1,969 |
| ИТОГО производственные здания с индивидуальным отоплением |  | 10,57 | 0,108 | - | 10,678 | 10,57 | 0,108 | - | 10,7 | 11 | 0,108 | - | 10,68 |
| ИТОГО по Победимскому сельсовету |  | 22,056 | 0,2138 | - | 22,267 | 24,5313 | 1,3639 | - | 24,7 | 25 | 0,245 | - | 25,43 |

по данным СНиПа 23-01-99.

Проектный коэффициент семейности равен 3; средняя площадь усадебного дома принята за 60 м2; средний размер проектируемого участка – 10 соток